ФОП  Гавриленко  А. М.

77500, вул. Обліски, 8/8 м. Долина, Івано-Франківська область, тел. 066 81 80 233,   e-mail:havrulenko1@ukr.net

ДЕТАЛЬНИЙ ПЛАН ТЕРИТОРІЇ

земельної ділянки площею 0,1269 га

в с. Боднарів по вул. І. Франка Калуського району

Івано-Франківської області,

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд

Замовник : Боднарівська сільська рада Калуського району

Івано-Франківської області

ФОП                                                                                  Гавриленко А. М.

Головний архітектор проекту                                    Гавриленко А. М.

(кваліфікований сертифікат – серія АА №002359)

м. Долина – 2020 рік

- ПЕРЕЛІК МАТЕРІАЛІВ  ДЕТАЛЬНОГО  ПЛАНУ ТЕРИТОРІЇ

(СКЛАД ПРОЕКТУ)

I   Текстові матеріали (Пояснювальна записка)

II. Графічні матеріали  (Креслення)

ІІI.  Зміст  пояснювальної записки

Вступ.

1.1. Підстава для розроблення детального  плану території.

2.Стислий опис природних, соціально-економічних та містобудівних умов.

2.1. Загальна характеристика району планування.

2.2. Інженерно-геологічні умови.

2.3. Природні умови.

3.   Стисла історична довідка.

4.    Оцінка існуючої ситуації.

4.1. Стан навколишнього середовища.

4.2. Використання території.

4.3. Характеристика земель.

4.4. Характеристика будівель.

4.5. Інженерне обладнання.

4.6. Транспорт.

4.7. Озеленення та благоустрій території.

4.8. Планувальні обмеження.

5. Розподіл територій  за функціональним використанням, розміщення та структура  забудови.

6.   Характеристика  видів використання території.

7.   Пропозиції щодо встановлення   режиму забудови територій

8.   Переважні, супутні і  допустимі види використання  територій, містобудівні умови та обмеження.

8.1. Види використання території

8.2. Містобудівні умови і  обмеження

9.  Основні принципи планувально-просторової організації території.

10.   Житловий фонд та розселення.

11.  Система обслуговування населення, розміщення основних об'єктів  обслуговування.

12.  Вулично-дорожня мережа, транспортне обслуговування, організація руху транспорту і пішоходів та велосипедних доріжок, розміщення гаражів і  автостоянок.

13.  Інженерне забезпечення, розміщення інженерних мереж, споруд.

13.1 Водопостачання

13.2. Каналізування.

13.3.  Дощова каналізація.

13.4. Санітарна очистка території.

13.5.  Теплопостачання.

13.6. Газопостачання.

13.7. Електропостачання.

13.8. Телефонізація, радіофікація та інтернет

14.  Інженерна підготовка  та інженерний захист території.

15.  Комплексний благоустрій  та озеленення території.

16.  Містобудівні заходи щодо поліпшення стану  навколишнього середовища.

Інженерно-технічні заходи цивільного захисту  (цивільної оборони).

Охорона  навколишнього природного середовища.

Стратегічна екологічна оцінка.

17.  Заходи щодо реалізації детального  плану.

18. Перелік вихідних даних.

19. Техніко-економічні показники детального  плану.

20. Матеріали проведених  досліджень  та проектних робіт.

ПОЯСНЮВАЛЬНА   ЗАПИСКА

ВСТУП

Детальний   план   території розроблений   згідно   чинних   норм,   правил   та  державних стандартів:

Закон  України «Про регулювання містобудівної  діяльності»;

ДБН Б.1.1-13:2012 «Склад та зміст містобудівної документації на державному та регіональному рівнях»;

ДБН Б.2.2-12:2018 2 ДБН Б.1.1-14:2012 «Склад та зміст детального плану території» ;

ДБН Б.1.1-15:2012 «Склад та зміст генерального плану населеного пункту» ;

ДБН Б.1.1-22:2017 «Склад та зміст плану зонування території (зонінг)» ;

ДБН Б.2.2-3:2012 «Склад та зміст історико-архітектурного опорного плану населеного пункту»;

ДБН А.2.2-3:2014 «Склад та зміст проектної документації на будівництво»;

# ДБН Б.2.2-12:2019 Планування і забудова територій;

ДСП № 173-96 «Державні санітарні  правила планування та забудови населених пунктів»;

ДБН В.2.3-5:2001 «Споруди транспорту. Вулиці та дороги населених пунктів»;

ДБН В.1.1.7:2016 «Пожежна безпека  об’єктів будівництва»;

ДБН В.2.3-4-2007 «Автомобільні дороги»;

ДБН В.2.3-5-2001 «Вулиці та дороги населених пунктів»;

ДБН В.2.5-74:2013 «Водопостачання. Зовнішні мережі та споруди»;

ДБН В.2.5-64:2012 «Внутрішній водопровід та каналізація»;

ДБН В.2.5-75:2013 «Каналізація. Зовнішні мережі та споруди»;

ДБН А.3.2-2-2009 «Охорона праці і промислова безпека в будівництві»;

ДБН В.2.5-20-2001 «Газопостачання»;

ДБН 2.2-28:2010 «Будинки адміністративного і побутового призначення»;

## ДБН Б.2.2-12:2018 "Планування і забудова територій";

Закон України «Про стратегічну екологічну оцінку»;

ДСП № 173 від 19.06.96 «Планування та забудова населених пунктів» (Із змінами , внесеними згідно з Наказами Міністерства охорони здоров’я  - № 362 від 02.07.2007, № 653 від 31.08.2009);

1.1.	ПІДСТАВА ДЛЯ  РОЗРОБЛЕННЯ  ДЕТАЛЬНОГО  ПЛАНУ  ТЕРИТОРІЇ.

Детальний план території земельної ділянки в межах населеного пункту с. Боднарів Калуського району Івано-Франківської області розроблений на  замовлення   Боднарівської сільської ради Калуського району Івано-Франківської області  згідно рішення 40 сесії 7 скликання Боднарівської сільської ради Калуського району Івано-Франківської області «Про надання дозволу на розроблення детального плану території земельної ділянки площею 0,1269 га в с. Боднарів по вул. І. Франка Калуського району Івано-Франківської області, для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд» № 377-40/2020 від 18 жовтня 2020 року.

2.СТИСЛИЙ  ОПИС ПРИРОДНИХ,   СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ ТА  МІСТОБУДІВНИХ  УМОВ.

2.1.   Загальна характеристика  району планування.

Вибрана територія  розташована  в межах населеного пункту с. Боднарів по вул. І. Франка Калуського району Івано-Франківської області.

Боднарів — село Калуського району Івано-Франківської області, середня висота над рівнем моря 309 м. Через село протікає річка р. Луква. Населення  складає 2431 чол., площа села має 13,9 км². Також через село проходить дорога державного значення Стрий – Івано-Франківськ.

Клімат  району  помірно континентальний, вологий, прохолодний влітку  та м'який  взимку. Середня тривалість   безморозного періоду 155-160  днів,  вегетаційного  - 205-215  днів.  Весняні приморозки припиняються в середньому в третій   декаді квітня.  Осінні приморозки   настають  в третій  декаді вересня.

2.2. Інженерно-геологічні умови.

При  обстеженні   земельної    ділянки  виявлено,  що  верхній шар  ґрунтового   покриву в основному  представлений   суглинками  лесоподібними,  суглинками  пилуватими.  Ґрунтові  води знаходяться на глибині від 2 до 8 метрів і  на процеси ґрунтоутворення  не впливають. Для централізованого  питного  водопостачання  можливе використання  водоносного горизонту  в тріщинуватій  корі докембрія.

2.3.  Природні умови.

Кліматичні умови території  характеризуються  наступними показниками:

Характеристичне значення  снігового навантаження – 1520 Па (згідно додатку Е ДБН В.1.2-2006).

Характеристичне значення вітрового  тиску – 550 Па (згідно додатку Е ДБН В.1.2-2006).

Сейсмічність  ділянки будівництва – 6 балів (ДБН В.1.1-12-2014, дод. А по карті ЗСР-2014-А,).

Зона вологості – волога ( згідно ДБН В.2.6-14-97).

Кліматичний район – ІІІ-а (згідно ДСТУ-Н Б В.1.1-27:2010 ).

Розрахункова  зимова  температура  зовнішнього  повітря (згідно ДСТУ-Н Б В.1.1-27:2010 ).Середня  температура  найбільш  холодної  п'ятиденки  -  20 градусів С,  середня  температура  найбільш  холодної  доби  -  24 градуси С. Переважаючі напрямки вітру – північно-західні вітри;

За соціально-економічними вимогами розроблення детального  плану сприятиме  реалізації програми соціально-економічного розвитку території населеного пункту с. Боднарів  Калуського району Івано-Франківської області.

3.	СТИСЛА  ІСТОРИЧНА  ДОВІДКА.

Дату заснування села неможливо встановити через відсутність писемних документів тої сивої давнини — львівський архів серед заходів колонізації спалили поляки в 1440 році. Боднарів належить до найдавніших сіл Галичини, родючі землі якої здавна були заселені слов'янським населенням і яка в VI ст. стала джерелом його розселення на Балкани. В ІХ ст. Галичина була охрещена Кирилом і Мефодієм, а в 981 р. внаслідок військового походу київського князя Володимира Святославича включена до складу Русі. Наявні ж документи з XV ст., і в них ми бачимо згадки про село. Дехто безпідставно трактує першу збережену згадку як дату заснування, хоча зміст згадки заперечує таке трактування. Перша згадка про село датується 1442 роком, коли на теренах села відбувалася битва, у якій була розгромлена татарська армія.

Згадується село 20 жовтня 1466 року в книгах галицького суду.

В 1578 році в селі було 2 великі землевласники: Беднарські мали 4 лани (72 га) оброблюваних земель, Сулятицькі — 1 лан (18 га).

1 січня 1875 року введена в дію Залізниця Ерцгерцога Альбрехта і відкрита станція Боднарів.

У 1889  р. був збудований костел, аналогічний збудованому в 1881 р. в Підмихайлі. До 1900 р. костел набрав аж 19 парафіян.

За переписом 1900 року в селі було 310 житлових будинків і 1613 жителів, за конфесіями: 19 римокатоликів, 1526 грекокатоликів і 68 юдеїв; етнічно: 87 поляків і 1526 українців (хоч 68 юдеїв записались поляками, все рівно залишились євреями, інших же 19 поляків уже були римокатоликами і більш подібними на поляків, тільки от питання: розмовляли вони польською чи українською мовою?), були 317 коней, 723 голови великої рогатої худоби і 346 свиней, селяни володіли 1186 га землі. А на землях боднарівського фільварку площею 180 га було 5 будинків і проживали 22 мешканці, за конфесіями: 3 грекокатолики і 19 юдеїв; етнічно: 3 українці і 19 поляків (отож, грекокатолики записались українцями, а юдеї — поляками), були 4 коні та 5 голів великої рогатої худоби. Загалом було 1366 га угідь (з них 1303 га оподатковуваних: 675 га ріллі, 456 га лук, 19 га садів, 67 га пасовищ і 86 га лісу). (нім.)

На початку серпня 1917 року під час поїздки у визволені від російського окупанта Підкарпаття і Буковини через село проїздив Цісар Карл I. Саме тут зупинився його потяг. Оскільки далі залізниця була зруйнована, він до Коломиї і Чернівців поїхав машиною. Потім він знову повернувся до села і від'їхав до Відня.

Боднарів був сільською ґміною Станіславського повіту Станіславського воєводства Польської республіки, а після укрупнення ґмін 1 серпня 1934 року — адміністративним центром ґміни Беднарув того ж повіту. В селі розміщувався відділок (постерунок) поліції, котрому підлягали також села Бринь, Майдан, Височанка і присілки Гутиська і Луквиця, а з 15 липня 1935 року — вся територія ґміни (9 сіл і присілки Гутиська, Зигмунтівка, Клепки, Комарівка, Луквиця, Остоя). Адміністрація ґміни і поліція вели насильну полонізацію. Селяни протиставили згуртування і підйом національної свідомості, проти чого влада кинула всі сили: звільняли з роботи, ув'язнювали, забороняли українські громадські організації. Громада спорудила двоповерхову школу в 1939 р., але не встигла викінчити через початок війни, тож перші учні пішли до неї лише в 1950-их роках.

На 01.01.1939 в селі проживало 2020 мешканців, з них 1770 українців-грекокатоликів, 100 українців-римокатоликів (у кінці 1930-х перейшли на римо-католицький обряд), 10 поляків, 120 польських колоністів міжвоєнного періоду, 20 євреїв. Після анексії СРСР Західної України в 1939 році село включене до Галицького району. У вересні 1940 року в селі був зорганізований колгосп шляхом відбирання в селян майна і земель з недопусканням їх обробітку та засівання, що спричинило голод у 1941—1942 роках; німці ж того року податки не збирали. Поляки перейшли на службу радянському режиму, а далі — гітлерівському, що і спричинило їх ультимативне виселення 8.03.1944 р.

За даними облуправління МГБ у 1949 р. в Галицькому районі підпілля ОУН найактивнішим було в селах Мединя, Боднарів і Селище.

Національна свідомість піднімала селян до боротьби проти окупантів у рядах ОУН-УПА, підняла згодом і до виборювання незалежності в рядах Народного Руху України. 9 березня 1990 р. відкрили пам’ятник Тарасові Шевченку.

4.	ОЦІНКА  ІСНУЮЧОЇ СИТУАЦІЇ.

Ділянка, яка розглядається даним детальним планом знаходиться  в західній частині населеного пункту с. Боднарів Калуського району Івано-Франківської області. Частина земельної ділянки попадає в шумозахисну зону залізниці, та санітарнозахисну зону кладовища.

Загальна площа ділянки має площу 0,1269 га, і межує:

- з півночі землі у приватній власності громадян;

- з півдня землі сільської ради чагарник;

- з заходу землі сільської ради дорога;

- з сходу землі сільської ради чагарник.

Також  заїзд  до земельної ділянки проходить із заходу з дороги , яка примикає до земельної ділянки, шириною в червоних лініях 10 м.

4.1.   Стан навколишнього середовища.

Територія вільна від багаторічних і цінних зелених насаджень.

В    цілому     стан  навколишнього   середовища   на   території проектування   можна характеризувати  як добрий.

4.2. Використання території.

В даний час  територія, що розглядається  даним  ДПТ, знаходиться в зоні житлової забудови на території Боднарівської сільської ради Івано-Франківської області, а саме.

Вулиці та проїзди - відносяться до земель загального  користування с. Боднарів Калуського району.

Опрацьована площа території ДПТ становить 0,1269 га.

4.3.  Характеристика земель.

Рельєф  ділянки не горбистий, ухил із заходу на схід. Перепад відміток - в межах 0,5 м. Ділянка не потребує  значної роботи по організації вертикального  планування території.

4.4. Характеристика будівель.

На земельній  ділянці відсутні будівлі та споруди.

4.6. Транспорт.

Планувальна структура вуличної мережі та пішохідних зв’язків запроектована з врахуванням раціональних шляхів сполучення, природніх умов, композиційно-планувальних рішень. Основний транспортний зв'язок здійснюється з дороги шириною в червоних лініях 10 м.

4.7. Озеленення та благоустрій території.

Благоустрій та озеленення на території  проектування – територія не впорядкована.

Озеленення території  представлено:

- насадження та чагарники на землях загального  користування.

Територія вільна від цінних зелених насаджень.

Благоустрій - встановленням елементів благоустрою.

4.8. Планувальні обмеження.

Планувальні обмеженнями на території ДПТ:

- 	охоронні зони інженерних мереж;

- 	санітарні та шумозахисні зони кладовища та залізниці;

- 	межі землекористування;

- 	нормативні побутові, санітарні та пожежні розриви.

5.	РОЗПОДІЛ  ТЕРИТОРІЙ  ЗА  ФУНКЦІОНАЛЬНИМ ВИКОРИСТАННЯМ, РОЗМІЩЕННЯ ЗАБУДОВИ  ТА  СТРУКТУРА   ЗАБУДОВИ

Планувальна організація території  забудови передбачає її функціональне зонування, виходячи  з вимог генерального  плану населеного  пункту  а також  зумовленою ситуацією,  що склалася, санітарно-гігієнічними, охоронними, протипожежними, технологічними вимогами та вулично-дорожньою мережею.

За функціональним призначенням територія проектування передбачається для будівництва житлового будинку, господарських будівель та споруд.

Конкретні  параметри   проектованого   об'єкту   у  випадку  його  відхилення від рішення  ДПТ (допускається уточнення контуру забудови, уточнення поверховості, благоустрою) визначаються   ескізами  намірів забудови  та містобудівними розрахунками  з відповідною  ув'язкою з рішеннями    ДПТ.  У  випадку  необхідності  у  затверджений   ДПТ можуть  бути внесені  зміни у встановленому законодавством порядку.

Майнові права  на  проект   даного  Детального   плану  території    належать   замовнику,  авторські - розробнику ДПТ.

6.	ХАРАКТЕРИСТИКА   інших ВИДІВ ВИКОРИСТАННЯ ТЕРИТОРІЇ.

Відповідно до генплану  с. Боднарів Калуського району територія  проектування належить до  житлової забудови.

ДПТ    вносить уточнення   і     доповнення   до   генерального     плану   на    новому рівні містобудівної документації, пов'язаному  із більшою деталізацію   містобудівного   планування території  та  проектних  рішень,  враховуючи   зміни,  що   відбулися   за останні   роки  з  затвердження генплану.

Зміна цільового  призначення  ділянки - не передбачається.

7.	ПРОПОЗИЦІЇ ЩОДО ВСТАНОВЛЕННЯ РЕЖИМУ ЗАБУДОВИ  ТЕРИТОРІЙ.

Територію, визначену детальним  планом для містобудівного освоєння, слід використовувати за функціональним призначенням.

Рішення детального   плану  повинні враховуватись і  прийматись за основу  при прийнятті рішень органів місцевого самоврядування щодо використання  території. Для територій   існуючої забудови, на яких не забезпечуються  необхідні містобудівні  умови (санітарні,  протипожежні,  побутові),  встановлюється   особливий обмежений вид містобудівного освоєння - «статус невідповідності», яким не дозволяється  нове будівництво та реконструкція.

Об’єкти нерухомості, що  розташовані   між червоними  лініями, запланованими  для прокладки транспортних  і  інженерних комунікацій, можуть відчужуватись на користь  органів місцевого самоврядування в порядку, встановленому законодавством.

На земельній ділянці показано лінію регулювання забудови, яка регулює відстань запроектованих будівель до червоних ліній дороги яку слід дотримуватись.

8.	   ПЕРЕВАЖНІ,  СУПУТНІ І  ДОПУСТИМІ ВИДИ  ВИКОРИСТАННЯ  ТЕРИТОРІЙ, МІСТОБУДІВНІ УМОВИ ТА  ОБМЕЖЕННЯ.

8.1.  Види  використання території.

Ж–1 - зона садибних житлових будинків

Зона формується на території сельбищної зони в районах, передбачених містобудівною документацією під такий вид забудови. Зону призначено для постійного проживання населення в окремих житлових будинках з розміщенням кожного будинку на окремій земельній ділянці.

Переважні види використання:

- окремі житлові будинки садибного типу,

- магазини торгівельною площею до 40 м2, без спеціалізованих магазинів будівельних матеріалів, магазинів з наявністю в них вибухонебезпечних речовин та матеріалів.

Допустимі (неосновні та супутні) види використання:

- надомні види діяльності відповідно до санітарних та протипожежних норм,

- сади, городи,

- утримання дрібної  домашньої худоби,

- бані, сауни за умов каналізування стоків,

- теплиці, оранжереї, парники та інші споруди, що пов'язані з вирощуванням квітів, фруктів та овочів,

- вбудовані або окремо розміщені гаражі та відкриті стоянки, але не більш ніж 2 транспортні одиниці на одну земельну ділянку.

Умовно допустимі види використання (потребують спеціального дозволу або погодження):

- заклади дитячого дошкільного виховання,

- загальноосвітні школи,

- культові споруди,

- заклади громадського харчування,

- кабінети лікарів, що займаються практикою,

- центри народної  медицини, аптеки,

- приміщення для занять спортом,

- поштові відділення, телефон, телеграф.

ДБН Б.2.2-12:2018 "Планування і забудова територій";

Параметри забудови:

- Мінімальний розмір земельної ділянки: (для житлових будинків садибного типу) 0,06 га-0,10 га з урахуванням площі забудови;

- Мінімальна відстань від межі земельної ділянки до будівель, а також між будівлями: від межі сусідньої ділянки до основної будівлі – 8 м; господарських та та інших будівель – 3 м;

- Висота будівель:

3.1. Для основних будівель кількість поверхів - до 2-х з можливим використанням (додатково) мансардного поверху. Висота від поверхні грунту: не більше 9,6м до рівня плаского даху; та не більше 13,6 м до гребня  у випадку коли дах має схили.

  - Для всіх допоміжних будівель висота від поверхні грунту не більше 4,0 м; та не більше 7,0 м до гребня у випадку коли дах має схили.

- Забороняється розміщувати допоміжні споруди (за винятком гаражів) з боку вулиці .

- Обмеження, що пов'язані  з розміщенням вікон: відстань від вікон житлових будинків до господарських та інших будівель, що розміщені на сусідніх ділянках, повинна бути  не менше 8,0м.

- Вимоги до огорожі земельних ділянок:

7.1 з боку вулиці огорожа повинна бути прозорою;

7.2 висота огорожі має бути однаковою, але не більше 1,5м, щонайменше вздовж одного кварталу з обох боків вулиці;

7.3 огорожа між суміжними ділянками повинна забезпечувати провітрювання та інсоляцію.

8.2. МІСТОБУДІВНІ  УМОВИ  І  ОБМЕЖЕННЯ  ЗАБУДОВИ  ЗЕМЕЛЬНОЇ  ДІЛЯНКИ  (проект):

-  Назва об'єкта  будівництва - будівництво житлового будинку та господарських будівель та споруд;

- Інформація про замовника  - Боднарівська сільська рада Калуського району Івано-Франківської області;

- Адреса або місце розташування  об'єкту  - в межах населеного пункту с. Боднарів по вул. Івана Франка Калуського району Івано-Франківської області;

- Загальна площа земельної  ділянки  - 0,1269 га;

-   Кадастровий номер - ;

-  Цільове призначення земельної  ділянки – 02.01 Для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка);

- Посилання на містобудівну  документацію  - викопіювання з генплану с. Боднарів Калуського району Івано-Франківської області.

Основні   техніко-економічні показники об'єкта  будівництва:

- Площа ділянки – 0,1269 га;

- Площа забудови –  80 м2;

- Площа покриття –  м2;

- Площа озеленення –  м2;

- Поверховість  будівель –  2 поверх.

Містобудівні умови та обмеження:

-  Гранично допустима  висота  будівель  - 8,0 м .

- Щільність забудови – 10,0 %;

- Відстані  від об'єкта,   який проектується,   до меж червоних  ліній – 65,0 м та ліній регулювання забудови – 0 м, до меж земельної ділянки 3,0 м, до сусідньої будівлі 36,3 м.

-Планувальні  обмеження  (зони охорони пам'яток  культурної  спадщини, зони охоронюваного ландшафту, межі історичних  ареалів, прибережні захисні  смуги, санітарно-захисні та  інші   охоронювані   зони) –

## ДБН Б.2.2-12:2018 "Планування і забудова територій";

ДСП № 173 від 19.06.96 «Планування та забудова населених пунктів» (Із змінами , внесеними згідно з Наказами Міністерства охорони здоров’я  - № 362 від 02.07.2007, № 653 від 31.08.2009);

-  Мінімально      допустимі      відстані      від     об'єктів,     які  проектуються,  до  існуючих будинків та споруд  15.0 і 25.40- відповідно   до  вимог   ДБН Б.2.2-12:2018 "Планування і забудова територій".

- Охоронювані зони  інженерних  комунікацій - мінімальні відстані   від існуючих і проектованих   інженерних комунікацій прийняті  у відповідності  до вимог ДБН Б.2.2-12:2018 "Планування і забудова територій";

- Вимоги до необхідності    проведення    інженерних   вишукувань  згідно     з   державними будівельними      нормами      ДБН     А.2.1-1-2008 "Інженерні вишукування для  будівництва" - виконувати на наступних стадіях  проектування.

Вимоги  щодо   благоустрою    (в  тому  числі щодо відновлення благоустрою):

-   передбачено     інженерну   підготовку    території та   вертикальне    планування   з організацією поверхневого  водовідведення;

-  передбачено  комплексний благоустрій  території   в  межах ДПТ   ,   проїзні  частини   і тротуари влаштувати з твердим покриттям;

-  передбачено  озелення території   з врахуванням  існуючих елементів   благоустрою   та зелених насаджень;

Забезпечено  умови транспортно-пішохідного зв'язку:

Ширину вулиць  в  межах червоних  ліній   згідно  генплану  села у  відповідності  до  вимог  ДБН В.2.3-5-2001. Заїзд на територію ділянки – 5,0 метри.

-  пішохідні   зв’язки  організовуються   мощенням   вздовж доріг,проїздів.

- Вимоги щодо охорони культурної  спадщини – об’єктів  історико-культурної спадщини немає;

9.  ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ  ПЛАНУВАЛЬНО-ПРОСТОРОВОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ТЕРИТОРІЇ.

Основні рішення  планувальної   та об’ємно-просторової  організації території  базується на наступних факторах  :

-	містобудівна особливість  ділянки,  пов’язана  з її розташуванням  у  планувальній структурі населеного пункту;

-	врахуванні існуючого рельєфу  місцевості;

-	наявність   меж існуючих землекористувачів   відповідно до  даних  державного земельного  кадастру   та  планувальними   обмеженнями,   що   діють   на   території ділянки;

-	наявність існуючих капітальних  споруд та проектованих об’єктів які є базовими для архітектурного  та об’ємно-просторового формування середовища;

-	напрямками  існуючих транспортних та пішохідних зв’язків;

Пропонується:

- розміщення об’єктів інженерної інфраструктури  на території ДПТ;

- організації чіткого функціонального зонування та зручних транспортних зв’язків;

- забезпечення нормативних вимог по організації шляхів евакуації у випадку виникнення пожежі;

- забезпечення архітектурно-просторової виразності будівель;

- забезпечення сучасних вимог по енергозбереженню й економічності при експлуатації будівель;

-  заїзд, виїзд  на територію ДПТ;

- озеленення  всіх функціональних зон в межах ДПТ.

Проектом передбачається розташування наступних об’єктів:

1.  Проектний житловий будинок;

2.  Проектний заїзд на ділянку.

Пропозиція стосовно розташування об'єкту:

Детальним  планом території   (ДПТ)   розроблено  пропозицію  по  будівництву житлового будинку.

10.	ЖИТЛОВИЙ ФОНД  ТА  РОЗСЕЛЕННЯ.

На суміжних  територіях з територією ДПТ вже  є сформована житлова  та громадська забудова. Перспективи для житлового  будівництва  в цьому районі пербдачені генпланом с. Боднарів Калуського району Івано-Франківської області.

11.  СИСТЕМА ОБСЛУГОВУВАННЯ  НАСЕЛЕННЯ,  РОЗМІЩЕННЯ  ОСНОВНИХ ОБ'ЄКТІВ  ОБСЛУГОВУВАННЯ.

Система обслуговування населення даним ДПТ не передбачається.

На суміжних територіях  наявні існуючі  об’єкти обслуговування населення.

12.  ВУЛИЧНО-ДОРОЖНЯ МЕРЕЖА, ТРАНСПОРТНЕ  ОБСЛУГОВУВАННЯ, ОРГАНІЗАЦІЯ РУХУ  ТРАНСПОРТУ І  ПІШОХОДІВ ТА ВЕЛОСИПЕДНИХ  ДОРІЖОК, РОЗМІЩЕННЯ ГАРАЖІВ  І  АВТОСТОЯНОК.

12.1.   Вулично-дорожня мережа.

Територія   має сформовану вуличну мережу.

Проектом   передбачається    під'їзд та виїзд   до   об'єкту    даної   території з дороги яка примикає до даної ділянки.

12.2. Автостоянки.

Проектом детального  плану території  не передбачається  розміщення тимчасових  місць зберігання  автомобілів на  території.

12.3.  Організація  пішохідного та велосипедного руху.

Пішохідний рух передбачається  по пішохідних мощеннях, передбачених вздовж вулиць. Основні входи  в існуючі об’єкти орієнтовані  у відповідності до проектованих  доріг.

Планувальна структура вуличної мережі та пішохідних зв’язків запроектована з врахуванням раціональних шляхів сполучення, природніх умов, композиційно-планувальних рішень. Основний транспортний зв'язок здійснюється з автомобільної дороги шириною в червоних лініях 10 м.

Розрахункова інтенсивність руху автотранспорту по території – немає.

Дана територія має сформовану вулично-дорожню   мережу, яку слід  зберігати  з доведенням ширини вулиць до нормативної для можливості прокладання інженерних комунікацій та забезпечення транспортного обслуговування.

Територія ділянки забезпечена під’їздами з твердим покриттям безпосередньо з головної дороги.

13.  ІНЖЕНЕРНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ,   РОЗМІЩЕННЯ ІНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ, СПОРУД.

Інженерно-транспортна інфраструктура  даного району сформована, що дозволяє виконати  інженерне забезпечення  будівлі  від існуючих інженерних  мереж.

13.1. Водопостачання.

Після проведення  усіх  проектних   робіт   їх необхідно погодити   та  отримати  технічні умови на проведення  робіт.

На проектний  період дії даного детального  плану території   пропонується  підключення до існуючих мереж села.

13.2. Каналізування.

Після проведення  усіх  проектних   робіт   їх необхідно погодити   та  отримати  технічні умови на проведення  робіт.

На проектний  період дії даного детального  плану території   пропонується  підключення до існуючих мереж села.

13.3. Дощова каналізація.

Відкрита, організована   від стін  будівлі по мощенню на майданчики та проїзди в існуючу поверхову каналізацію.

13.4. Санітарна очистка  території.

Проектом  пропонується   організований  збір  за угодами  твердих   побутових  відходів на господарському  майданчику.

13.5. Теплопостачання.

Пропонується  індивідуальне автономне  опалення з вибором джерела  енергії  (тверде паливо, електроенергія, газ) в залежності  від побажань замовника та наявності  даних джерел енергії.

13.6. Газопостачання.

Після проведення  усіх  проектних   робіт   їх необхідно погодити   та  отримати  технічні умови на проведення  робіт.

На проектний період дії даного детального  плану території   пропонується  виготовити  проект газопостачання будівлі в зележності   від побажань замовника.

13.7. Електропостачання.

Електропостачання проектованого об’єкту передбачене   від існуючої мережі.

13.8. Телефонізація, радіофікація та інтернет.

Система  провідного мовлення є необхідною для  житлового,  громадського  і   виробничого сектору міст і  населених пунктів  в цілях цивільної оборони населення, оскільки   МО має  доступ до сповіщення населення  виключно з державного провідного мовлення.

14.   ІНЖЕНЕРНА ПІДГОТОВКА  ТА  ІНЖЕНЕРНИЙ ЗАХИСТ   ТЕРИТОРІЇ, ВИКОРИСТАННЯ ПІДЗЕМНОГО ПРОСТОРУ.

Рельєф даної території  - спокійний. Вибрана ділянка не потребує  значної роботи  по організації вертикального  планування території.

Організацію  поверхневого  стоку пропонується    здійснити   комбінованою водовідвідною системою з влаштуванням  дощоприймачів та лотків, перекритих решітками, в комплексі з заходами по вертикальному  плануванню.

Відведення поверхневих вод, враховуючи як гідрогеологічну ситуацію, так і рівний рельєф, передбачається зливовою каналізацією відкритого типу, що влаштовується кюветами вздовж вулиць.

На наступних  стадіях  необхідно розробити  проектну  документацію.

15.  КОМПЛЕКСНИЙ БЛАГОУСТРІЙ  ТА  ОЗЕЛЕНЕННЯ  ТЕРИТОРІЇ.

В даний час на території   ділянки благоустрій  відсутній.  Детальним  планом території передбачається  впорядкувати благоустрій території  об'єкту:  влаштування  зручних під’їздів  і підходів до  житлового будинку та магазинів,  влаштування газонів,  квітників, зовнішнього  освітлення   території. Всі  доріжки   та  площадки  вимощуються  бетонною тротуарною  плиткою (ФЕМ), проїзди асфальтуються.

Опорядження будівлі здійснюється   згідно  з паспортом, якій розробляється   на наступних стадіях проектування.  Вирішення огорож  та їх елементів має бути  пов’язано  з архітектурою будинків та сусідніми огорожами уздовж вулиць.

16.  МІСТОБУДІВНІ ЗАХОДИ  ЩОДО ПОЛІПШЕННЯ СТАНУ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА.

З метою   поліпшення  санітарно-гігієнічних  характеристик  стану повітря,  ґрунтів, підземних та поверхневих вод проектом  рекомендується  передбачити  заходи з охорони навколишнього природного середовища:

- інженерну підготовку  території, що запобігає  підтопленню рельєфу  та забезпечує відведення поверхневих вод на прилеглу територію;

Для зменшення антропогенного  навантаження  даним проектом  передбачається:

-   запровадження регулярного санітарного  очищення території;

-   інженерний  благоустрій    території (централізована   госп.-побутова   і     поверхнева каналізація, водопостачання, газопостачання).

-  очистка та розсіювання вентиляційних  і  технологічних викидів.

Даний  ДТП розроблено  з врахуванням генерального  плану с. Боднарів, який  був відповідним чином погоджений  та затверджений  на  сесії  сільської ради.

ІНЖЕНЕРНО-ТЕХНІЧНІ ЗАХОДИ  ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ  (ЦИВІЛЬНОЇ  ОБОРОНИ).

Нижче наведені рекомендації  щодо здійснення заходів цивільної оборони.

a.  Загальні інструкції та вказівки

Інженерно-технічні   заходи    цивільного   захисту (цивільної   оборони)   спрямовані    на забезпечення захисту  населення і   територій та зниження можливих матеріальних   збитків  від надзвичайних ситуацій  техногенного  та природного характеру, від  небезпек, що можуть виникнути   при веденні  військових  дій або  внаслідок  цих  дій,  а також створення містобудівних умов для забезпечення  стійкого  функціонування об’єктів та споруд подвійного призначення.

Забезпечення   безпеки   населення   в   надзвичайних  ситуаціях,  обумовлених   стихійним лихом,  техногенними   аваріями  і    катастрофами,  а  також використанням  сучасної   зброї   є загально  державним завданням, обов’язковим для вирішення всіма територіальними  та відомчими органами управління, службами, формуваннями, а також суб’єктами господарювання.

Забезпечення   безпеки   населення   в   надзвичайних  ситуаціях,  обумовлених   стихійним лихом,  техногенними  аваріями і  катастрофами,  а також  використанням сучасної зброї  (воєнні надзвичайні  ситуації),є загально  державним завданням, обов’язковим для  вирішення всіма територіальними та відомчими органами  управління, службами, формуваннями, а також суб’єктами господарювання.

Законодавство   України у сфері захисту   населення від НС  техногенного та природного характеру   базується   на  Конституції  України,  Законах    України   «Про  захист населення  і території   від надзвичайних ситуацій  техногенного  та природного  характеру»,  «Про  правовий режим надзвичайного стану»  та інших нормативно-правових актах.

b.  Захист населення

Підвальні приміщення передбачається    використовувати   подвійно:  в  мирний  час -  за призначенням, а в “особливий” період чи при загрозі  або виникненні надзвичайних  ситуацій природного характеру  - для укриття  людей.

Підвали   існуючих   будинків,  які  в   “особливий”  період  пристосовуються    для  укриття, повинні бути  переобладнані для цього  на протязі  24 годин.

Захист  населення і   території   від надзвичайних ситуацій  техногенного  та природного характеру включає    систему організаційних,    технічних,    медико-біологічних,    фінансово- економічних та інших заходів  щодо запобігання  та реагування  на надзвичайні ситуації техногенного   та   природного    характеру і      ліквідації    їх  наслідків.   Вищезгадані    заходи реалізуються центральними і  місцевими органами виконавчої  влади, органами місцевого самоврядування, відповідними силами  і  засобами підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності  і  господарювання, добровільними формуваннями і  спрямовані на захист населення та територій, а також матеріальних і  культурних цінностей та довкілля.

Захист населення  в  надзвичайних  ситуаціях   мирного  і   воєнного  часів  організують  і здійснюють згідно з принципами, основними з яких є:

-	пріоритетність  завдань,  спрямованих  на  рятування    людей  та  збереження

довкілля;

-	безумовне надання переваги  раціональній та превентивній безпеці;

-	вільний доступ  населення до інформації про захист  населення і  територій;

-	особлива відповідальність і  піклування громадян про власну безпеку, неухильне дотримання  ними правил безпеки  та дій в надзвичайних  ситуаціях;

-	відповідальність у межах своїх  повноважень посадових осіб за дотримання вимог закону;

-	обов’язкова завчасна реалізація заходів, спрямованих на запобігання виникненню надзвичайних  ситуацій   техногенного   і    природного  характеру   та  мінімізація   їх негативних  психосоціальних наслідків;

-	урахування економічних, природних та інших особливостей територій і  ступеня реальної  небезпеки виникнення надзвичайних ситуацій;

-	максимально  можливе,  ефективне  і   комплексне  використання   наявних  сил  і способів, які призначені для запобігання надзвичайним ситуаціям  і  реагування на них.

Заходи з захисту  населення планують та здійснюють комплексно для забезпечення більшої надійності.

Захисту  в надзвичайних ситуаціях  підлягає все населення з урахуванням чисельності  і особливостей, що складають його основні категорії  і  групи людей на конкретних  територіях.

Підготовку до дій для захисту  населення в надзвичайних ситуаціях  необхідно планувати

і  виконувати  диференційовано за видами і  ступенями  можливої небезпеки на конкретних територіях і  з урахуванням насиченості  цих територій  об’єктами промислового призначення, гідроспорудами і  системами виробничої та соціальної інфраструктури, потужностей і розміщення   потенційно    небезпечних    об’єктів,   наявності    захисних   споруд,   особливостей

розселення жителів, кліматичних та інших місцевих  факторів.

Об’єми і  терміни проведених заходів щодо завчасної  підготовки системи  захисту населення  визначають,  виходячи   із  принципу  розумної   достатності   у  забезпеченні безпеки населення за умов надзвичайних ситуацій  мирного часу.

Заходи   щодо   захисту населення   в   надзвичайних  ситуаціях   необхідно  планувати   і проводити при раціональному використанні матеріальних  і фінансових ресурсів максимальному використанні існуючих, дообладнаних і  знову створених виробництв, будівель і  споруд, рятувальних засобів, пристосувань, спеціальної оснастки, профілактичних та лікувальних препаратів та іншого майна.

Ці  принципи реалізовують  внаслідок виконання основних заходів  захисту   населення. Такими треба  вважати:

-	оповіщення та інформування;

-	заходи протирадіаційного та протихімічного захисту;

-	укриття  в захисних спорудах;

-	проведення евакуаційних заходів;

-	використання  засобів індивідуального захисту;

-	інженерний захист;

-	медичний захист.

Згідно  вимоги  діючого ДБН В.1.2-4-2006 Інженерно-технічні заходи цивільного захисту (цивільна  оборона)  щодо   реалізації   захисту населення   від   надзвичайних   ситуацій    як техногенного так і   природного характеру  на території   проектованого  району забудови пропонуються такі  заходи:

c.  Оповіщення населення

Центральні   та  місцеві  органи   влади   зобов’язані  надавати    населенню  через засоби масової  інформації оперативну   і   достовірну   інформацію про  стан захисту   населення  від НС, методи та способи їх захисту, вжиття  заходів щодо забезпечення безпеки.

Оповіщення про загрозу   виникнення НС  і  постійне  інформування населення  про них забезпечуються шляхом:

-	завчасного створення і  підтримки у постійній готовності  загальнодержавної і територіальних автоматизованих систем центрального оповіщення населення;

-	організаційно-технічного   з’єднання   територіальних   систем центрального оповіщення і  систем  оповіщення на об’єктах господарювання;

-	завчасного   створення   та  організації   технічного   з’єднання   з  системами спостереження   і     контролю    постійно    діючих  локальних    систем оповіщення   та інформування населення  в  зонах  катастрофічного  затоплення,  районах  розміщення радіаційних, хімічних підприємств, інших об’єктів підвищеної небезпеки;

-	центрального  використання загальнодержавних і  галузевих систем зв’язку: радіо, провідного,  телевізійного оповіщення,  радіотрансляційних  мереж та інших  технічних засобів передачі інформації.

Оповіщення організовують  засобами  радіо та телебачення. Для того, щоб населення своєчасно   увімкнуло  засоби   оповіщення,  використовують  сигнали  транспортних   засобів,  а також переривисті гудки підприємств.

Завивання сирен, переривисті гудки підприємств та сигнали транспортних засобів означають  попереджувальний сигнал  "Увага всім!". Той, хто почув цей  сигнал, повинен негайно увімкнути теле- чи радіоприймачі та прослухати екстрене  повідомлення місцевих органів  влади чи  управління  з НС   та  цивільного захисту   населення.  Усі подальші дії  визначаються   їхніми вказівками.

d.  Захист  території  від небезпечних геологічних процесів

На території   проектування  небезпечні геологічні процеси,  затоплення  та підтоплення, відсутні.

e.  Заходи сейсмічної безпеки

Територія проектування  має ймовірність 1% перевищення сейсмічної інтенсивності  до 7 балів за шкалою MSK-64 впродовж 50 років (  період повторюваності  землетрусів  1  раз на 5000 років).

Для  забезпечення  сейсмостійкості   будівель і   підсиленні будівель  існуючої  забудови   на наступних стадіях  проектування  належить  виконувати  вимоги Державних будівельних норм:

- 	приймати об'ємно-планувальні  і  конструктивні рішення,  що забезпечують,  як правило,   симетричність   і     регулярність    розподілення   у   плані   та  по   висоті будівлі   мас, жорсткостей та навантажень  на перекриття;

- 	застосовувати	матеріали,	конструкції 	та 	конструктивні 	схеми,	що забезпечують   найменші значення  сейсмічних навантажень   (легкі  матеріали,  сейсмоізоляцію,  інші системи  динамічного регулювання сейсмічного навантаження);

- 	створювати  можливість розвитку  у певних елементах  конструкцій допустимих непружних деформацій;

- 	виконувати  розрахунки металевих  конструкцій будівель і  споруд з урахуванням нелінійного деформування  конструкцій;

- 	передбачати конструктивні заходи, що забезпечують стійкість  і  геометричну незмінність конструкцій при розвитку  в елементах  і  з'єднаннях   між ними непружних деформацій, а також таких, що виключають можливість  їх крихкого руйнування;

- 	розташовувати  важке обладнання на мінімально можливому рівні по висоті  будівлі.

f.  Характеристика  передбачених заходів

Детальним  планом враховано  поперечні профілі вулиць та визначено   поперечні  профілі нових  доріг  ,   що  дозволяють   влаштування   під'їздів  пожежних машин до кожної будівлі.

Влаштування   підземних  сховищ  для   потреб ЦО   та  електросирен  і    гучномовців  для оповіщення населення передбачити  в проектованій громадській забудові.

Вплив надзвичайних  ситуацій, небезпечних об’єктів та природних факторів

Потенційно небезпечні об’єкти на території  забудови відсутні.

Впливу інших потенційно, хімічно та радіаційно небезпечних  об’єктів на існуючу та проектовану  забудову немає.  Підтоплення  та  затоплення   існуючої та  проектованої  забудови та комунікацій не прогнозуються.

На територію  забудови можуть впливати  стихійні та небезпечні метеорологічні явища (сильний і дуже сильний вітер, опади у вигляді дощу і снігу, град, ожеледиця), що необхідно враховувати  при експлуатації  та реконструкції існуючих, будівництві  нових споруд та інженерних мереж.

На території   району  забудови  можливі землетруси,  що вимагає  при освоєнні  територій, експлуатації  і   реконструкції   діючих та  будівництві   нових  споруд  та  інженерних  мереж, врахувати  вимоги ДБН В.1.1-12і 2006 “Будівництво у сейсмічних районах  України” та комплекту карт загального  сейсмічного районування ОС 17-2004- А, В, С.

У разі  руйнування   будинків  та споруд  внаслідок  надзвичайних  ситуацій   у  мирний час і особливий період (землетрус, вибухи, застосування зброї) їх висота та відстані  від них до краю проїзної  частини  магістральних  вулиць повинні забезпечувати  проїзд і  не утворювати  завали на них.

Охорона  навколишнього природного середовища,

Стратегічна екологічна оцінка

Ha сучасному етапі розвитку суспільства все більшого значення у міжнародній, національній і регіональній політиці набуває концепція збалансованого (сталого розвитку), спрямована на інтеграцію економічної, соціальної та екологічної складових розвитку. Дана концепція пов’язана з необхідністю розв’язання екологічних проблем і врахування екологічної складової у процесах планування та прийнятті рішень, щодо соціально-економічного розвитку країн, регіонів і населених пунктів.

Стратегічна екологічна оцінка стратегій, планів  і програм дає можливість зосередитися на всебічному аналізі можливого впливу планової діяльності на довкілля та використовувати результати цього аналізу для запобігання або пом’якшення екологічних наслідків в процесі стратегічного планування.

Стратегічна екологічна оцінка (СЕО) – це новий інструмент реалізації екологічної політики, який базується на принципі - легше запобігти негативним для довкілля наслідкам діяльності на стадії планування, ніж виявляти та виправляти їх на стадії впровадження стратегічної ініціативи.

Метою СЕО є забезпечення висого рівня охорони довкілля та сприяння інтеграції екологічних факторів у підготовку планів і програм з метою забезпечення збалансованого (сталого) розвитку.

В Україні створенні передумови для імплементації процесу СЕО, пов’язані з розвитком стратегічного планування та національної практики застосування екологічної оцінки.

Детальним планом території передбачається реалізація виду планової діяльності та об’єктів, що не здійснюють значного впливу на довкілля та щодо діяльності якого законодавством не передбачено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля.

Планована діяльність не відноситься до першої та другої категорій видів діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу на довкілля, згідно ст.3, ЗУ «Про оцінку впливу на довкілля».

Відповідно до розділу IV. Визначення необхідності здійснення СЕО, Наказу Міністерства екології та природних ресурсів України №296 від 10.08.2018 року «Про затвердження Методичних рекомендацій із здійснення стратегічної оцінки документів державного планування», перед тим як розпочати процедуру СЕО рекомендовано визначити чи підлягає проект ДДП цій процедурі, тобто виконати попередню оцінку проекту ДДП, основану на переліку критеріїв, які дозволяють оцінити чи підлягає проект ДДП процедурі СЕО.

За наведеною нижче характеристикою - детального плану території (ДПТ) для будівництва житлового будинку по вул. Івана Франка в с. Боднарів, видно що даний проект не призведе до значних наслідків.

Основним міжнародним правовими документами щодо СЕО є протокол про стратегічну екологічну оцінку (Протокол СЕО) до Конвенції про оцінку впливу на навколишнє середовище у транскордонному контексті (Конвенція Еспо), ратифікований Верховною Радою України (від 01.07.2015 №562-VIII), та Директива 2001/42/ЄС про оцінку впливу окремих планів і програм на навколишнє середовище, імплементація якої передбачена Угодою про асоціацію між Україною та ЄС.

На виконання пункту 239  плану заходів з імплементації Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, спрямований на імплементацію Директиви 2001/42/ЄС Європейського Парламенту та Ради  від 27 червня 2001 року про оцінку наслідків окремих планів та програм для довкілля, прийнято Закон України «Про стратегічну екологічну оцінку»  20.03.2018 р. №2354-VIII регулює відносини у сфері оцінки наслідків на довкілля, у тому числі для здоров’я населення, виконання документів державного планування.

Характеристика стану довкілля, умов життєдіяльності населення та стану його здоров’я, які ймовірно зазнають впливу.

За даними Головного управління статистики у структурі викидів забруднюючих речовин Івано-Франківської області переважає - діоксид та інші сполуки сірки – 129,6 тис. т., речовин у вигляді твердих суспендованих частинок було викинуто 37,3 тис. т., сполук азоту – 15,3 тис. т., метану – 8,0 тис. т., неметанових летких органічних сполук - 4,7 тис. т., оксиду вуглецю – 3,1 тис. т..

Викиди окремих забруднюючих речовин в атмосферне повітря

стаціонарними джерелами забруднення

за містами та районами у 2017 році*

|  | Обсяги викидів забруднюючих речовин усього | В тому числі |  |  |  |  |  | Крім того, викиди діоксиду вуглецю (тис. т) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Діоксиду та інших сполук сірки | Сполуки азоту | Метану | Оксиду вуглецю | Речовин у вигляді суспендованих твердих частинок | Неметано-вих летких органічних сполук |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |
| Область | 198324,7 | 129645,1 | 15390,9 | 8017,6 | 3151,7 | 37316,1 | 4702,4 | 11965,1 |  |
| м. Івано-Франківськ | 447,2 | 8,4 | 130,5 | 74,3 | 110,9 | 40,4 | 81,5 | 151,9 |  |
| м. Болехів | 199,4 | 0,2 | 8,3 | 75,9 | 8,1 | 5,2 | 101,8 | 1,7 |  |
| м. Бурштин | 160137,8 | 113795,1 | 11253,0 | 100,0 | 1146,9 | 32206,0 | 1595,3 | 8705,8 |  |
| м. Калуш | 20048,7 | 15560,1 | 967,9 | 19,7 | 170,1 | 3093,9 | 229,0 | 1288,8 |  |
| м. Коломия | 143,7 | 10,0 | 20,8 | 0,0 | 95,7 | 7,9 | 9,2 | 30,2 |  |
| м. Яремче | 100,8 | 25,0 | 6,7 | 2,8 | 17,6 | 44,2 | 4,4 | 2,7 |  |
| Райони |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Богородчанський | 2152,7 | 0,2 | 511,6 | 1368,1 | 186,6 | 6,6 | 79,3 | 143,1 |  |
| Верховинський | 6,8 | 2,1 | 0,7 | - | 3,0 | 0,1 | 0,9 | - |  |
| Галицький | 1474,4 | 57,6 | 221,4 | 490,6 | 95,4 | 561,1 | 26,8 | 34,9 |  |
| Городенківський | 90,6 | 4,1 | 30,1 | 2,2 | 32,2 | 19,2 | 1,2 | 16,3 |  |
| Долинський | 4437,9 | 14,1 | 592,3 | 1822,7 | 541,2 | 27,2 | 1435,2 | 169,4 |  |
| Калуський | 746,3 | 14,2 | 68,4 | 594,8 | 6,8 | 53,9 | 2,4 | 3,4 |  |
| Коломийський | 114,3 | 21,9 | 23,5 | 19,6 | 17,9 | 23,8 | 7,5 | 3,8 |  |
| Косівський | 418,4 | 0,1 | 37,0 | 321,2 | 26,3 | 3,4 | 30,4 | 4,5 |  |
| Надвірнянський | 4778,4 | 6,4 | 558,5 | 2474,5 | 273,9 | 716,7 | 743,0 | 65,3 |  |
| Рогатинський | 464,0 | 11,5 | 133,1 | 218,3 | 72,8 | 25,7 | 2,5 | 14,4 |  |
| Рожнятівський | 1131,2 | 6,5 | 225,3 | 316,9 | 235,2 | 108,0 | 238,6 | 52,3 |  |
| Снятинський | 134,5 | 3,9 | 61,4 | 19,4 | 20,1 | 23,0 | 6,1 | 5,5 |  |
| Тисменицький | 1242,1 | 94,2 | 519,0 | 93,1 | 82,5 | 339,5 | 104,7 | 1269,8 |  |
| Тлумацький | 55,4 | 9,5 | 21,4 | 3,5 | 8,5 | 10,1 | 2,5 | 1,2 |  |

За об’ємом викидів в атмосферне повітря м. Калуш посідає друге місце, після м. Бурштин. Валові викиди в атмосферне повітря у 2017 році становили 20,048 тис. т/рік, з яких діоксид та інші сполуки сірки – 15,560 тис. т., речовин у вигляді твердих суспендованих частинок було викинуто 3,09 тис. т., сполук азоту – 0,9679 тис. т., метану – 0,0197 тис. т., неметанових летких органічних сполук – 0,229 тис. т., оксиду вуглецю – 0,17 тис. т..

Івано-Франківська область має певні природно-антропогенні особливості, які визначають її екологічний стан, зокрема: економіко-географічне положення, фізико-географічні особливості, кліматичні умови та архітектурно-планувальний чинник. Сукупність цих умов певним чином відіграє певну роль у процесі забруднення атмосферного басейну області. В умовах постійного зростання кількості транспортних засобів пересування в атмосфері збільшується вміст шкідливих речовин, які впливають на здоров’я людини.

Принцип роботи автомобільних двигунів засновано на перетворенні хімічної енергії рідких і газоподібних видів палива нафтового походження в теплову, а потім у механічну енергію. Рідкі види палива переважно складаються з вуглеводнів, поряд з якими, містять негорючі гази, такі як азот і вуглекислий газ. Під час згоряння палива в циліндрах двигунів утворюються нетоксичні (водяна пара, вуглекислий газ) і токсичні речовини. До них відносяться окис вуглецю, вуглеводні, окиси азоту. Крім вище зазначених речовин, шкідливий вплив на організм людини мають сполуки свинцю, канцерогенні речовини, сажа й альдегіди, які виділяються під час роботи двигунів.

Розвиток промислово-енергетичного комплексу на території області спричинив надходження в атмосферне повітря значної кількості забруднюючих речовин, що негативно впливає на стан рослин і тварин. Коли вміст деяких складових газового середовища перевищує критичний рівень адаптації і стійкості, наступає стресова реакція і порушується функціонування найбільш чутливих компонентів системи. Концентрація будь-якої речовини, досягнувши порогової межі може стати причиною стресу.

Зараз серед основних факторів забруднення атмосфери на різні рівні організації екосистем виділяють такі:

- накопичення забруднюючих речовин у рослинах та інших компонентах екосистем таких як грунт, лісна підстилка, поверхневі та ґрунтові води;

- порушення у різних представників рослинноядних тварин в зв’язку із забрудненням їх продуктів харчування (наприклад, флюороз);

- зниження видової різноманітності, обумовлене у т. ч. і зміною умов конкуренції;

- порушення взаємозв’язків у спільнотах і в екосистемі в цілому;

- порушення біохімічних циклів;

- зниження стабільності екосистеми і послаблення її здатності до саморегуляції.

Механізми впливу забруднюючих речовин, які присутні в атмосферному повітрі, можна умовно поділити на дві групи:

- безпосередній вплив забруднюючих речовин, кислотних опадів, попадання аерозолів на асіміляційні функції рослин, в органи дихання тварин, а також на стан грунту і навіть на кліматичні умови;

- опосередкований вплив на окремі елементи екосистеми, обумовленого змінами стану і функціонування цих елементів під дією забруднення повітря.

Санітарно-екологічний стан навколишнього середовища визначається як природними так і антропогенними факторами - хімічними, біологічними, фізичними, соціально-економічними.

Тому оцінюючи стан здоров'я людини залежно від екологічного стану середовища рівнів забруднення, необхідно врахувати можливість одночасного впливу на нього сукупності факторів. Основними показниками, які характеризують демографічну ситуацію і рівень здоров'я населення Івано-Франківської області є динаміка чисельності населення, захворюваність, фізичний розвиток, народжуваність, смертність.

Загальна захворюваність в області за цей період зросла майже на 60 відсотків.

Найвища захворюваність спостерігається в містах Івано-Франківську і Калуші, а також в Тисменицькому, Галицькому, Городенківському і Снятинському районах, де екологічна ситуація є надзвичайно складною.

Але така картина випливає тільки з загального вигляду. Якщо продовжити аналіз з медико-географічної ситуації всередині кожної фізико-географічних областей за ландшафтними районами, то характеристика дещо зміниться.

За кількістю виявлених хворих на онкозахворювання за період від 1996 р. по 2000 р. можна побачити таку картину, що найбільше виявлених хворих у таких районах як у Калуcькому 400 чоловік (2000 р.), Коломийському 300 чоловік (2000 р.), в м. Івано-Франківську ситуація по онкозахворюваності найвища 678 чоловік. А по області взагалі за період від 1996 р. по 2000 р. від 3532 у 1998 р. - 3490 у 2000 р.

Серед причин, що спричинили до такої кількості захворювання в цих районах є різні. Але найпоширеніші з них це екологічні, хімічні, це вміст і рухливість хімічних елементів в цих районах. Найбільшим забруднювачем з хімічних елементів, що впливають на захворювання, є бензапірен, вуглеводневі сполуки та синтетичні сполуки. Існує пряма залежність між наднормативним забрудненням повітря і захворюваністю.

Детальний план розробляється з урахуванням природо-кліматичних умов, існуючого рельєфу території, особливостей прилеглої території та забудови, з дотриманням технологічних та санітарних розривів, з урахуванням взаємозв’язків основних та допоміжних споруд.

Впливи майбутнього будівництва очікується на такі обєкти середовища, як  повітряне, водне та утворення відходів.

Повітряне середовище. Діяльність обєкту призведе до утворення додаткових джерел викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря- стаціонарних та пересувних. Очікується, що викиди ЗР в атмосферне повітря стаціонарними джерелами здійснюватимуться у величинах та концентраціях, які не призведуть до перевищення величини 1ГДК встановлених до повітря населених місць. А саме концентрації речовин в атмосферному повітрі за інгредієнтами, мають бути меншими величин: вуглецю оксид – 5 мг/куб м, азоту діоксид - 0,2 мг/куб м, діоксид сірки – 0,5 мг/куб м, оксид азоту - 0,4 мг/куб м, марганець та його сполуки – 0,01 мг/куб м, оксиди заліза – 0,04 мг/куб м, титану двоокис - 0,5 мг/куб м, кремнію двоокис – 0,02 мг/куб м  і т.д.

Фізичний вплив на атмосферне повітря не перевищить встановлених норм.

Впливу планованої діяльності на мікроклімат не очікується. Активних та масштабних впливів планової діяльності (значних виділень теплоти, вологи, тощо) не відбудеться.

Негативні ендогенні та екзогенні процеси, явища техногенного походження (тектонічні, сейсмічні, зсувні, селеві, зміни напруженого стану і властивостей масивів порід, деформації земної поверхні) за умови діяльності обєкту, не передбачаються.

Проектом передбачається максимально зберегти існуючі зелені насадження та деревну рослинність. Озеленення території позитивно впливатиме на покращення середовища проживання людини.

Ареали проживання рідкісних тварин, місця зростання рідкісних рослин в межах розташування обєкту відсутні. Значних і незворотних змін в екосистемі території в результаті  розташування  об’єкта  планової  діяльності  не  прогнозується. Наземних, водних і повітряних шляхів міграції тварин на території не відмічено.

Обєкт не чинитиме сутєвого негативного впливу на довкілля. Ділянка для його розташування не є перспективою для створення територій та об’єктів природо-заповідного фонду.

Негативних впливів на водне середовище, порушення гідродинамічного режиму, виснаження поверхневих та підземних водних ресурсів, надходження у водне середовище забруднюючих речовин не очікується.

Оцінка ймовірного впливу планової діяльності на довкілля відповідно до контрольного переліку

| Чи може реалізація стратегії спричинити | Негативний вплив |  |  | Помякшення |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | так | ймовірно | ні |  |
| Повітря |  |  |  |  |
| 1. Збільшення викидів ЗР від стаціонарних джерел? |  |  | + |  |
| 2. Збільшення викидів ЗР від пересувних джерел? |  |  | + |  |
| 3. Погіршення якості атмос-ферного повітря? |  |  | + |  |
| 4. Появу джерел непри-ємних запахів? |  |  | + |  |
| 5.Зміни повітряних потоків, вологості, температури або будь які локальні чи регіональні зміни клімату? |  |  | + |  |
| Водні ресурси |  |  |  |  |
| 6.Будь-які зміни якості по-верхневих вод (зокрема таких показників, як роз-чинений кисень, прозорість, але не обмежуючись ними)? |  |  | + |  |
| 7.Значне зменшення кілько-сті вод, що використовуєть-ся для водопостачання насе-ленню? |  |  | + |  |
| 8.Збільшення навантаження на каналізаційні системи та погіршення якості очистки стічних вод? |  |  | + |  |
| 9. Появу загроз для людей і матеріальних обєктів повя-заних з водою (зокрема таких як поводки, підто-плення)? |  |  | + |  |
| 10. Зміни напрямів і швидкості течії поверхне-вих вод або зміни обсягів води будь-якого поверхне-вого водного обєкту? |  |  | + |  |
| 11.Порушення гідрологіч-ного та гідрохімічного ре-жиму малих річок регіону? |  |  | + |  |
| 12. Забруднення підземних водоносних горизонтів? |  |  | + |  |
| Відходи |  |  |  |  |
| 13.Збільшення кількості утворюваних чи накопиче-них промислових відходів? |  |  | + |  |
| 14. Збільшення кількості відходів I-III класу небез-пеки? |  |  | + |  |
| 15. Спорудження еколого-небезпечних об’єктів повод-ження з відходами? |  |  | + |  |
| 16. Утворення або накопи-чення радіоактивних відхо-дів? |  |  | + |  |
| Земельні ресурси |  |  |  |  |
| 17. Порушення, переміщен-ня, ущільнення грунтового шару? |  |  | + |  |
| 18. Будь-яке посилення віт-рової або водної ерозії грун-тів? |  |  | + |  |
| 19. Зміни в топографії або характеристиках рельєфу? |  |  | + |  |
| 20.Появу таких загроз як землетруси, зсуви, селеві потоки, провали землі та інші подібні загрози через нестабільність літогенної основи або зміни геологічної структури? |  |  | + |  |
| Біорізноманіття |  |  |  |  |
| 21. Негативний вплив на обєкти ПЗФ (зменшення площ, початок небезпечної діяльності у безпосередній близькості або на їх території, тощо)? |  |  | + |  |
| 22. Зміни у кількості видів рослин або тварин, їхній чисельності або територі-альному представництві? |  |  | + |  |
| 23.Збільшення площ зерно-вих культур або сільсь-когосподарських угідь в ці-лому? |  |  | + |  |
| 24. Порушення або дегра-дацію середовищ існування диких видів тварин? |  |  | + |  |
| 25.Будь-який вплив на наяв-ні обєкти історико-культур-ної спадщини? |  |  | + |  |
| Населення та інфраструктура |  |  |  |  |
| 26. Вплив на нинішній стан забезпечення житлом або виникнення нових потреб у житлі? |  |  | + |  |
| 27. Суттєвий вплив на ни-нішню транспортну систе-му? Зміни в структурі тран-спортних потоків? |  |  | + |  |
| 28. Необхідність будівниц-тва нових обєктів для забезпечення транспортних сполучень? |  |  | + |  |
| 29. Появу будь-яких реаль-них або потенційних загроз для здоровя людей? |  |  | + |  |
| Екологічне управління та моніторинг |  |  |  |  |
| 30. Послаблення правових та економічних механізмів контролю в галузі еколо-гічної безпеки? |  |  | + |  |
| 31.Погіршення екологічно-го моніторингу? |  |  | + |  |
| 32. Усунення наявних меха-нізмів впливу органів місце-вого самоврядування на процеси техногенного на-вантаження? |  |  | + |  |
| 33. Стимулювання розвитку екологічно небезпечних галузей виробництва? |  |  | + |  |
| Інше |  |  |  |  |
| 34. Підвищення рівня вико-ристання будь-якого виду природних ресурсів? |  |  | + |  |
| 35.Суттєве вилучення будь-якого невідновного ресур-су? |  |  | + |  |

Екологічні проблеми, у тому числі ризики впливу на здоров’я населення, які стосуються документа державного планування, зокрема щодо територій з природоохоронним статусом.

Екологічні проблеми  району розташування обєкту загалом наведені в таблиці нижче.

| № | Проблема |
| --- | --- |
| 1 | Забруднення атмосферного повітря викидами автотранспорту |
| 2 | Несанкціоновані сміттєзвалища |
| 3 | Забруднення водних об’єктів скидами забруднюючих речовин з дощовими водами підприємствами ЖКГ |
| 4 | Низький рівень використання альтернативних джерел енергії |
| 5 | Фізична зношеність і аварійність водопровідних мереж |
| 6 | Низький рівень впровадження енергоефективних технологій |
| 7 | Низький рівень екологічної культури у представників бізнесу та населення |
| 8 | Незадовільний стан каналізаційних мереж і насосних станцій |

Ділянка, що розглядається, не відноситься до земель водного фонду, прибережно-захисних смуг, лісогосподарських земель, територій історико-культурного, природо-заповідного, рекреаційного чи оздоровчого призначення.

Територія ДПТ також не межує з територіями, що мають природоохоронний статус.

Опис наслідків для довкілля, у тому числі для здоров’я населення.

Згідно «Методичних рекомендацій із здійснення стратегічної екологічної оцінки документів державного планування» затверджених Наказом Міністерства екології та природних ресурсів України наслідки для довкілля, у тому числі для здоров'я населення – це будь-які ймовірні наслідки для флори, фауни, біорізноманіття, ґрунту, клімату, повітря, води, ландшафту (включаючи техногенного), природних територій та об'єктів, безпеки життєдіяльності населення та його здоров'я, матеріальних активів, об'єктів культурної спадщини та взаємодія цих факторів.

Оцінка потенційних впливів на навколишнє середовище та людей встановила, що окрім вигоди проект може мати певний негативний вплив на довкілля у разі відсутності належного контролю за таким впливом. Тому необхідно виконувати певні дії (названі "діями по зменшенню негативного впливу на навколишнє середовище") для запобігання, скорочення чи зменшення негативних впливів пропонованого обєкту. Підсумки по ключовим негативним (тимчасовим) наслідкам, що були визначені та заходи з їх пом'якшення, надані в таблиці нижче.

| № | Питання | Потенційний вплив | Заходи по скороченню |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | негативного впливу |
| 1 | Загальні | Під час будівництва | - Підготовка та втілення плану організації будівництва, щоб скоротити та пом'якшити загальні наслідки будівництва, в тому числі - шум, викиди в атмосферу, утворення та утилізацію відходів, ризики ерозії; |
|  | впливи |  |  |
|  | будівництва |  |  |
|  |  |  | - Вибір підрядників, котрі дотримуватимуться відповід-них екологічних та соціальних вимог; |
|  |  |  | - Безперервний контроль за впливами згідно з відповід-ними національними, еколо-гічними стандартами і вимогами ЄБРР. |
| 2 | Впливи при експлуатації | На атмосферне повітря, поводження з відходами | - передбачити систему моніто-рингу за дотриманням ГДВ забруднюючих речовин в атмосферному повітрі у зоні впливу та безпечного пово-дження з відходами. |

222

Заходи що передбачається вжити для запобігання, зменшення та помякшення негативних наслідків виконання документа державного планування.

Перелік і стисла характеристика очікуваних проектних рішень, комплекс яких повинен включати:

- ресурсозберігаючі заходи – збереження і раціональне використання земельних та водних ресурсів, повторне їх використання та ін.;

- планувальні заходи – організація санітарно-захисних зон та санітарних розривів, озеленення та ін.;

- відновлювальні заходи - технічна і біологічна рекультивація, нормалізація стану окремих компонентів навколишнього середовища тощо;

- захисні заходи - передбачити освітлення входу та прилеглої території в нічний час.

- компенсаційні заходи – сплата екологічного податку за викиди ЗР в атмосферне повітря;

- охоронні заходи – передбачити систему спостереження за технічним станом обладнання, за дотриманням ГДВ забруднюючих речовин в атмосферному повітрі у зоні впливу планової діяльності.

На всіх етапах реалізації ДПТ проектні рішення необхідно здійснювати у відповідності з нормами і правилами охорони навколишнього середовища і вимог екологічної безпеки, в тому числі вимог Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища»; Закону України «Про охорону атмосферного повітря», «Про відходи», ВКУ, тощо.

Обгрунтування вибору виправданих альтернатив

Альтернативи іншого характеру відсутні з огляду на необхідність провадження даної планованої діяльності та наявності вільної земельної ділянки.

У разі незатвердження документа державного планування, а саме детального плану території, відмова від реалізації будівництва об’єкту, призведе до неможливості задоволення духовних потреб населення, що призведе до погіршення соціальної ситуації.

- ході СЕО проведено оцінку факторів ризику і потенційного впливу на стан довкілля, враховано екологічні завдання місцевого рівня в інтересах ефективного та стабільного соціально-економічного розвитку населеного пункту та підвищення якості життя населення.

Заходи передбаченні для здійснення моніторингу наслідків виконання ДДП.

Загальною метою моніторингу екологічних та соціальних аспектів даного проекту є забезпечення/гарантування того, що всі заходи пом’якшення та мінімізації впливів та наслідків успішно втілюються та вони є ефективними та достатніми.

Екологічний та соціальний моніторинг також передбачає своєчасне виявлення нових проблем та питань, що викликають занепокоєння. Моніторинг має відбуватись на декількох рівнях та передбачати можливі екологічні загрози та/або виявляти під час його здійснення впливи, що не були передбачені раніше.

Програма екологічного моніторингу буде працювати під час будівництва об’єкту. Вона складається із переліку дій та заходів, кожний із яких має певну мету та ключові індикатори та критерії для оцінки.

Постійний моніторинг буде здійснюватися під час всього життєвого циклу об’єкту: будівництво - експлуатація - виведення із експлуатації.

Внутрішній моніторинг

Перед початком будівництва  буде призначено фахівця, який буде відповідальним за дотримання екологічних та соціальних вимог під час будівельних робіт. Також ця людина буде підтримувати регулярний контакт не тільки із державними контролюючими органами, а й з громадськістю.

Зовнішній моніторинг та оцінка

Передбачається виконання зовнішнього моніторингу об’єкту силами органів державного нагляду (територіальні органи Державної екологічної інспекції України, Держпродспоживслужби України та Держпраці), місцевого самоврядування та місцевих громадських об’єднань, представниками кредиторів та інвесторів, в т.ч. залученими аудиторськими компаніями.

Органи державного нагляду здійснюватимуть моніторинг та контроль підприємства шляхом проведення планових та позапланових перевірок із залученням інших зацікавлених сторін.

Органи місцевого самоврядування та місцеві громадські об’єднання мають право долучатись до контролюючих органів або відвідувати об’єкт самостійно відповідно до вимог біобезпеки, що встановлені на підприємстві.

17. ЗАХОДИ. ЩОДО РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕТАЛЬНОГО ПЛАНУ ТЕРИТОРІЇ НА ЕТАП ВІД 3 до 7років.

Інвестиції – замовниками  проектів і  виконання будівельних робіт.

18. ПЕРЕЛІК  ВИХІДНИХ  ДАНИХ.

- Завдання на розроблення детального  плану території;

- Рішення Боднарівської сільської ради Калуського району Івано-Франківської області № 377-40/2020 від 18 жовтня 2020 року;

- Викопіювання з генплану с. Боднарів Калуського району  М  1:2000;

- Топографо-геодезична зйомка земельної ділянки М  1:500;

- Кваліфікаційний сертифікат ГАПа;

- Паспортні дані;

19. ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНІ ПОКАЗНИКИ ДЕТАЛЬНОГО ПЛАНУ.

| Назва показників | Одиниця виміру | Значення показників |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Існуючий стан |  | Етап від 3 років до 7років | Етап від 15 років до 20 років |
| Територія |  |  |  |  |  |
| Територія в межах проекту | га |  | 0,1269 га | 0,1269 га | - |
| Площа земельної ділянки | га |  | 0,1269 га | 0,1269 га | - |
| Проектна площа забудови | кв.м |  | 80,0 | 80,0 | - |
| Площа покриття | кв.м |  | - | - | - |
| Щільність забудови | % |  | 10,0 | 10,0 | - |
| Площа озеленення | кв.м |  | - | - | - |
| Санітарно-захисні зони, всього | м |  | 100,0 300,0 | 100,0 300,0 | - |

20. МАТЕРІАЛИ ПРОВЕДЕНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА ПРОЕКТНИХ РОБІТ

-  топографо-геодезична зйомка земельної ділянки М 1:500;

-  ескіз намірів забудови земельної ділянки;

-  викопіювання з генплану с. Боднарів Калуського району  М  1:2000.

Головний архітектор проекту     ________________	 А.М.Гавриленко

(Підпис, ім’я, прізвище)

ГРАФІЧНІ     МАТЕРІАЛИ