ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНСТЮ «КОМПАНІЯ ГЕОНІКС»

ДЕТАЛЬНИЙ ПЛАН ТЕРИТОРІЇ

ДЕТАЛЬНИЙ ПЛАН ТЕРИТОРІЇ ДЛЯ БУДІВНИЦТВА САДИБНОЇ ЖИТЛОВОЇ ЗАБУДОВИ   С. ВІСТОВА КАЛУСЬКОГО РАЙОНУ                                                      ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

| ЗАМОВНИК | УПРАВЛІННЯ АРХІТЕКТУРИ ТА МІСТОБУДУВАННЯ КАЛУСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ |
| --- | --- |
| ВИКОНАВЕЦЬ | ТОВ «КОМПАНІЯ ГЕОНІКС» |

КИЇВ - 2023

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНСТЮ

«КОМПАНІЯ ГЕОНІКС»

Арх. №  Матеріали Для громадських слухань (обговорень)

Прим. ____

ДЕТАЛЬНИЙ ПЛАН ТЕРИТОРІЇ

ДЕТАЛЬНИЙ ПЛАН ТЕРИТОРІЇ ДЛЯ БУДІВНИЦТВА САДИБНОЇ ЖИТЛОВОЇ ЗАБУДОВИ   С. ВІСТОВА КАЛУСЬКОГО РАЙОНУ                                                       ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Договір №2 від 17.02.2022 р.

Директор									О.О. Підлісний

Головний архітектор проєкту					Д.П. Гуржій

КИЇВ – 2023

Містобудівна документація детальний план території для будівництва садибної житлової забудови с. Вістова Калуського району Івано-Франківської області розроблена авторським колективом ТОВ «КОМПАНІЯ ГЕОНІКС» у складі:

АВТОРСЬКИЙ КОЛЕКТИВ

| Архітектурно-планувальна частина |  |  |
| --- | --- | --- |
| Головний архітектор проекту | ___________ | Д. П. Гуржій |
| Техніко-економічна частина Головний економіст ___________ О.О. Підлісний |  |  |
| Економіст | ___________ | Н.С. Юзьків |
| Інженерно-транспортна інфраструктура. |
| Інженер І категорії | ___________ | В.І. Лукановський |
| Комп’ютерне забезпечення в ГІС (технології) |  |  |
| Керівник групи | ___________ | О.О. Підлісний |
| Інженер | ___________ | В.І. Лукановський |

Склад проЄкту

| Найменування | Масштаб, вид матеріалу | Архівні номери |
| --- | --- | --- |
| ТОМ 1 |  |  |
| I.ТЕКСТОВА ЧАСТИНА |  |  |
| Пояснювальна записка | Книга |  |
| II. ГРАФІЧНА ЧАСТИНА |  |  |
| Схема розташування території детального плану в системі планувальної структури населеного пункту |  |  |
| Схема сучасного використання території та схема існуючих обмежень у використанні земель |  |  |
| Проектний план та схема проектних обмежень у використанні земель |  |  |
| Схема інженерної підготовки території та вертикального планування |  |  |
| ІІІ. МАТЕРІАЛИ НА ЕЛЕКТРОННИХ НОСІЯХ |  |  |
| Текстові та графічні матеріали на електронному носії |  |  |

Зміст

ТЕКСТОВА ЧАСТИНА	7

ВСТУП	8

1. СТИСЛИЙ ОПИС ПРИРОДНИХ, СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ І МІСТОБУДІВНИХ УМОВ	11

2. СТИСЛА ІСТОРИЧНА ДОВІДКА	14

3. ОЦІНКА ІСНУЮЧОЇ СИТУАЦІЇ	15

3.1. ОЦІНКА СТАНУ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА	15

3.2. ВИКОРИСТАННЯ ТЕРИТОРІЇ	15

3.3. ХАРАКТЕРИСТИКА БІДІВЕЛЬ	15

3.4. ХАРАКТЕРИСТИКА ОБ'ЄКТІВ КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ ТА ЗЕМЕЛЬ ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ	15

3.5. ХАРАКТЕРИСТИКА ІНЖЕНЕРНОГО ОБЛАДНАННЯ	17

3.6. ХАРАКТЕРИСТИКА ТРАНСПОРТУ	17

3.7. ХАРАКТЕРИСТИКА ЕЛЕМЕНТІВ БЛАГОУСТРОЮ	17

3.8. ПЛАНУВАЛЬНІ ОБМЕЖЕННЯ	17

4. РОЗПОДІЛ ТЕРИТОРІЙ ЗА ФУНКЦІОНАЛЬНИМ ВИКОРИСТАННЯМ, РОЗМІЩЕННЯ ЗАБУДОВИ НА ВІЛЬНИХ ТЕРИТОРІЯХ ТА ЗА РАХУНОК РЕКОНСТРУКЦІЇ, СТРУКТУРА ЗАБУДОВИ ЯКА ПРОПОНУЄТЬСЯ	18

5. ХАРАКТЕРИСТИКА ВИДІВ ВИКОРИСТАННЯ ТЕРИТОРІЇ	18

6. ПРОПОЗИЦІЇ ЩОДО ВСТАНОВЛЕННЯ РЕЖИМУ ЗАБУДОВИ ТЕРИТОРІЙ, ПЕРЕДБАЧЕНИХ ДЛЯ ПЕРСПЕКТИВНОЇ МІСТОБУДІВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ, В Т. Ч. ДЛЯ РОЗМІЩЕННЯ ОБ'ЄКТІВ СОЦІАЛЬНОЇ ТА ІНЖЕНЕРНО - ТРАНСПОРТНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ, ОХОРОНИ ТА ЗБЕРЕЖЕННЯ КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ	18

7. ПЕРЕВАЖНІ, СУПУТНІ І ДОПУСТИМІ ВИДИ ВИКОРИСТАННЯ ТЕРИТОРІЇ, МІСТОБУДІВНІ УМОВИ ТА ОБМЕЖЕННЯ	18

8. ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ ПЛАНУВАЛЬНО-ПРОСТОРОВОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ТЕРИТОРІЇ	23

9. ЖИТЛОВИЙ ФОНД ТА РОЗСЕЛЕННЯ	23

10. СИСТЕМА ОБСЛУГОВУВАННЯ НАСЕЛЕННЯ, РОЗМІЩЕННЯ ОСНОВНИХ ОБ'ЄКТІВ ОБСЛУГОВУВАННЯ	23

11. ВУЛИЧНО - ДОРОЖНА МЕРЕЖА, ТРАНСПОРТНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ, ОРГАНІЗАЦІЯ РУХУ ТРАНСПОРТУ І ПІШОХОДІВ ТА ВЕЛОСИПЕДНИХ ДОРІЖОК, РОЗМІЩЕННЯ ГАРАЖІВ І АВТОСТОЯНОК	24

12. ІНЖЕНЕРНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ, РОЗМІЩЕННЯ ІНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ, СПОРУД	24

13. ІНЖЕНЕРНА ПІДГОТОВКА ТА ІНЖЕНЕРНИЙ ЗАХИСТ ТЕРИТОРІЇ, ВИКОРИСТАННЯ ПІДЗЕМНОГО ПРОСТОРУ	24

14. КОМПЛЕКСНИЙ БЛАГОУСТРІЙ ТА ОЗЕЛЕНЕННЯ	25

15. МІСТОБУДІВНІ ЗАХОДИ ЩОДО ПОЛІПШЕННЯ СТАНУ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА	25

16. ЗАХОДИ ЩОДО РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕТАЛЬНОГО ПЛАНУ ТЕРИТОРІЇ НА ЕТАП 3 РОКІВ ДО 7 РОКІВ	25

17. ОСНОВНІ ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНІ ПОКАЗНИКИ ПРОЄКТУ	26

18. ПЕРЕЛІК ВИХІДНІ ДАНІ ДЛЯ РОЗРОБЛЕННЯ ДЕТАЛЬНОГО ПЛАНУ ТЕРИТОРІЇ	27

19.ЗВІТ ПРО ПРОВЕДЕННЯ СЕО	27

ДОДАТКИ	28

ГРАФІЧНА ЧАСТИНА	29

# ТЕКСТОВА ЧАСТИНА

# ВСТУП

Проект містобудівної документації місцевого рівня, а саме «Детальний план території для будівництва садибної житлової забудови с. Вістова Калуського району Івано-Франківської області» ТОВ «КОМПАНІЯ ГЕОНІКС» відповідно до рішення, договору та згідно до затвердженого завдання на розроблення детального плану території. Замовник Детального плану території – УПРАВЛІННЯ АРХІТЕКТУРИ ТА МІСТОБУДУВАННЯ КАЛУСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ.

У відповідності до Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», детальний план території (ДПТ) – містобудівна документація, що визначає планувальну організацію та розвиток території. Детальний план території може виконуватись для ділянок в межах населених пунктів або поза межами населених пунктів. Детальний план у межах населеного пункту уточнює положення генерального плану населеного пункту та визначає планувальну організацію та розвиток частини території.

Детальний план території розробляється з метою:

- уточнення у більш крупному масштабі положень генерального плану населеного пункту, схеми планування території району;

- уточнення планувальної структури і функціонального призначення території, просторової композиції, параметрів забудови та ландшафтної організації частини території населеного пункту;

- формування принципів планувальної організації забудови;

- встановлення червоних ліній та ліній регулювання забудови;

- виявлення та уточнення територіальних ресурсів для всіх видів функціонального використання території;

- визначення всіх планувальних обмежень використання території згідно з державними будівельними нормами та санітарно-гігієнічними нормами;

- визначення параметрів забудови окремих земельних ділянок;

- визначення містобудівних умов та обмежень;

- обґрунтування потреб формування нових земельних ділянок та визначення їх цільового призначення, зображення існуючих земельних ділянок та їх функціонального використання;

- визначення потреб у підприємствах та установах обслуговування, місць їх розташування;

- забезпечення комплексності забудови території;

- створення належних умов охорони і використання об'єктів культурної спадщини та об'єктів природно-заповідного фонду, інших об'єктів, що підлягають охороні відповідно до законодавства;

- визначення напрямів, черговості та обсягів подальшої діяльності щодо:

- попереднього проведення інженерної підготовки та інженерного забезпечення території;

- створення транспортної інфраструктури;

- організації транспортного і пішохідного руху, розміщення місць паркування транспортних засобів;

- охорони та поліпшення стану навколишнього середовища, забезпечення екологічної безпеки;

- комплексного благоустрою та озеленення;

- використання підземного простору тощо.

Детальним планом розглядається можливість використання земельної ділянки в межах існуючого громадського центру населеного пункту для розміщення будинку культури при належному забезпечені інтересів територіальної громади щодо реалізації містобудівної політики розвитку проектної території із дотриманням вимог містобудівного, санітарного, екологічного, природоохоронного, протипожежного та іншого законодавства.

При розробленні детального плану території враховано:

- Закон України «Про регулювання містобудівної діяльності»;

- Закон України «Про охорону навколишнього природного середовища»;

- Закон України «Про стратегічну екологічну оцінку»;

- ДБН Б.1.1–14:2021 «Склад та зміст містобудівної документації на місцевому рівні»;

- ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування та забудова територій»;

- ДБН Б.1.1-22:2017 «Склад та зміст плану зонування території»;

- ДБН В.2.3-5:2018 «Вулиці і дороги населених пунктів»;

- ДБН Б.2.2-5:2011 «Благоустрій територій»

- ДСП № 173-96 «Державні санітарні правила планування та забудови населених пунктів»;

Після затвердження «Детальний план території» є основою для визначення вихідних даних при відведенні земельних ділянок, розміщення об'єктів будівництва та стає документом у відповідності з яким надаються містобудівні умови та обмеження забудови земельної ділянки для розробки проектної документації на будівництво відповідних об`єктів.

У випадках, коли в умовах, що склалися, немає можливості реалізувати вимоги перелічених документів, проектні пропозиції в частині цих відхилень додатково узгоджуються з органами державного нагляду, в компетенції яких знаходяться схвалювані рішення.

Зміни, які не передбачені даним детальним планом, щодо вимог до об'ємно-планувальних рішень, нормативних розривів, а також до інженерного обладнання, або до вимушеного відхилення від проекту, допускається приймати з урахуванням відповідних обґрунтувань за узгодженням з відповідними органами державного нагляду та замовника.

Згідно ДБН Б.1.1-14:2021. «Склад та зміст містобудівної документації на місцевому рівні», детальний план розробляють, як правило, на територію, що обмежується магістралями, вулицями, магістральними інженерними мережами або елементами ландшафту. Крім того на всіх кресленнях детального плану території за межами населеного пункту зображають частини територій, які виявлені у завданні на розроблення детального плану з урахуванням категорії розміщення об'єкта будівництва (в даній містобудівній документації окремої зем.діл.).

Проєктними рішеннями не вноситься жодних змін до існуючих суміжних земельних ділянок, не передбачається винос, демонтаж, переукладання існуючих інженерних мереж.

# 1. СТИСЛИЙ ОПИС ПРИРОДНИХ, СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ
І МІСТОБУДІВНИХ УМОВ

Ділянка проектування знаходиться у північно – західній частині села Вістова, населений пункт входить до складу Калуської об’єднаної територіальної громади Калуського району Івано-Франківської області. Відстань від села Вістова до адміністративного центру громади міста Калуш складає 11,3 км, а до обласного центру міста Івано-Франківськ складає 24,3 км.

Відповідно до даних наданих Калуською міською радою постійне населення села Вістова складає 1220 осіб.

Зовнішні транспортні зв’язки населеного пункту здійснюються за рахунок автомобільного шляху національного значення Н-10 Стрий – Івано-Франківськ - Чернівці

Місцерозташування

Село Вістова розташоване на території Калуського району Івано-Франківської області, на правому березі р. Лімниця. Територія відповідно до фізико-географічного районування України відноситься до вологої помірно теплої акрокліматичної зони.

У геоморфологічному відношенні місто розташоване у межах Карпатської гірської країни, Передкарпатської області пластово-акумулятивних і пластово-денудаційних рівнин, Дрогобицька акумулятивно-денудаційна увалиста, середньорозчленована височина.

Геологічна будова

У геоструктурному відношенні проектована територія приурочена до Карпатського меганапнорію, внутрішньої зони Передкарпатського прогину. Великі накладені структури – Передкарпатський прогин має у своїй основі гетерогенні за часом консолідації фундаменти.

У геологічній будові Передкарпатського прогину беруть участь відклади палеозойського фундаменту молодої епігерцинської Волино-Подільської плити, мезозойські і кайнозойські відклади чохла і крейда-неогенові аллохтонні утворення Карпатської складчастої споруди.

Четвертинні відклади Передкарпатського прогину представлені різноманітними за літологічним складом континентальними утвореннями. Найпоширеніші алювіальні, алювіально-делювіальні та флювіогляціальні утворення, менше трапляються алювіально-озерні та пролювіальні. За віком уся товща четвертинних відкладів поділяється на чотири відділи:

- Давній відділ (QI). Відклади давнього відділу четвертинного віку представлені давнім алювієм, флювіогляціальними утвореннями міндельського зледеніння та лесовидними суглинками.

- Середній відділ (QII). Товща середнього відділу в межах Передкарпаття представлена льодовиковими відкладами ріського зледеніння, підморенними і надморенними флювіогляціальними утвореннями, пов’язаними з цим зледенінням, лесовидними суглинками і елювіально-делювіальними відкладами.

- Новий відділ (QIII). Гляціальні і флювіогляціальні відклади максимального зледеніння та території Передкарпаття мають суцільний покрив лесовидних суглинків.

- Сучасний відділ (QIV). До сучасного відділу належать піскувато-гальково-глинисті відклади заплав річкових долин, конуси виносу, болота (інколи з торфовищами), елювіально-делювіальні утворення на схилах гір, ярів і балок.

Місто Стебник - одне з декількох місць Карпатського регіону, де сформувалися стабільні ареали загрозливого екологічного стану. Загальний об’єм підземних карстових  порожнин становить 440 тис. м³, тампонажні роботи припинено в 1993 році. Відпрацьовані порожнини утворюють 33 млн м3 пустот. У хвостосховищі накопичено 11,2 млн. м³ відходів. За 2002 - 2004 рр. активізація поверхневого карсту тричі фіксувалася в межах 3-го поясу ЗСО курорту Трускавець, що загрожує виникненню провалів земної поверхні. При руйнації відпрацьованих порожнин можуть виникати техногенні землетруси до 7 балів. Хвостосховища сприяють підвищенню мінералізації поверхневих і підземних вод. Засолонення підземних вод, водоймищ на ділянках розміщення ставків накопичувачів та шлакосховищ відбувається інфільтрацією розсолів через їх днища, борти й основи дамб.

Гідрогеологічні умови

Територія населеного пункту розташована в межах Волино-Подільського артезіанського басейну, особливістю цієї території є відсутність просторово витриманих водостійких прошарків, які розділяють водоносні горизонти, починаючи з крейдового віку до більш давніх. У Волино-Подільському артизіанському басейні широко розповсюджені водоносні горизонти в четвертинних, міоценових, верхньокрейдових утвореннях і в зоні інтенсивної тріщинуватості домезозойських порід (карбону, девону, силуру, кембрію, венду, рифею). Особливістю басейну є наявність (до 1000 м і більше) зони прісних вод у східній та північній частинах. У західній частині басейну вона зменшується до 150-70 м.

Водоносний горизонт зони тріщинуватості мергельно-крейдяних порід сенон-турону верхньої крейди найбільш поширений на території артизіанського басейну.

На південному заході перспективними для водопостачання є теригенно-карбонатні відклади середнього-верхнього девону, а на заході - теригенно-карбонатні відклади силуру.

В межах району розвинені водоносні горизонти, які пов’язані з третинними та четвертинними відкладами.підземні води третинних відкладів пристосовані до тріщинуватих пісковиків і пісковиків Стебниківської серії, верхньоворотищенської та загорської світ.

Гідрологічні умови

Поверхневі води с. Вістова представлені річкою Лімниця. Тимчасові водні потоки представлені потічками, утвореними стоком атмосферних опадів зливового характеру.

В межах території, що проектується, стаціонарні гідрологічні спостереження не проводяться.

Кліматичні умови

Клімат території помірно-континентальний, з м’якою зимою, затяжною вологою весною, теплим дощовим літом і відносно сухою теплою осінню. Основним кліматоутворюючим чинником є циркуляція атмосфери, з якою пов’язаний перенос повітряних мас. Протягом року переважають західні і північно-західні вітри.

У холодний період року переважають східні повітряні маси. Північно-західні та західні циклони обумовлюють інтенсивні снігопади. Часто зміна повітряних мас на весні обумовлює нестійкий погодний режим. Влітку західні та північно-західні циклони обумовлюють зливи і затяжні дощі. В жовтні та листопаді західні циклони обумовлюють опади, ожеледицю та сильний вітер, часті періоди потепління.

Таблиця 2.2.1.

| Метеопоказники | Цифрові величини |
| --- | --- |
| Т° сер. повітря, С° - липня - січня | 21 С° 30 С° - 5-10 С° |
| Т° абс. макс. повітря, С° | 38 С° |
| Т° абс. мін. повітря, С° | - 23 С° |
| Тривалість без морозного періоду, дні |  |
| Тривалість опалювального періоду, діб середня його Т°, С° | 191 доба, середня температура опалювального сезону – 0,2 С° |
| Глибина промерзання грунтів, см - середня - найменша - найбільша | 80 см 60 см 120 см |
| Відносна вологість, % | 70% |
| Опади, мм | 798 мм |
| Висота снігового покриву, см: середня максимальна | 18 см |
| Число днів зі сніговим покривом | 84-88 |
| Швидкість вітру, м/с | 13-23 м-с |
| Домінуючі напрямки вітру та їх повторюваність, % | Взимку – північно-західний, влітку – західний та північно-західний |

На основі комплексного аналізу кліматичних параметрів та згідно архітектурно-будівельного кліматичного районування України, територія віднесена до ІІІ архітектурно-будівельного району Українські Карпати (підрайон ІІІА - Карпатський) з відповідними вимогами містобудівного характеру (згідно ДСТУ-Н Б В.1.1-27:2010 «Будівельна кліматологія», ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування та забудова територій»).

За метеорологічними умовами територія відноситься до регіону з помірним природним потенціалом забруднення атмосферного повітря та не дуже сприятливими умовами розсіювання викидів в атмосферу.

# 2. СТИСЛА ІСТОРИЧНА ДОВІДКА

Перші згадки в письмових джерелах датуються 1460 роком в книгах галицького суду[3].[1]

За народними переказами, на території сучасного села стояла колись вежа, звідки вартові подавали вісті (сигнали) про наближення ворога. Звідси й назва села — Вістова.

Детальні ж описи села містяться в люстраціях королівських маєтностей. Так 1565 року наводиться інформація про 20 селянських господарств, імена і прізвища усіх господарів та двох підсадків (родин без господарств), сільського ватамана, корчмаря, попа (отже, вже була церква), а також детально описуються грошові, натуральні та трудові повинності. Саме їх непосильність зумовили участь жителів Вістови у народному повстанні 1648 року.

1 січня 1875 року введена в дію Залізниця Ерцгерцога Альбрехта і відкритий у селі пристанок.

У 1880 році налічувалося 140 будинків з 766 мешканцями в селі та 1 будинок з 7 мешканцями на території фільварку (702 греко-католики, 15 римо-католиків, 56 юдеїв; 717 українців, 17 поляків, 39 німців).

У 1939 році в селі проживало 1200 мешканців (1155 українців-грекокатоликів, 10 українців-римокатоликів, 30 поляків і 5 євреїв). 5 квітня 1944 р. в лісі між Боднаровом і Вістовою повстанці роззброїли мадярів, що їхали на 4-х автомобілях. За це падяри арештували 8 українців із сіл Вістова і Мислів. В січні 1946 р. для боротьби з УПА в кожному селі був розміщений гарнізон НКВД, у Вістові — з 50 осіб (на допомогу готові були 1300 в Калуші, 300 — в Ріп'янці, 300 — в Яворівці і т. д.).

14 жовтня 1949 року рішенням Калуського райвиконкому № 294 в селі утворено колгосп, куди закріпачили 86 селянських господарств, і колгосп по-садистськи назвали «імені Шевченка».

# 3. ОЦІНКА ІСНУЮЧОЇ СИТУАЦІЇ

### 3.1. ОЦІНКА СТАНУ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

Відповідно до Генерального плану с. Вістова Калуського району Івано-Франківської  області земельна ділянка розташована в північно-західній частині села.

Джерелом шуму, вібрації та забруднення повітряного басейну на території, що розглядається детальним планом є автотранспорт, який рухається по прилеглих вулицях.

На території відсутні транспортні підприємства, промислові та складські об'єкти, що можуть здійснювати негативний вплив на загальний екологічний стан довкілля.

Природна радіоактивність довкілля не перевищує допустимих значень.

В цілому, стан довкілля на території, що розглядається детальним планом, можна характеризувати як добрий.

### 3.2. ВИКОРИСТАННЯ ТЕРИТОРІЇ

Земельна ділянка розташована у північно-західній частині села Вістова Калуського району, Івано- Франківськоїобласті .Площа ділянки – 1,9767 га.

Земельна ділянка обмежена:

- вздовж північної межі ділянки протікає р. Лімниця

- вздовж південної та східної межі ділянки розташовані квартали житлової садибної забудови;

- на заході  територія детального плану  межує з територією рекреаційного призначення

На даний час, на території детального плану будівлі та споруди відсутні.

### 3.3. ХАРАКТЕРИСТИКА БІДІВЕЛЬ

На даний час, на території детального плану будівлі та споруди відсутні.

### 3.4. ХАРАКТЕРИСТИКА ОБ'ЄКТІВ КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ
ТА ЗЕМЕЛЬ ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ

На території, яка розглядається детальним планом, об'єкти культурної спадщини та землі історико-культурного призначення відсутні.

За умови виявлення об’єктів культурної спадщини при проведенні будь-яких земельних робіт на території населеного пункту повинні виконуватися наступні норми Законів України:

1.	Обов’язкове проведення археологічних розвідок території зазначеної земельної ділянки та врахування результатів цієї розвідки при передачі земельних ділянок у власність чи користування, у тому числі під будівництво.

2.	Визначення меж територій археологічних об’єктів з їх координуванням.

3.	Укладення з користувачами охоронних договорів на всі об’єкти археологічної спадщини для забезпечення їх належної охорони і відповідно до вимог чинного законодавства (стаття 23 Закону України «Про охорону культурної спадщини»).

4.	Заборона приватизації земельних ділянок під пам’ятками та об’єктами археології (стаття 14, 17 Закону України «Про охорону культурної спадщини», листа Держкультурспадщини від 06.12.2010 №22-3609/10, листа Міністерства культури України від 19.05.2011 №344/22/15-11).

5.	Передбачення проведення охоронних археологічних досліджень у випадку планування будівництва у межах пам’яток та об’єктів археології (стаття 37 Закону України «Про охорону культурної спадщини»).

І. Закон України «Про охорону культурної спадщини»

стаття 36:

1. Якщо під час проведення будь-яких земляних робіт виявлено знахідку археологічного або історичного характеру, виконавець робіт зобов'язаний зупинити їх подальше ведення і протягом однієї доби повідомити про це відповідний орган охорони культурної спадщини, на території якого проводяться земляні роботи.

2. Земляні роботи можуть бути відновлені лише згідно з письмовим дозволом відповідного органу охорони культурної спадщини після завершення археологічних досліджень відповідної території.

та статті 37:

- Будівельні, меліоративні, шляхові та інші роботи, що можуть призвести до руйнування, знищення чи пошкодження об'єктів культурної спадщини, проводяться тільки після повного дослідження цих об'єктів за рахунок коштів замовників зазначених робіт.

- Роботи на щойно виявлених об'єктах культурної спадщини здійснюються за наявності письмового дозволу відповідного органу охорони культурної спадщини на підставі погодженої з ним науково-проектної документації.

- З метою захисту об'єктів археології, у тому числі тих, що можуть бути виявлені, проекти землеустрою щодо відведення земельних ділянок у випадках, передбачених Земельним кодексом України (2768-14), погоджуються органами охорони культурної спадщини.

ІІ. Закон України «Про охорону археологічної спадщини»

статті 19:

Юридичні і фізичні особи, у користуванні або володінні яких перебувають археологічні об'єкти або предмети, зобов'язані:

- дотримуватися всіх вимог законодавства щодо охорони і використання археологічних об'єктів або предметів;

- виконувати всі необхідні роботи виробничого характеру згідно з дозволом;

- негайно інформувати про нововиявлені об'єкти або предмети в межах території, яку вони використовують для своєї діяльності;

- сприяти і не перешкоджати будь-яким роботам з виявлення, обліку та вивчення археологічних об'єктів або предметів.

та статті 22:

Юридичні і фізичні особи, дії або бездіяльність яких завдали шкоди археологічній спадщині, несуть відповідальність відповідно до законодавства України.

### 3.5. ХАРАКТЕРИСТИКА ІНЖЕНЕРНОГО ОБЛАДНАННЯ

Через ділянку проєктування проходить повітряні лінії електропередачі 10 кВ. На прилеглих територіях розташовано електромережі низької напруги.

### 3.6. ХАРАКТЕРИСТИКА ТРАНСПОРТУ

Під’їзд до ділянки, яка розглядається детальним планом, здійснюється з існуючих вулиць та проїздів. Ширина твердого покриття існуючих вулиць складає 3 метри.

Зупинки громадського транспорту розташовані за межами проєктної ділянки.

### 3.7. ХАРАКТЕРИСТИКА ЕЛЕМЕНТІВ БЛАГОУСТРОЮ

На території детального плану телементи благоустрою відсутні.

### 3.8. ПЛАНУВАЛЬНІ ОБМЕЖЕННЯ

Охоронна зона від ПЛ 10 кВ – 10 метри.

Санітарно-захисна зона майданчику збору твнрдих побутових відходів – 20 метрів.

Прибережна захисна смуга від річки Лімниця (за межами)

# 4. РОЗПОДІЛ ТЕРИТОРІЙ ЗА ФУНКЦІОНАЛЬНИМ ВИКОРИСТАННЯМ, РОЗМІЩЕННЯ ЗАБУДОВИ НА ВІЛЬНИХ ТЕРИТОРІЯХ ТА ЗА РАХУНОК РЕКОНСТРУКЦІЇ, СТРУКТУРА ЗАБУДОВИ ЯКА ПРОПОНУЄТЬСЯ

Детальним планом території розглядається можливість розміщення кварталів садибної житлової забудови та зони озеленення загального користування на ділянці площею 1,9767 га відповідно до рішень генерального плану.

Територія, на яку розробляється детальний план, розташована в північно-західній частині села Вістова. Будівлі та споруди на території відсутні.

На розглянутій ділянуі відсутні землі промисловості, землі оборони, землі залізничного транспорту, морського транспорту, землі природоохоронного призначення, рекреаційні, історики-культурного призначення, для ведення лісового господарства і т.п.

У випадку необхідності у затверджений детальний план території можуть бути внесені зміни у встановленому законодавством порядку.

# 5. ХАРАКТЕРИСТИКА ВИДІВ ВИКОРИСТАННЯ ТЕРИТОРІЇ

Розміри та конфігурація земельної ділянки, що проєктується відповідає містобудівним вимогам щодо можливості розміщення на них супутніх об’єктів будівництва, враховуючи наявність частини вільної від забудови території.

Детальний план території враховує перспективу розвитку села Вістова, зберігає існуючий режим забудови та передбачає уточнення планувальної структури і функціонального призначення території та параметрів її забудови.

# 6. ПРОПОЗИЦІЇ ЩОДО ВСТАНОВЛЕННЯ РЕЖИМУ ЗАБУДОВИ ТЕРИТОРІЙ, ПЕРЕДБАЧЕНИХ ДЛЯ ПЕРСПЕКТИВНОЇ МІСТОБУДІВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ, В Т. Ч. ДЛЯ РОЗМІЩЕННЯ ОБ'ЄКТІВ СОЦІАЛЬНОЇ ТА ІНЖЕНЕРНО - ТРАНСПОРТНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ, ОХОРОНИ ТА ЗБЕРЕЖЕННЯ КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ

Режим забудови території, визначений для містобудівних потреб, встановлюється у генеральних планах населених пунктів, планах зонування, детальних планах території та обов’язковий для врахування під час розроблення землевпорядної документації.

На земельній ділянці площею 1,9767  га, проєктом передбачено розміщення ділянок житлової садибної забудови та території рекреаційного призначення відповідно рішень генерального плану.

При освоєнні території необхідно дотримуватись планувальних обмежень визначених ДПТ: протипожежних розривів, червоних ліній, охоронних та санітарно-захисних зон.

# 7. ПЕРЕВАЖНІ, СУПУТНІ І ДОПУСТИМІ ВИДИ ВИКОРИСТАННЯ ТЕРИТОРІЇ, МІСТОБУДІВНІ УМОВИ ТА ОБМЕЖЕННЯ

Зона розміщення садибної  забудови

Зона призначена для розташування одноквартирних житлових будинків до 3 поверхів із земельними ділянками та зблокованих одно-двоквартирних житлових будинків на суміжних ділянках.

Зона формується, в основному, в межах існуючої сельбищної зони міста, на територіях, передбачених містобудівною документацією під такий вид забудови. До зони відноситься квартали сформованої та перспективної садибної забудови.

Переважні види використання:

- одно - та двоквартирні індивідуальні житлові будинки (з присадибними ділянками);

- 2-3-х поверхові зблоковані будинки з присадибними ділянками (відповідно до містобудівної документації);

- заклади соціально-культурного, торгівельного та побутового обслуговування (повсякденного користування);

- магазини торгівельною площею до 40 м2, без спеціалізованих магазинів будівельних матеріалів, магазинів з наявністю в них вибухонебезпечних речовин та матеріалів;

- парки, сквери, бульвари, озеленені території;

- спортивні майданчики.

Супутні види використання:

- гаражі, прибудовані до житлових будинків;

- окремо розміщені гаражі або відкриті автостоянки (в межах присадибних ділянок без порушення принципів добросусідства);

- сади, городи;

- споруди для утримання дрібної худоби;

- бані, сауни за умов каналізування стоків;

- теплиці, оранжереї, парники та інші споруди, що пов'язані з вирощуванням квітів, фруктів та овочів;

- об’єкти пожежної охорони (гідранти, резервуари, протипожежні водойми);

- господарські майданчики;

- будинки та споруди інженерно-технічної інфраструктури, що призначені для обслуговування даної зони.

Містобудівні умови і обмеження забудови земельної ділянки, що розташована в зоні  садибної забудови

| 1. | Гранично допустима висота будинків, будівель та споруд у метрах | Згідно ДБН Б.2.2-12:2019, не вище 4 поверхів, ДБН В.В.1-7-2016 «Пожежна безпека об’єктів будівництва. Загальні вимоги», затвердженої містобудівної документації. |
| --- | --- | --- |
| 2. | Максимально допустимий відсоток забудови земельної ділянки | Відповідно до передпроектних розробок та згідно з профільним ДБН за типом об’єкту. |
| 3. | Максимально допустима щільність населення в межах житлової забудови відповідної житлової одиниці (кварталу, мікрорайону) | Згідно ДБН Б.2.2-12:2019, таблиця 6.6, додатку В ДБН Б.1.1-22:2017 - 26-27 люд./га., затвердженої містобудівної документації |
| 4. | Мінімально допустимі відстані від об'єкта, що проектується, до червоних ліній, ліній регулювання забудови, існуючих будинків та споруд | Згідно з ДБН Б.2.2-12:2019 "Планування та забудова територій", підрозділ 15.2 "Вимоги до протипожежних відстаней", таблиця 15.2, а також згідно з профільним ДБН за типом об’єкту. Відступ житлових будинків від червоних ліній магістральних вулиць не менше 6 м, від житлових - не менше 3 м (підпункт 6.1.33). Мінімальна відстань до існуючих будинків та споруд визначається з урахуванням ДБН Б.2.2-12:2019 "Планування та забудова територій", санітарних норм та норм інсоляції. |
| 5. | Планувальні обмеження (зони охорони пам'яток культурної спадщини, межі історичних ареалів; зони охоронюваного ландшафту, зони охорони культурного шару, в межах якого діє спеціальний режим їх використання, охоронні зони об’єктів природно-заповідного фонду, прибережні захисні смуги; зони санітарної охорони ) | Відповідно до Схеми зонування території, Схеми планувальних обмежень, з урахуванням планувальних обмежень, що знаходяться на території міста. Планувальні обмеження, пов’язані з охороною об’єктів культурної спадщини, на території міста відсутні |
| 6. | Охоронні зони об’єктів транспорту, зв’язку, інженерних комунікацій, відстані від об’єкта, що проектується до існуючих інженерних мереж. | Охоронні зони інженерних комунікацій - згідно ДБН Б.2.2-12:2019 "Планування та забудова територій", розділ 11 «Інженерна інфраструктура», додаток И.1. «Правилами охорони магістральних трубопроводів», затвердженими Постановою КМ України від 16.11.2002р. №1747, «Правилами охорони електричних мереж», затвердженими Постановою КМ України від 4.03.1997р. №209 та профільною нормативною документацією. |

Зона озеленення загального користування

(міські парки, сквери, бульвари, набережні)

- Зона призначена для організації повсякденного відпочинку населення. До зони входять парки, сквери, бульвари, та інші озеленені території, що активно використовуються населенням для відпочинку, об'єкти відпочинку, туризму, спортивні та рекреаційні території для дітей та дорослих.

- Переважні види використання:

- культурно-просвітницькі заклади (бібліотеки, читальні зали, виставочні павільйони, кінотеатри, концертні майданчики і т. ін.);

- малі архітектурні форми;

- розважальні комплекси (дитячі ігрові майданчики, атракціони, ігротеки, танцмайданчики, дискотеки).

- Супутні види використання:

- підприємства громадського харчування (кафе, ресторани і т. ін.);

- павільйони та кіоски для різних видів роздрібної торгівлі та обслуговування;

- окремі адміністративно-господарчі споруди;

- будівлі та споруди інженерно-технічної інфраструктури для обслуговування парку;

- громадські вбиральні.

Містобудівні умови і обмеження забудови земельної ділянки,

що розташована в зоні  озеленення загального користування

| 1. | Гранично допустима висота будинків, будівель та споруд у метрах | Визначається у передпроектних розробках. Для нового будівництва - згідно з затвердженими детальними планами територій. Для реконструкції – згідно профільних ДБН за типом об’єкту. |
| --- | --- | --- |
| 2. | Максимально допустимий відсоток забудови земельної ділянки | Згідно з затвердженими детальними планами територій, профільними ДБН за типом об’єкту та ДБН Б.2.2-12:2019 "Планування та забудова територій" розділ 8.2, таблиця 8.2. |
| 3. | Максимально допустима щільність населення в межах житлової забудови відповідної житлової одиниці(кварталу, мікрорайону) | Не визначається. |
| 4. | Мінімально допустимі відстані від об'єкта, що проектується, до червоних ліній, ліній регулювання забудови, існуючих будинків та споруд | Для реконструкції – згідно профільних ДБН за типом об’єкту та ДБН Б.2.2-12:2019 "Планування та забудова територій" підрозділ 15.2 "Вимоги до протипожежних відстаней", таблиця 15.2, а також згідно з профільними ДБН за типом об’єкту. |
| 5. | Планувальні обмеження (зони охорони пам'яток культурної спадщини, межі історичних ареалів; зони охоронюваного ландшафту, зони охорони культурного шару, в межах якого діє спеціальний режим їх використання, охоронні зони об’єктів природно-заповідного фонду, прибережні захисні смуги; зони санітарної охорони ) | Відповідно до Схеми зонування території, Схеми планувальних обмежень, з урахуванням планувальних обмежень, що знаходяться на території міста. Планувальні обмеження, пов’язані з охороною об’єктів культурної спадщини, на території міста відсутні |
| 6. | Охоронні зони об’єктів транспорту, зв’язку, інженерних комунікацій, відстані від об’єкта, що проектується до існуючих інженерних мереж. | Охоронні зони інженерних комунікацій - згідно ДБН Б.2.2-12:2019 "Планування та забудова територій", розділ 11 «Інженерна інфраструктура», додаток И.1. «Правилами охорони магістральних трубопроводів», затвердженими Постановою КМ України від 16.11.2002р. №1747, «Правилами охорони електричних мереж», затвердженими Постановою КМ України від 4.03.1997р. №209, профільною нормативною документацією та передпроектними розробками (містобудівний розрахунок, ДПТ). |

# 8. ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ ПЛАНУВАЛЬНО-ПРОСТОРОВОЇ
ОРГАНІЗАЦІЇ ТЕРИТОРІЇ

Метою даної роботи є визначення параметрів забудови окремої земельної ділянки, визначення містобудівних умов та обмежень та подальше виготовлення документації.

Проектне рішення детального плану території базоване на:

- врахуванні існуючої мережі вулиць;

- врахуванні існуючого рельєфу місцевості;

- врахуванні існуючих планувальних обмежень;

- побажаннях замовника, визначених у завданні на розробку ДПТ, що будуть враховані при подальшій розробці робочого проєкту;

- взаємозв'язках планувальної структури проекту з планувальною структурою існуючої забудови.

Підхід та під’їзд до ділянки буде здійснюватись з існуючих вулиць та проїздів с. Вістова.

# 9. ЖИТЛОВИЙ ФОНД ТА РОЗСЕЛЕННЯ

Житло на земельній ділянці, яка розглядається, відсутнє.

# 10. СИСТЕМА ОБСЛУГОВУВАННЯ НАСЕЛЕННЯ, РОЗМІЩЕННЯ ОСНОВНИХ ОБ'ЄКТІВ ОБСЛУГОВУВАННЯ

Земельна ділянка яка розглядається в детальному плані території розташована у північно-західній частині села На даний час на цій території будівлі і споруди відсутні.

Детальним планом території передбачається виділення земельної ділянки площею 1,97671 га на якій будуть розміщені квартали житлової садибної забудови, , парковка на 10 автомобілів, майданчик для збору ТПВ та блочно-модульні очисні споруди , дитячий майданчик, озеленена територія рекреаційного призначення, об’єкт громадського обслуговування..

# 11. ВУЛИЧНО - ДОРОЖНА МЕРЕЖА, ТРАНСПОРТНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ, ОРГАНІЗАЦІЯ РУХУ ТРАНСПОРТУ І ПІШОХОДІВ ТА ВЕЛОСИПЕДНИХ ДОРІЖОК, РОЗМІЩЕННЯ ГАРАЖІВ І АВТОСТОЯНОК

Структура вуличної мережі існуюча, має зручні під'їзди та підходи до проектної ділянки. Під'їзд до ділянки, яка розглядається детальним планом, здійснюється з існуючих вулиць та проїздів. Ширина вулиці в червоних лініях 12 метрів.

Зупинки громадського транспорту розташовані за межами розробки детального плану території.

# 12. ІНЖЕНЕРНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ, РОЗМІЩЕННЯ
ІНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ, СПОРУД

Електропостачання - від існуючої мережі ЛЕП 0,4 кВ.

Водопостачання – проектом передбачено розміщення артезіанської свердловини.

Каналізація - малі очисні споруди типу «Біотал».

Опалення - твердопаливний або газовий котел у вбудованій топочній.

Коригування рельєфу території, яка розглядається, не передбачено.

Зливові і талі води відводяться поверхневим методом до мережі існуючих дренажних каналів.

Пожежогасіння передбачено від "сухого колодязя", розташованих на території детального плану, для наповнення водою пожежних автомобілів.

# 13. ІНЖЕНЕРНА ПІДГОТОВКА ТА ІНЖЕНЕРНИЙ ЗАХИСТ ТЕРИТОРІЇ, ВИКОРИСТАННЯ ПІДЗЕМНОГО ПРОСТОРУ

Горизонтальне планування розроблено на топографічній основі, представленій замовником. При розробці горизонтального планування передбачена необхідність комплексного вирішення питань благоустрою з врахуванням взаємоув’язки архітектурно-просторового вирішення, озеленення, вимощення дорожньої частини проекту.

Рельєф ділянки рівний, помірно спокійний. Поверхня землі суха, слідів підтоплення не виявлено.

Заходи з інженерної підготовки включають в себе: вертикальне планування території, відведення талих та поверхневих вод.

Вертикальне планування території виконане з урахуванням наступних вимог:

- максимального збереження рельєфу;

- максимального збереження ґрунтів;

- мінімального обсягу земляних робіт і дисбалансу земляних мас.

На графічному матеріалі встановлено напрямок стоку води. Наведені також елементи вертикального планування – повздовжні ухили доріг, проектні відмітки осей проїзних частин у місцях перетину вулиць та проїздів. З проїжджої частини вулиць і тротуарів скид дощових вод забезпечується за рахунок поперечних ухилів.

# 14. КОМПЛЕКСНИЙ БЛАГОУСТРІЙ ТА ОЗЕЛЕНЕННЯ

Благоустрій території включає в себе комплекс робіт з інженерного захисту, розчищення, осушення та озеленення території, а також соціально-економічних, організаційно-правових та екологічних заходів з покращання мікроклімату, санітарного очищення, зниження рівня шуму та інше, що здійснюються на території населеного пункту з метою її раціонального використання, належного утримання та охорони, створення умов щодо

На ділянці передбачено комплексний благоустрій. Вимощення передбачено асфальтобетонне для проїздів та проходів. Вимощення ФЕМ для тротуарів та рамп, а також монолітне бетонне вимощення навколо будівель. Для озеленення перердбачено висадку декоративних дерев, кущів та газонів.

# 15. МІСТОБУДІВНІ ЗАХОДИ ЩОДО ПОЛІПШЕННЯ СТАНУ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

З метою підтримки нормальної екологічної ситуації на території детальним планом передбачені такі містобудівні і природозбережні заходи:

1) максимальне збереження (рекультивація) грунтово-рослинного покриву в місцях розміщення будівель, споруд, доріжок, площадок та прокладки інженерних комунікацій;

2) вертикальне планування території, що забезпечує поверхневий стік дощових і талих вод без ерозії схилу;

3) захист грунтів від хімічного і бактеріального забруднення;

4) озеленення всієї території ділянки з високим рівнем благоустрою, догляд та очищення території;

5) якісний догляд за зеленими насадженнями;

6) своєчасний ремонт дорожнього покриття під`їздів та проїздів;

7) вимощення проїздів, під`їздів, автостоянок, пішохідних доріжок і площадок повинні мати тверде покриття без канцерогенних виділень;

8) якісне санітарне прибирання території, під`їзних доріг, своєчасне вивезення сміття та відходів функціонування на сільське сміттєзвалище.

# 16. ЗАХОДИ ЩОДО РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕТАЛЬНОГО ПЛАНУ ТЕРИТОРІЇ НА ЕТАП 3 РОКІВ ДО 7 РОКІВ

Розрахунковий термін реалізації ДПТ - 3 роки, в тому числі 1-ша черга - 1 рік.

Черговість реалізації ДПТ наступна:

1-ша черга.

а) Оформлення права на земельну ділянку площею 1,9767 га. з цільовим призначенням - землі для для будівництва та обслуговування будівель садибної забудови, код цільового використання 02.01; та облаштування зони озеленення загального користування ; код цільового використання 18.00

б) розроблення робочого проекту будівель і споруд передбачених детальним планом , парковки на 30 автомобілів, майданчику для збору ТПВ та блочно-модульних очисних споруд.

2-га черга.

а) підготовчі роботи;

б) нове будівництво будівель і споруд передбачених детальним планом , парковки на 30 автомобілів, майданчику для збору ТПВ та блочно-модульних очисних споруд.

в) проведення комплексного благоустрою;

г) здача об'єктів в експлуатацію.

# 17. ОСНОВНІ ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНІ ПОКАЗНИКИ ПРОЄКТУ

| № | Показники | Одиниця виміру | Існуючий стан | Проектний стан |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Територія в межах ДПТ | м2/% | 19767/100 | 19767/100 |
| 1.1 | Площа будівель і споруд | м2/% | - | 1319,9 |
|  | Житлова будівля | -//- | - | 1247,9 |
|  | Господарська будівля | -//- | - | - |
|  | Заклад торгівлі | -//- | - | 72,0 |
| 1.2 | Територія транспортної інфраструктури | м2/% | - | 5765,3 |
|  | Проїзди з твердим покриттям | -//- | - | 4364,0 |
|  | Тротуарна плитка (ФЕМ) | -//- | - | 1401,3 |
| 1.3 | Ланшафтно-рекреаційні та озеленені території | м2/% | - | 12211,6 |
|  | Зелені насадження обмеженого користування | -//- | - | 2827,4 |
| 1.4 | Територія ділянок садибної забудови | м2/% | - | 10412,9 |
| 2. | Чисельність працюючих | чол. | - | - |
| 3. | Поверховість забудови | пов. | - | 1 |
| 4. | Висотність забудови | м | - | 6 |
| 5. | Відсоток забудови | % | - | 0,67 |
| 3. | Вулично-дорожня мережа та пасажирський транспорт |  |  |  |
| 3.1. | Автостоянки для тимчасового зберігання автомобілів | машино місць | - | 30 |
| 4. | Інженерна підготовка та благоустрій |  |  |  |
| 4.1 | Локальних очисних споруд дощової каналізації | об'єкт | - | - |

# 18. ПЕРЕЛІК ВИХІДНІ ДАНІ ДЛЯ РОЗРОБЛЕННЯ
ДЕТАЛЬНОГО ПЛАНУ ТЕРИТОРІЇ

- Рішення №460 дванадцятої сесії восьмого демократичного скликання Калуської міської ради  від 28.04.2021 року «Про надання дозволу на розроблення проекту детального планування території в с. Вістова Калуського району Івано-Франківської області.».

- завдання на розроблення детального плану території будівництва садибної житлової забудови с. Вістова Калуського району Івано-Франківської  області.

- топографічне знімання території у масштабі 1:500 у державній геодезичній системі координат УСК-2000, виконане ТОВ «КОМПАНІЯ ГЕОНІКС» у 2022 році;

- матеріали генерального плану с. Вістова Калуського району Івано-Франківської  області.

# ДОДАТКИ

# ГРАФІЧНА ЧАСТИНА