ЗМІСТ

ВСТУП	3

РОЗДІЛ 1. ЗМІСТ ТА ОСНОВНІ ЦІЛІ ДОКУМЕНТУ ДЕРЖАВНОГО ПЛАНУВАННЯ, ЙОГО ЗВ’ЯЗОК З ІНШИМИ ДОКУМЕНТАМИ ДЕРЖАВНОГО ПЛАНУВАННЯ	3

1.1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ	3

1.2. ЗМІСТ І ОСНОВНІ ЦІЛІ ДОКУМЕНТА ДЕРЖАВНОГО ПЛАНУВАННЯ ТА ЙОГО ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК З ІНШИМИ ПЛАНАМИ ТА ПРОГРАМАМИ	3

РОЗДІЛ 2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПОТОЧНОГО СТАНУ ДОВКІЛЛЯ, У ТОМУ ЧИСЛІ, ЗДОРОВ’Я НАСЕЛЕННЯ, ТА ПРОГНОЗНІ ЗМІНИ ЦЬОГО СТАНУ, ЯКЩО ДОКУМЕНТ ДЕРЖАВНОГО ПЛАНУВАННЯ НЕ БУДЕ ЗАТВЕРДЖЕНО (ЗА АДМІНІСТРАТИВНИМИ ДАНИМИ, СТАТИСТИЧНОЮ ІНФОРМАЦІЄЮ ТА РЕЗУЛЬТАТАМИ ДОСЛІДЖЕНЬ)	3

2.1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕРИТОРІЇ ПРОЄКТУВАННЯ	3

2.2. ПРИРОДНІ ОСОБЛИВОСТІ ТА РЕСУРСИ РОЗВИТКУ ТЕРИТОРІЇ ПРОЄКТУВАННЯ	3

2.2.1. Кліматичні умови	3

2.2.2. Геологічні умови	3

2.2.3. Гідрогеологічні умови	3

2.2.4. Гідрологічні умови	3

2.2.5.Корисні копалини…………………………………………………………..

2.2.6. Ґрунтовий покрив	3

2.2.7. Інженерно-будівельна оцінка	3

2.2.8. Атмосферне повітря………………………………………………………..

2.2.9. Стан водного басейну……………………………………………………...

2.2.10. Стан ґрунтів……………………………………………………………….

2.2.11. Акустичне забруднення	3

2.2.12. Радіаційне забруднення	3

2.2.13. Електромагнітне забруднення	3

2.2.14. Здоров’я населення	3

2.2.15. Природоохоронні території………………………………………………

2.2.16. Об’єкти культурної спадщини	3

РОЗДІЛ 3. ХАРАКТЕРИСТИКА СТАНУ ДОВКІЛЛЯ, УМОВ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ НАСЕЛЕННЯ ТА СТАНУ ЙОГО ЗДОРОВ’Я НА ТЕРИТОРІЯХ, ЯКІ ЙМОВІРНО ЗАЗНАЮТЬ ВПЛИВУ (ЗА АДМІНІСТРАТИВНИМИ ДАНИМИ, СТАТИСТИЧНОЮ ІНФОРМАЦІЄЮ ТА РЕЗУЛЬТАТАМИ ДОСЛІДЖЕНЬ)	3

РОЗДІЛ 4. ЕКОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ, У ТОМУ ЧИСЛІ РИЗИКИ ВПЛИВУ НА ЗДОРОВ’Я НАСЕЛЕННЯ, ЯКІ СТОСУЮТЬСЯ ДОКУМЕНТА ДЕРЖАВНОГО ПЛАНУВАННЯ, ЗОКРЕМА ЩОДО ТЕРИТОРІЙ З ПРИРОДООХОРОННИМ СТАТУСОМ (ЗА АДМІНІСТРАТИВНИМИ ДАНИМИ, СТАТИСТИЧНОЮ ІНФОРМАЦІЄЮ ТА РЕЗУЛЬТАТАМИ ДОСЛІДЖЕНЬ)	3

РОЗДІЛ 5. ЗОБОВ’ЯЗАННЯ У СФЕРІ ОХОРОНИ ДОВКІЛЛЯ, У ТОМУ ЧИСЛІ, ПОВ’ЯЗАНІ ІЗ ЗАПОБІГАННЯМ НЕГАТИВНОМУ ВПЛИВУ НА ЗДОРОВ’Я НАСЕЛЕННЯ, ВСТАНОВЛЕНІ НА МІЖНАРОДНОМУ, ДЕРЖАВНОМУ ТА ІНШИХ РІВНЯХ, ЩО СТОСУЮТЬСЯ ДОКУМЕНТА ДЕРЖАВНОГО ПЛАНУВАННЯ, А ТАКОЖ ШЛЯХИ ВРАХУВАННЯ ТАКИХ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ ПІД ЧАС ПІДГОТОВКИ ДОКУМЕНТА ДЕРЖАВНОГО ПЛАНУВАННЯ	3

РОЗДІЛ 6. ОПИС НАСЛІДКІВ ДЛЯ ДОВКІЛЛЯ, У ТОМУ ЧИСЛІ ДЛЯ ЗДОРОВ’Я НАСЕЛЕННЯ, У ТОМУ ЧИСЛІ ВТОРИННИХ, КУМУЛЯТИВНИХ, СИНЕРГІЧНИХ, КОРОТКО-, СЕРЕДНЬО- ТА ДОВГОСТРОКОВИХ (1, 3-5 ТА 10-15 РОКІВ ВІДПОВІДНО, А ЗА НЕОБХІДНОСТІ - 50-100 РОКІВ), ПОСТІЙНИХ І ТИМЧАСОВИХ, ПОЗИТИВНИХ І НЕГАТИВНИХ НАСЛІДКІВ	3

РОЗДІЛ 7. ЗАХОДИ, ЩО ПЕРЕДБАЧАЄТЬСЯ ВЖИТИ ДЛЯ ЗАПОБІГАННЯ, ЗМЕНШЕННЯ ТА ПОМ’ЯКШЕННЯ НЕГАТИВНИХ НАСЛІДКІВ ВИКОНАННЯ ДОКУМЕНТУ ДЕРЖАВНОГО ПЛАНУВАННЯ	3

РОЗДІЛ 8. ОБҐРУНТУВАННЯ ВИБОРУ ВИПРАВДАНИХ АЛЬТЕРНАТИВ, ЩО РОЗГЛЯДАЛИСЯ, ОПИС СПОСОБУ, В ЯКИЙ ЗДІЙСНЮВАЛАСЯ СТРАТЕГІЧНА ЕКОЛОГІЧНА ОЦІНКА, У ТОМУ ЧИСЛІ БУДЬ-ЯКІ УСКЛАДНЕННЯ	3

8.1. ОБҐРУНТУВАННЯ ВИБОРУ	3

8.2. ОПИС ЗДІЙСНЕННЯ СТРАТЕГІЧНОЇ ЕКОЛОГІЧНОЇ ОЦІНКИ	3

РОЗДІЛ 9. ЗАХОДИ ПЕРЕДБАЧЕНІ ДЛЯ ЗДІЙСНЕННЯ МОНІТОРИНГУ НАСЛІДКІВ ВИКОНАННЯ ДОКУМЕНТА ДЕРЖАВНОГО ПЛАНУВАННЯ ДЛЯ ДОВКІЛЛЯ, У ТОМУ ЧИСЛІ ДЛЯ ЗДОРОВ’Я НАСЕЛЕННЯ	3

РОЗДІЛ 10. ОПИС ЙМОВІРНИХ ТРАНСКОРДОННИХ НАСЛІДКІВ ДЛЯ ДОВКІЛЛЯ, У ТОМУ ЧИСЛІ ДЛЯ ЗДОРОВ’Я НАСЕЛЕННЯ	3

РОЗДІЛ 11. РЕЗЮМЕ НЕТЕХНІЧНОГО ХАРАКТЕРУ, РОЗРАХОВАНЕ НА ШИРОКУ АУДИТОРІЮ	3

ДОДАТКИ	3

# ВСТУП

Мета стратегічної екологічної оцінки - сприяння сталому розвитку шляхом забезпечення охорони довкілля, безпеки життєдіяльності населення та охорони його здоров’я, інтегрування екологічних вимог під час розроблення та затвердження документів державного планування.

Звіт про стратегічну екологічну оцінку проекту державного планування виконується згідно вимог Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку». Даний закон був розроблений на виконання пункту 239 плану заходів з імплементації Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, спрямований на імплементацію Директиви 2001/42/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 27 червня 2001 року про оцінку наслідків окремих планів та програм для довкілля. Закон був розроблений з метою врегулювання відносин у сфері оцінки наслідків для довкілля, у тому числі для здоров’я населення, виконання документів державного планування.

Проведення стратегічної екологічної оцінки (далі СЕО) застосовується як системний процес для всебічного оцінювання на етапі планування проекту державного планування, що передбачає розгляд можливих альтернатив, заходів з пом’якшення негативних наслідків та їх інтеграцію до запропонованої містобудівної документації.

Виконання Звіту про стратегічну екологічну оцінку містобудівної документації здійснювались відповідно до вимог Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку» та з урахуванням вимог «Методичних рекомендацій із здійснення стратегічної екологічної оцінки документів державного планування», затверджених Міністерством екології та природних ресурсів України.

Проект розроблений авторським колективом у складі:

«Директор __________________ Підлісний О.О.»

«ГАП         Гуржій Д.П.»

# РОЗДІЛ 1. ЗМІСТ ТА ОСНОВНІ ЦІЛІ ДОКУМЕНТУ ДЕРЖАВНОГО ПЛАНУВАННЯ, ЙОГО ЗВ’ЯЗОК З ІНШИМИ ДОКУМЕНТАМИ ДЕРЖАВНОГО ПЛАНУВАННЯ

- 1.1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Відповідно до статті 19, закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», детальний план території розробляється з метою визначення планувальної організації і функціонального призначення, просторової композиції і параметрів забудови та ландшафтної організації території населеного пункту.

Детальний план території орієнтовною площею 6,0 га для будівництва модульної котельні в районі вул. Хіміків,18 в м. Калуш Івано-Франківської області.

Рівень планування – місцевий.

Замовник СЕО і виконавець

Замовник СЕО – Управління архітектури та містобудування Калуської міської ради Калуського району Івано-Франківської області.

Виконавець – ТОВ«КОМПАНІЯ ГЕОНІКС».

Стадія здійснення СЕО

Оцінка проводилась після виконання основних креслень та пояснювальної записки детального плану території, перед його затвердженням.

Проект детального плану території розробляється на підставі Рішення Калуської міської ради від 26.01.2023р., №1886 «Про надання дозволу на розроблення проекту детального планування для будівництва модульної котельні в районі вул. Хіміків,18 м. Калуш Івано-Франківської області».

За обсягом та змістом проект детального плану території розроблявся відповідно вимог чинного законодавства України у галузі містобудування та вимог Державних будівельних норм: ДБН Б.1.1-14:2021 «Склад та зміст містобудівної документації на місцевому рівні», із урахуванням вимог ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування та забудова територій», Постанови Кабінету Міністрів України від 01.09.2021 № 926 «Про затвердження Порядку розроблення, оновлення, внесення змін та затвердження містобудівної документації» (далі – Постанова КМУ № 926), Державні санітарні правила планування та забудови населених пунктів, що затверджені наказом Міністерства охорони здоров’я України від 19.06.1996р. №173 та зареєстровані в Міністерстві юстиції України 24.07.1996р. та №379/1404 (ДСП 173-96), ДБН В.2.5-77:2014 «Котельні».

При виконанні стратегічної екологічної оцінки містобудівної документації здійснювався аналіз проекту щодо врахування вимог у сфері забезпечення норм санітарної гігієни та охорони навколишнього природного середовища, що визначені в державних санітарних правилах, законах України, нормативно-правових актах а також інших підзаконних актах у сфері містобудівної документації, що носять рекомендаційний характер.

Основними завданнями детального плану території відповідно основних положень чинних документів державної політики та вимог містобудування є:

- уточнення у більш крупному масштабі положень проектних рішень генерального плану міста Калуш, щодо визначення планувальної структури та функціонального призначення території, параметрів забудови та ландшафтної організації території проектування, надання пропозицій щодо подальшого використання території в межах розробки;

- уточнення містобудівних умов та обмежень;

- визначення та врахування планувальних обмежень на території проектування, дотримання санітарних норм та правил, законодавчих актів у сфері забезпечення санітарно-епідеміологічних норм та охорони довкілля;

- розвиток споруд та мереж інженерної інфраструктури міста

- 1.2. ЗМІСТ І ОСНОВНІ ЦІЛІ ДОКУМЕНТА ДЕРЖАВНОГО ПЛАНУВАННЯ
ТА ЙОГО ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК З ІНШИМИ ПЛАНАМИ ТА ПРОГРАМАМИ

Дана містобудівна документація розробляється у розвиток рішень містобудівної документації місцевого рівня генеральний план міста Калуш.

При цьому враховуються проектні пропозиції іншої містобудівної документації місцевого рівня, а саме:

-	Генеральний план місто Калуш Івано-Франківської області розроблений ДП «Науково-дослідний і проектний інститут містобудування»;

-	наявна містобудівна документація місцевого рівня, землевпорядна документація та інша документація технічного характеру;

-	науково-проектна документація «Історико-архітектурний опорний план м. Калуш».

Досягнення сталого розвитку будь якого населеного пункту або його окремої частини відбувається через реалізацію планів та програм, які визначають низку оперативних цілей та реалізують завдання в різних сферах господарської діяльності та життєзабезпечення населення. При розробленні детального плану враховуються:

- заходи стратегії та програм економічного, екологічного, соціального розвитку міста;

- програм розвитку інженерно-транспортної інфраструктури;

- охорони навколишнього природного середовища, що прямо або опосередковано стосуються умов використання території, що проектується;

- чинна містобудівна документація на місцевому рівні та проектна документація, що стосується території, що проектується.

При розробленні ДПТ визначаються параметри забудови та ландшафтної організації частини території населеного пункту, необхідну кількості об’єктів соціального та побутового обслуговування населення, необхідну кількість та місця розміщення об’єктів інженерно-транспортної інфраструктури і інші елементи життєзабезпечення населення для досягнення оперативних цілей визначених на місцевому рівні, враховуючи комплекс потреб для забезпечення ефективного управління процесами функціонування населеного пункту.

Цільовий аналіз

Врахування положень та завдань, визначених у планах та програмах що діють на національному, регіональному та місцевому рівнях, в певній мірі визначають передумови для прийняття рішень при розробленні проектів містобудівної документації. В процесі стратегічної екологічної оцінки проекту ДПТ було розглянуто значну кількість документів, що містять екологічні цілі а також відповідні завдання у сфері охорони здоров’я та соціально-економічного розвитку.

При цьому головну увагу було приділено державним планам та програмам на місцевому рівні, які мають в більшій мірі відношення до проекту ДПТ що оцінюється. В процесі стратегічної екологічної оцінки містобудівної документації було розглянуто значну кількість документів, що містять екологічні цілі а також відповідні завдання у сфері охорони здоров’я та соціально-економічного розвитку, серед них:

- Регіональні доповіді «Про стан навколишнього природного середовища в Івано-Франківській області» за 2021 рік;

- Екологічний паспорт Івано-Франківської області за 2021 рік;

- Звіт про стратегічну екологічну оцінку Стратегії розвитку Івано-Франківської області на 2021-2027 роки;

- «Програма охорони навколишнього природного середовища Івано-Франківської області до 2025 року»;

- Обласна цільова протипаводкова програма на період до 2025 року;

- «Програма державного моніторингу у галузі охорони атмосферного повітря зони Івано-Франківська» на 2021-2025 роки;

- Загальнодержавна цільова соціальна програма «Питна вода України» на 2022-2026 роки (№ 388-р від 28.04.2021)

- Енергетична стратегія України до 2035 року.

Аналіз також включав цілі, які мають відношення до проекту ДПТ, та цілі, які можуть бути вирішені на іншому рівні планування. За результатами аналізу змісту містобудівної документації було оцінено рівень відповідності проектних пропозицій, викладених у проекті ДПТ, екологічним цілям, встановленим у стратегіях, планах та програмах на регіонального і місцевого рівня.

Згідно результатів аналізу можна зробити висновок, що проект ДПТ має достатньо високій ступінь відповідності цілям екологічної та соціальної політики, встановлених на місцевому рівнях. Проект містобудівної документації враховує більшість з них шляхом виділення ділянок відповідного функціонального використання для реалізації визначених цілей, надає пропозиції можливої перспективної трансформації окремих ділянок щодо їх цільового використання; пропонує комплекс заходів з розвитку інженерно-транспортного господарства, заходів з інженерної підготовки та захисту території, спрямованих на досягнення визначених цілей та забезпечення системності формування комфортних умов життєдіяльності населення.

Забезпечення доступу та врахування думки громадськості і органів виконавчої влади під час розроблення проекту детального плану території та здійснення СЕО

Здійснення стратегічної екологічної оцінки документу державного планування відбувалось одночасно з розробленням проекту містобудівної документації.

У рамках проведення процедури стратегічної екологічної оцінки проекту ДПТ був розроблений проект Заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки, з метою одержання та врахування зауважень і пропозицій громадськості. Заяву про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки документу державного планування було надіслано місцевим органам виконавчої влади, що реалізують державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища та у сфері охорони здоров’я населення.

# РОЗДІЛ 2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПОТОЧНОГО СТАНУ ДОВКІЛЛЯ,
У ТОМУ ЧИСЛІ, ЗДОРОВ’Я НАСЕЛЕННЯ, ТА ПРОГНОЗНІ ЗМІНИ
ЦЬОГО СТАНУ, ЯКЩО ДОКУМЕНТ ДЕРЖАВНОГО ПЛАНУВАННЯ
НЕ БУДЕ ЗАТВЕРДЖЕНО (ЗА АДМІНІСТРАТИВНИМИ ДАНИМИ, СТАТИСТИЧНОЮ ІНФОРМАЦІЄЮ ТА РЕЗУЛЬТАТАМИ ДОСЛІДЖЕНЬ)

- 2.1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕРИТОРІЇ ПРОЕКТУВАННЯ

Земельна ділянка розташована у центральній частині м. Калуш, населений пункт входить до складу Калуської міської територіальної громади Калуського району, Івано-Франківської області. Площа ділянки – 6,0 га. Територія проектування, згідно рішень Генерального плану міста Калуш, віднесена до зони громадської забудови. Територія проектування частково оточена кварталами багатоквартирної житлової забудови:

- на півночі від території проектування розміщені багатоквартирні житлові будинки та території громадської забудови;

- на сході розміщені багатоквартирні житлові будинки та території громадської забудови;

- на півдні розміщені багатоквартирні житлові будинки та території громадської забудови;

- на заході розміщені багатоквартирні житлові будинки.

Територія проектування має рівнинний рельєф.

Існуючі  обмеження у використанні земельних ділянок та режимоутворюючі об’єкти, що обумовлюють наявність відповідних обмежень присутні на території розроблення детального плану, а саме:

- Охоронна зона уздовж об’єкта енергетичної системи (кабельна лінія електропередачі  потужністю 0,4 кВ) розміром 1,0 метр, згідно Постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Правил охорони електричних мереж» №1455 від 27.12.22р.

- Охоронна зона інженерних комунікацій (газопровід низького тиску) розміром 2 метри, згідно ДБН Б.2.2-12:2019, додаток И.1;

- Охоронна зона інженерних комунікацій (господарсько-питний водопровід) розміром 5 метри, згідно ДБН В.2.5-74:2013 «Водопостачання. Основні положення проектування»;

- Охоронна зона інженерних комунікацій (самопливна каналізаційна мережа) розміром 3 метри, згідно ДБН В.2.5-75:2013 «Каналізація. Зовнішні мережі та споруди»

- Охоронна зона трансформаторної підстанції (ТП -10/0,4 кВ) розміром 3 метри, згідно Постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Правил охорони електричних мереж» №1455 від 27.12.22р.

- 2.2. ПРИРОДНІ ОСОБЛИВОСТІ ТА РЕСУРСИ РОЗВИТКУ
ТЕРИТОРІЇ ПРОЄКТУВАННЯ

В даному розділі наводиться інформація взята із щорічної Регіональної доповіді (матеріалів) про стан навколишнього природного середовища Івано-Франківської області у 2021 році, Екологічний паспорт Івано-Франківської області за 2021 рік.

Основна мета підготовлених матеріалів – це висвітлення та ознайомлення широкого загалу про стан природного середовища в області, його проблеми та перспективи подальшого розвитку та раціонального природокористування.

Калуський район –район України у північній частині Івано-Франківської області, у зоні Передкарпатського передгір’я.

В структурно-тектонічному відношенні територія Калуського району знаходиться в межах Самбірської зони Передкарпатського прогину. Переважають лінійні розломи, які сформувалися внаслідок насування Складчастих Карпат на прогин. Особливість інженерно-геологічних умов області зумовлює широкий спектр розвитку на її території, особливо в гірській частині, небезпечних екзогенних геологічних процесів (ЕГП).

- 2.2.1. Кліматичні умови

Клімат території проектування атлантико-континентальний. Характеристика кліматичних умов, основних метеорологічних показників, необхідних для обґрунтування й прийняття планувальних рішень наведена за даними багаторічних спостережень по метеостанції «Івано-Франківськ, АМСГ» (244 мБС).

Температура повітря: середньорічна + 7,3ºС, абсолютний мінімум – 34ºС, абсолютний максимум + 37ºС.

Розрахункова температура: самої холодної п’ятиденки – 20ºС, зимова вентиляційна – 8,7ºС.

Опалювальний період: середня температура – 0,1ºС, період – 184 доби.

Глибина промерзання ґрунту, см (по МС «Коломия»): середня 39 см, максимальна 83 см. Тривалість безморозного періоду: середня 155 днів, максимальна 172 днів.

Середньорічна відносна вологість повітря – 79 %.

Атмосферні опади: середньорічна кількість – 603 мм: в т.ч. теплий період – 459 мм, холодний – 144 мм, середньодобовий максимум – 42 мм, спостережний максимум – 93 мм (17.07.1948).

Висота снігового покриву: середньодекадна 16 см, максимальна 38 см.

Кількість днів із стійким сніговим покривом – 79.

Особливі атмосферні явища (прояв днів/рік – середнє число): тумани – 59 днів, заметілі – 7 днів, грози – 30 днів, град – 1,3 днів, пилові бурі – 0,8 днів.

Максимальна швидкість вітру (можлива): 24 м/с - кожний рік, 30-33 м/с - один раз в 5-10 років, 34-35 м/с – один раз в 15-20 років.

Таблиця 2.2.1.

Повторюваність напрямків вітру й штилів, %
(МС «Івано-Франківськ, АМСГ», 244 мБС):

| Період року | Пн | ПнС | С | ПдС | Пд | ПдЗ | З | ПнЗ | Штиль |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Теплий період | 7,0 | 2,9 | 8,6 | 18,6 | 3,3 | 6,6 | 17,1 | 36,0 | 32,6 |
| Холодний період | 3,4 | 1,6 | 9,6 | 28,2 | 3,4 | 10,8 | 17,6 | 25,4 | 31,6 |
| Рік | 5,5 | 2,3 | 9,0 | 22,6 | 3,3 | 8,7 | 17,3 | 316 | 32,2 |

На основі комплексного аналізу кліматичних параметрів, які використовуються при плануванні та забудові населених пунктів, та згідно архітектурно-будівельного кліматичного районування території України (ДСТУН Б В.1.1-27:2010 «Будівельна кліматологія») територія віднесена до ІІІ А архітектурно-будівельного кліматичного підрайону - Карпатський.

Згідно Схеми районування України за потенціалом забруднення територія характеризується високим природнім потенціалом забруднення приземних шарів повітря та відповідно несприятливими умовами розсіювання викидів в атмосфері, що обумовлене частими туманами та штилями.

В цілому, кліматичні умови для планувальної організації території населеного пункту сприятливі. При прийнятті планувальних рішень щодо розміщення ділянок забудови та розвитку промислових зон міста враховується існуючий характер вітрового режиму.

- 2.2.2. Геологічні умови

В геоструктурному відношенні дана територія приурочена до зовнішньої зони Передкарпатського прогину. В геологічній будові приймають участь девонські піщаники, що залягають на глибинах 2000 - 2500 метрів. На них залягають верхнєюрські відклади крейди, поверхня яких дуже сильно розмита. В геологічному розрізі міоценових відкладів зовнішньої зони виділяють наступні світи (знизу догори): стебницька, нижньобалицька, верхньобалицька, богородчанська, тираська, косівська і дашавська. Геологічний розріз села представлений стебницькою, нижньобалицькою і верхньобалицькою світами. Стебницька світа складена різнобарвними породами (сірими, темно-сірими, червоно-бурими). Серед літологічних різновидів переважають глини, часто розсланцьовані, з прошарками пісковиків та алевролітів і рідкими прошарками гіпсу та ангідриту. Вище по розрізу залягають відклади нижньобалицької світи, які складені сірими соленосними глинами, глинистими та піщано-глинистими брекчіями, кам’яною сіллю та пластами і лінзами калійних солей. Верхньобалицька світа складена строкатоколірними (сірими, зеленувато-сірими, червоно-бурими) карбонатними глинами, алевролітами, дрібнозернистими пісковиками з прожилками гіпсу та ангідриту. Серед цих порід іноді зустрічаються прошарки засолених глин та брекчій.

Богородчанська світа представлена мергелями сірого кольору з прошарками пісковиків і туфів дацитового складу.

Тираська світа характеризується гіпсами і ангідритами з прошарками загіпсованих глин.

Косівська світа складена глинами сірого кольору, карбонатними з великою кількістю фауни форамініфер.

Дашавська світа, як і косовська, представлена глинами сірого кольору, розсланцьованими, карбонатними. У глині зрідка зустрічаються малопотужні прошарки пісковиків.

Четвертинні відклади на досліджуваній території розповсюджені повсюдно та представлені алювіальними суглинками, супісками, мулами, глинами та галечниками, що складаються  з гальки карпатських пісковиків.

Загальна характеристика геологічної будови проектованої території має суттєве значення в плані інженерно-будівельного освоєння території. При цьому головним об’єктом характеристики є четвертинні відклади.

- 2.2.3. Гідрогеологічні умови

Територія проектування розташована у межах Передкарпатського артезіанського басейну. У відповідності з геологічною будовою підземні води на території населеного пункту локалізуються в двох водоносних горизонтах.

Один із них (верхній), виявлений в товщі четвертинних суглинків, має лінзоподібний характер, залягає на глибині 0,5 - 2,5 м і живиться лише атмосферними опадами. Вода із нього бактеріально забруднена, вміст нітратів відмічається в воді з перевищенням ГДК в 2 і більше разів. Для питного водопостачання вода не придатна.

Основний водоносний горизонт підземних вод локалізується в товщі гравію, гальки та піску, яка залягає на водопідпірних глинах неогенового періоду. Дебет води в свердловинах складає 0,3-6,1 л/с місцями 20 л/с при пониженні рівня 1,5-3 м. Живлення відбувається за рахунок атмосферних опадів, інфільтрації річкових вод і підживлення водами горизонтів дочетвертинного періоду.

- 2.2.4. Гідрологічні умови

Відповідно схеми «Гідрологічного районування України, територія розташована у межах Західної гідрологічної області достатньої водності.

Місцерозташування і геоморфологічні особливості території визначили її гідрологічні умови.

Гідрографічна мережа міста представлена ставками та річками Лімниця, Сівка, Млинівка та Кропивник з притоками Фрунилів та Кривець. На території розробки ДПТ розміщений ставок та протікає річка Млинівка.

Річка Млинівка є лівою притокою Лімниці (басейн Дністра). Довжина Млинівка 52 км, площа басейну 548 км². Долина V-подібна, з розчленованими схилами. Заплава двостороння, завширшки від 30 - 50 до 200 - 600 м. Річище слабозвивисте, розгалужене, у верхів’ї порожисте, є водоспади, в нижній течії острови. Ширина річища від 1 - 5 до 10 м, глибина 0,4 - 0,8 м (найбільша - 2,8 м). Похил річки 12 м/км.

Режим живлення річок змішаний, але з переважанням дощового. Це створює можливу небезпеку раптових паводків. Весняна повінь на річках незначна. Загрозу становлять літні, дощові паводки, що можуть повторюватись 5 - 7 разів в сезон. При катастрофічних паводках проходить затоплення прилеглих до річок територій.

2.2.5. Корисні копалини

В районі розташування міста та на суміжних територіях є поклади калійних солей, природного газу, цегельно-черепичної сировини, підземної питної та технічної води.

Калуш-Голинське калійне та магнієве родовище розташоване в адміністративних межах Калуського району, 2 км на захід від залізничної станції Калуш та 30 км від залізничної станції Івано-Франківськ. Розробка на Калуш-Голинському родовищі каїнітових та сильвінітових руд почалась з 1867 року, а експлуатація рудника припинилась у 1978 році. Порожнини рудників «Калуш» та «Ново-Голинь», які відробили запаси та припинили експлуатацію заповнили розсолами. Зараз зарезервованими є ділянки "Домброво", "Пійло" та "Кадобна".

Гринівське газове родовище належить до Більче-Волицького нафтогазоносного районуПередкарпатської нафтогазоносної областіЗахідного нафтогазоносного регіону України. Розташоване на відстані 5 км від м. Калуш. Приурочене до центральної частини Косівсько-Угерської підзони Більче-Волицької зони. У межах родовища виділяються 3 структурні елементи: Гринівська і Калуська складки та півд.-східна перикліналь Кадобнянської складки. Гринівська складка — брахіантикліналь північно-західного простягання розмірами по ізогіпсі -800 м 15х5-6 м, висота 120 м. Калуська структура — куполовидна складка розмірами по ізогіпсі — 800 м 5х3 м, висота 70 м. Спецдозвіл на видобування газового родовища – №1810 від 25.03.99. Родовище відкрито у 1952 році, постановлено на облік у 1959 р., введено у розробку у 1963 році. Видобуток та втрати з початку розробки складає 1257 млн. м³. Категорія С1+С2 –1257 млн. м³. Категорія С1 – 2597 млн. м³, категорія С2 – 2462 млн. м³. Достовірні запаси даного родовища складають 2557 млн. м³, вірогідні – 40 млн. м³.

Кадобнянське газове родовище належить до Більче-Волицького нафтогазоносного району Передкарпатської нафтогазоносної області Західного нафтогазоносного регіону України. Кадобнянське газове родовище розташованена відстані 12 км від м. Калуш. Приурочене до центральної частини Косівсько-Угерської підзони Більче-Волицької зони. Кадобнянська структура була виявлена в 1940 р. і являє собою куполовиднуізометричну складку, побудованусарматськими та баденськимиутвореннями. Перший промисловийприпливгазуотримано з відкладівнижнього сармату з інтервалу 717-725 м у 1953 р. Поклади пластові або масивно-пластові, літологічно обмежені. Експлуатується з 1955 р. Режим покладів газовий. Категорія С1+С2 –107 млн. м³. Вірогідні запаси – 107 млн. м³.

Войнилівське цегляно-черепичне родовище знаходиться в Калуському районі, в 3 км на південь від смт. Войнилів, в 18 км на північний схід від м. Калуш.

Домбровське цегляно-черепичне родовище знаходиться в 2 км на північний схід від с. Голинь, в 4 км на захід від м. Калуш.

Грабівське цегляно-черепичне родовище знаходиться на західній околиці с. Грабів, 14 км на південний схід від ст. Калуш.

Калуське цегляно-черепичне родовище знаходиться в 1,5 км на схід від с. Підгорки, 4 км на схід від м. Калуш.

Павликівське цегляно-черепичне родовище 0,4 км на схід від с. Павлівка, 15 км на північний схід від м. Калуш.

Підмихайлівське цегляно-черепичне родовище в 6 км на південний схід від с. Підмихайло, 8 км на південь від м. Калуш.

Питні підземні води представлені родовищами Шевченківським, Підмихайлівським та Лімницьким.

- 2.2.6. Ґрунтовий покрив

Ґрунтовий покрив території міста характеризується відносною однорідністю, що обумовлено обмеженими розмірами даної території і її геоморфологічними особливостями. Ґрунти представлені дерновими підзолистими, переважно оглеєними ґрунтами. Вони сформувались на алювіальних відкладах, мають несприятливі фізичні властивості.

Дерново-підзолисті ґрунти є зональними, що характеризуються різкою диференціацією профілю за елювіально-ілювіальним типом внаслідок розвитку в них дернового та підзолистого ґрунтоутворюючих процесів. Дерново-підзолисті ґрунти формуються під мішаними, переважно сосново-дубовими лісами з густим трав’яним покривом в умовах застійно-промивного водного режиму на водно-льодовикових, моренних та лесовидних відкладах. У їхньому профілі виділяються горизонти: сірий гумусово-елювіальний (потужність 18 – 22 см), білястий елювіальний завтовшки від 2-3 до 20 см, зрідка до 30 см, червоно-бурий ілювіальний, що поступово переходить у материнську породу. За ступенем вираженості підзолистого процесу дерново-підзолисті ґрунти поділяються на слабо-, середньо-, та сильно підзолисті; за водним режимом – на автоморфні (34,1%), поверхнево-оглеєні (7,2%) і грунтово-оглеєні (58,7%). Дерново-підзолисті ґрунти мають кислу реакцію ґрунтового розчину, слабо насичені основами, бідні на гумус (0,7-2,0 %) і поживні речовини, характеризуються значною щільністю, високою водопроникністю й низькою ємністю вбирання. Серед них за механічним (гранулометричним) складом переважають супіщані (48 %), глинисто-піщані (30 %), легко суглинисті (12 %) і піщані (8 %) різновиди. Для підвищення їхньої родючості поглиблюють орний шар, здійснюють вапнування грунтів та фіто- меліорації, вносять добрива; для оглеєних різновидів застосовують осушувальні меліорації. Бонітет дерново-підзолистих ґрунтів становить 22-41 бал.

Болотні ґрунти формуються в умовах перезволоження поверхневими чи ґрунтовими водами під специфічною вологолюбною рослинністю, внаслідок заростання та за торфування водойм. Профіль болотних ґрунтів характеризується наявністю торфових і оглеєного мінерального горизонтів. Болотні ґрунти низинних боліт займають заплави та давні долини рік, притерасні зниження, днища балок, тощо. Реакція ґрунтового розчину змінюється від слабокислої до нейтральної та лужної, зольність ґрунтів низинних боліт переважно середня та висока. Всі ґрунти низинних боліт поділяються на мінеральні (містять понад 80 % мінеральних речовин) і органогенні. В болотних мінеральних ґрунтах звичайно відсутній суцільний торфовий шар. Мулувато-глейові ґрунти під слаботорфованою деревиною (потужність до 10 см) мають гумусово-глейовий горизонт.

Потужність торфового горизонту в торф’янисто-глейових ґрунтах становить близько 30 см, у торфово-глейових – 30-50 см, у торфових перевищує 50 см. Торфові ґрунти поділяються на неглибокі (50 – 100 см), середньо глибокі (100 – 200 см) і глибокі (понад 200 см). Залежно від ступеня розкладу рослинних залишків серед торфових ґрунтів розрізняють слабо- і середньо розкладені, муміфіковані та перегнійні. Ґрунти верхових та перехідних боліт відрізняються дуже кислою та кислою реакцією торфових горизонтів і малою зольністю. Раціональне використання болотних ґрунтів передбачає застосування меліоративних заходів.

- 2.2.7 Інженерно-будівельна оцінка

Відповідно схеми інженерно-геологічного районування України, місто розташоване в межах зони підвищеної складності будівельних умов освоєння Це територія Східно-Карпатської гірсько-складчастої споруди, Прикарпатськокастрової області Калуського району. Ділянка проектування знаходиться на територіях розвитку карсту та можливої його активізації. Переважним проявом карсту є тріщини, воронки, просадки, провали, пустоти на територіях розповсюдження калійних солей. Тож, на таких ділянках в разі будівельного освоєння необхідно проводити вишукування з метою виявлення ділянок можливих процесів карстоутворення та виконання заходів по їх упередженню.

Ґрунтові води по відношенню до бетонів неагресивні

В сейсмічному відношенні (ДБН В.1.1-12/2014 «Будівництво у сейсмічних районах України») відповідно карти «А», що застосовується при проектуванні будівель і споруд класу наслідків (відповідальності) СС1 згідно з ДБН В.1.2-14, а також класу наслідків (відповідальності) СС2 - для будівель заввишки до 73,5 м та карти «В», що застосовується при проектуванні будівель і споруд класу наслідків (відповідальності) СС2 згідно з ДБН В.1.2-14 - для будівель заввишки від 73,5 м до 100 м, а так само об’єктів, які належать до потенційно небезпечних, але не ідентифікуються як об’єкти підвищеної небезпеки відповідно до Закону України «Про об’єкти підвищеної небезпеки», територія міста відноситься до 6-бальної сейсмічної зони. Відповідно карти «С», що застосовується при проектуванні будівель і споруд класу наслідків (відповідності) СС3 згідно з ДБН В.1.2-14 необхідно враховувати 7-бальну сейсмічність території міста. Згідно п. 5.1.3 для об’єктів класу наслідків (відповідальності) СС1, СС2 допускається спрощене визначення сейсмічності майданчика будівництва на основі матеріалів інженерно-геологічних вишукувань згідно з таблицею 5.1, ДБН В.1.1 - 12/2014.

Інженерно-будівельні умови території міста ускладнюються наявністю несприятливих інженерно-геологічних процесів і явищ. Місто розташоване в районі впливу видобувних дільниць рудників "Голинь" і "Ново-Голинь" та в зоні впливу гірничих робіт які впродовж тривалого часу виконувалися на згаданих гірничо-видобувних підприємствах.

На території спостерігається підвищене залягання рівня ґрунтових вод, вище 2,5 м. Додатково, згідно з даними Управління надзвичайних ситуації Калуської міської ради, в результаті сильних дощових злив можливе підтоплення об’єктів житлово-комунального господарства, що розташовані в понижених місцях рельєфу. Затоплення дощовими водами виникає в результаті недбалої експлуатації дренажних систем дощової каналізації або її відсутності.

Ділянки з ухилами поверхні 8-15 % та понад 15 % поширені за схилах бортів балки незабудованої частини, та на малих локальних ділянках уступів терас які створені на забудованій території. Ерозійні процеси потенційно можуть мати розвиток невеликими локальними ділянками на крутосхилих поверхнях, де не проведені заходи з організації поверхневого стоку та закріплення ґрунту.

- 2.2.8. Атмосферне повітря

Стан атмосферного повітря залежить від обсягів викидів забруднюючих речовин різними джерелами та ефективністю існуючих методів їх регулювання. Одним із визначальних чинників стану атмосферного повітря території є її метеорологічними умовами, що визначають умовами розсіювання шкідливих речовин в атмосферному повітрі. Місто Калуш розташоване на території з підвищеним природним потенціалом забруднення атмосферного повітря, що характеризується несприятливими умовами розсіювання промислових викидів в атмосфері. У місті Калуш Івано-Франківської області відсутня система стаціонарних постів моніторингу якості повітря. Аналіз тенденцій обсягів викидів забруднюючих речовин стаціонарними джерелами проводиться згідно статистичних даних, наявних на час проведення оцінки. Також враховуючи дані автоматичного екологічного чат-боту «SaveEcoBot” стан атмосферного повітря в межах норми.

У 2021 році викиди забруднюючих речовин у атмосферне повітря в області становили 210,3 тис. т, в тому числі 172,4 тис. т від стаціонарних джерел забруднення та 37,9 тис. т від пересувних джерел (автомобільного транспорту). В порівняні з 2020 роком викиди забруднюючих речовин у атмосферне повітря збільшилися на 15,3 %. Від стаціонарних джерел забруднення у повітряний басейн надійшло 12,0 млн. т. діоксиду вуглецю (на 15 % більше порівняно з 2020 роком) – основного парникового газу, який впливає на зміну клімату.

Основними забруднювачами повітря залишаються підприємства з постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря, на які припадає 89,1 % від загальнообласних обсягів викидів забруднюючих речовин.

У структурі викидів забруднюючих речовин у 2021 р., як і за останні п’ять років, переважав діоксид та інші сполуки сірки. Іншими основними речовинами, що забруднюють атмосферне повітря області, є речовини у вигляді твердих суспендованих частинок, сполуки азоту, метан, неметанові леткі органічні сполуки та оксид вуглецю.

2.2.9 Стан водного басейну

Основними джерелами забруднення водного басейну поверхневих і підземних вод є об’єкти гірничо-хімічного комплексу, які зумовили техногенні зміни його якісного тану та прогнозований розвиток ареалів засолення. В результаті витіснення їх мінералізації в місцях ліквідованих копалень. Найбільш засоленими є води, прилеглі до хвостосховищ, та води р.Кропивник.

2.2.10 Стан ґрунтів

Основними джерелами забруднення ґрунтів є ДП «Калуська ТЕЦ», ЗАТ «Лукор», КП «Екосервіс», автотранспорт, полігони промислових та побутових відходів. Значні площі земель у місті порушені кар’єрними виробками, відвалами та хвостосховищами. Найбільш небезпечними джерелами забруднення довкілля є відходи підприємств. Джерелами локального забруднення земельних ресурсів є полігони твердих побутових відходів.

У складі калійно-магнієвого виробництва, що розвивалось на базі Калуш-Голинського родовища, були три хвостосховища, які знаходяться у різному стані. Фактично у районі хвостосховищ іде формування складного протяжного ареалу забруднення природніх підземних і поверхневих вод. Особливо помітним є вплив на р.Кропивник, яка є лівою притокою р.Сівки. У русловому потоці р.Кропивник сформувалася гідрохімічна аномалія з вмістом солей, що періодично перевищує 60 г/л.

Хвостосховище №1 - площа поверхні 54,3 га, об'єм - 15 млн. м3.  Експлуатувалось з 1967 року по 1987 рік. Дане хвостосховище заповнено до проектного рівня.

На початковому етапі експлуатації хвостосховище складалося з двох басейнів (відстійників), відокремлених земляною дамбою. Один з них призначався для зберігання галітів (галіт і основна частина глинистих шламів після флотації), інший – для зберігання мулів - глинистих шламів після головного (сульфатного) циклу виробництва. Крім того на поверхні хвостосховища містяться рідкі відходи з очисних споруд ЗАТ “Лукор”. Площа першого басейну на початку становила 345000 м2 , площа другого – 267000 м2 (по верхній дамбі); загальний об’єм відстійників на першому етапі експлуатації дорівнював 6 млн. 700 тис. м3 , після нарощування греблі він ще збільшився. Відмітки рівнів розсолів стали швидко зростати в обох відстійниках. Постійно зростала і мінералізація розсолів в обох частинах хвостосховища. Уже за три роки експлуатації хвостосховище № 1 виявилося переповненим – рівень розсолів на 0,2 – 0,3 м перевищував проектну відмітку. Після цього було відібрано проби рідкої фази ,,галітового” і ,,мулового” басейнів. Аналіз їх у різних точках вказаних басейнів засвідчив таке: мінералізація розсолів у ,,муловому” змінювалася від 238,21 до 253,29 г/л, в ,,галітовому” – від 248,43 до 296,17 г/л, гу- стина розчинів відповідно коливалася від 1,174 до 1,180 і від 1,177 до 1,196 кг/л; кількість завислої фази становила у ,,муловому” – 400 – 1180 мг/л, в ,,галітовому” – 660 – 1820 мг/л.

В 1993 році виконано часткову рекультивацію шляхом покриття поверхні шаром суглинку   та гіпсо-глинистої породи, товщиною 1,5 м. В 1996-1997 рр. виконувались роботи по ліквідації карстових воронок, засипці  вимоїн та очищенню укосів дамб від відкладів мірабіліту. На даний час у зв'язку з припинення виробничої діяльності немає можливості здійснювати з підтримування його у безпечному стані. Відбувається активний розвиток карстових процесів на його поверхні та в товщі техногенних солевміщуючих відкладів. Очевидно, що застосований спосіб складування та наступної рекультивації цього об'єкта не забезпечує надійного збереження заскладованої маси відходів. Триває постійне винесення соляних компонентів як через дамбу обваловування по всьому її периметру, так і крізь донну частину хвостосховища. Соляні компоненти та інші елементи і сполуки постійно впродовж майже 50 років розсіюються з даного об'єкта у довкіллі постійно створюючи техногенне навантаження на екосистему, і в першу чергу на гідросферу території. Мінералізація розчинів що у сотнях місць просочуються з хвостосховища № 1 за даними опробування змінюється від десятків до понад 420 г/л. Мінералізація води у спостережній свердловині розташованій на південь від хвостосховища становила понад 150 г/л. Обсяг винесених у довкілля солей складно підрахувати, за деякими оцінками він може сягати мільйонів тонн.

Хвостосховище № 2 почало споруджуватися із 1984 року. Площа 48 га, загальна ємність 9,7 млн.м³, заповнено відходами: кількість твердої фази на момент завершення експлуатації становила - 8 млн. м3, рідкої - 1,7 млн. м3.

З метою уник нення фільтрування розсолів його дном і внутрішніми відкосами греблі на них укладено екран із стабілізованої поліетиленової плівки, захищеної шаром суглинку. Використання такої плівки передбачалося також і при нарощуванні хвостосховища, однак цей захід не було здійснено. Останнім часом спостерігається активне проникнення розсолів крізь товщу дамби, що сприяє її поступовому руйнуванню, а отже, зростанню техногенно-екологічних ризиків. Порівнюючи стан хвостосховища № 2 і ситуацію навколо нього зі станом хвостосховища № 1, необхідно зазначити, що на даний час друге є значно безпечнішим у екологічному відношенні. Пояснюється це низкою причин. По-перше, при розробленні проектних рішень для будівництва другого хвостосховища був проаналізований і в значній мірі врахований той негативний досвід, котрий було отримано при будівництві і експлуатації першого. По-друге, дно і, частково, внутрішні борти хвостосховища № 2 були екрановані поліетиленовою плівкою. Значно ретельніше виконувалося вкладення глинистих порід в тіло дамби, їх трамбування, а також здійснювався постійний контроль за відповідністю фізичних властивостей глин і суглинків проектним вимогам. Та, незважаючи на згадані позитивні чинники, які мали місце при спорудженні другого хвостосховища, в тілі обвалування дамби цієї гідротехнічної споруди вже проявляються слабкі місця. Без виконання заходів, спрямованих на підтримування споруди у нормальному стані, забезпечити надійність збереження заскладованих там солей та недопущення потрапляння сольових розчинів з хвостосховища у навколишнє середовище та варіанти утилізації відкладів не вдасться. Можна передбачати, що з часом захисна функція встановленої плівки ослабне. Про це свідчать проведені свого часу дослідження, в результаті яких доведено, що від тривалого контактування плівки з розсолами різко знижуються характеристики її міцності. Тому необхідно розробляти способи запобіжних заходів для недопущення потрапляння сольових розчинів з хвостосховища у навколишнє середовище та варіанти утилізації відкладів.

Як і на першому хвостосховищі тут триває постійне винесення солей за межі об'єкта та їх розсіювання у довкіллі. Мінералізація розчину в приповерхневому шарі залежить від кількості опадів і коливається в межах від 60 до понад 100 г/л. З глибиною концентрація солей різко наростає і на рівні 3 м від поверхні перевищує 250 г/л, а у найбільш понижених частинах дна (в інтервалі 8-11 м) досягає 400 г/л. Проби відібрані у 2014 році з витоку у східному куті хвостосховища № 2 засвідчили мінералізацію на рівні 405 г/л. Вільні обсяги в даному хвостосховищі відсутні, воно заповнене, але не рекультивоване. Основні проблеми і загрози об’єкту:

- винесення солей, засолення прилеглої території та водотоків;

- втрата потенційної техногенної сировини;

- руйнування споруди внаслідок природно-антропогенних ерозійних процесів;

Хвостосховище № 3. Хвостосховище № 3 почали споруджувати між хвостосховищами № 1 та № 2 на місці шламонакопичувача, котрий діяв з грудня 1974 року. Останній був розміщений у природній долині р. Кропивник, русло якої відвели у штучно створений канал. Під час будівництва об’єкта виникли значні труднощі через притік великих об’ємів вод, які проявлялися у вигляді джерел в зачищеному від торфу дні споруджуваного об’єкта. Інженерно-геологічні і гідрогеологічні умови на місці запланованого будівництва були вивчені недостатньо. Вони виявилися складними, що обумовлено особливістю геологічної будови цієї ділянки. Таким чином, можна зробити висновок, що на проміжку між згаданими ділян-ками проходить зона розривного порушення насувного типу, по якому свого часу відбулося переміщення древніших соленосних відкладів на більш молоді. Імовірно, що саме це розривне порушення і контролювало виникнення русла р. Кропивник. Звідси цілком зрозуміло, що така зона не є сприятливою для спорудження будь якої інженерної споруди.

Шламонакопичувач. Шламонакопичувач уже тривалий час є переповненим. Зростання об’єму розміщених тут мінералізованих вод викликається як безпосереднім потраплянням атмосферних опадів на “дзеркало” його поверхні, так і розсоли, які стікають з північного борту першого хвостосховища. Вони перетікають крізь промоїни у кількох місцях греблі шламонакопичувача і потрапляють у прилеглу до нього чашу незавершеної першої черги третього хвостосховища. За час проведення досліджень спостерігається зменшення величини мінералізації рідкої фази. Якщо в попередні роки концентрація солей у розчині сягала 170 чи навіть 200 г/л, то за останніми даними ці значення становили близько 90 г/л.

Відвали розкривних порід. Породи від проведення розкривних робіт на кар’єрі розміщали на відвалах №1 і №4. Складування розпочато у 1967 р., спочатку у відвал №1. Площадку під складування вибрали на схід від дільниці кар’єру. Екранування основи солевідвалу №1 не здійснювали. По периферії бортів облаштували розсолозбірні канави з нахилом до розсолозбірників, з яких води відводилися в акумулюючі ємності. В середині 1979 р. складування у відвал №1 припинили, оскільки в експлуатацію було здано солевідвал №4. Два солевідвали охоплюють площу біля 90 га, в них заскладовано 26 млн. м3 розкривних порід. Відкоси солевідвалів круті, у деяких місцях відбувається значна ерозія, відбулося також часткове природне відновлення рослинного покриву. На відкосах ерозія спричинила розповсюдження відкладень, які заповнили прилеглі дренажні канави. На східному уступі ерозійні процеси призвели до розповсюдження розсолів, мулу та глини до прилеглого дренажного каналу. Виявлено десятки виходів джерел в підошві першого уступу відвалу. В посушливу пору року джерела зникають, а з появою атмосферних опадів вони знову проявляються. Мінералізація цих розсолів змінюється від 260 до понад 400 г/л. На солевідвали завозили також будівельні і промислові відходи, зокрема з магнієвого заводу, відходи хімічних виробництв калуської промислової зони, а також побутове сміття міста Калуша.

Після проведення у 2011 році робіт із рекультивації поверхня солевідвалу №1 була вирівняна, але це не захистило соляні породи від розмивання атмосферними водами. Засоленість грунтових вод нижче по нахилу земної поверхні та водоносного горизонту збільшилась.

Відвал №4. Площа основи відвалу №4 складає 39 га, заскладовано 7,4 млн. м3 соленосних порід і, крім цього, промислове та побутове сміття. В середині дев’яностих років тут було виконано більшу частину технічної рекультивації, яка полягала у перекриванні тіла солевідвалу гравійно-гальковими матеріалами. Ці породи не захистили солевміщуючі відклади від проникнення вод, тому солі активно вилуговувалися з його масиву. Тут також утворюються карсти. Вилуговування солей з товщі четвертого відвалу відбувається інтенсивніше, ніж на першому. Для збору розсолів навколо відвалів раніше були зроблені водоуловлюючі канави до збірників, звідки насосами розсоли перекачували в акумулюючі ємності. Згідно з проектом передбачалося також виконання біологічної рекультивації

На даний час комплекс цих споруд не діє. Розсолозбірні канави замулені, перегороджені зсувами. Насосні установки і розсолопровід не працюють. Тому розсоли вільно розтікаються по прилеглій території і просочуються у водоносний горизонт. Мінералізація проб, відібраних у різних точках відвалу № 4 і прилеглої площі, знаходилася у межах 120-410 г/л.

Сьогодні є очевидним, що місця для розташування відвалів вибрано невдало. Не було забезпечено надійної ізоляції основ відвалів від проникнення засолених розчинів у нижчезалягаючий водоносний горизонт. Очевидним є також і те, що передбачений у проектах спосіб рекультивації відвалів не забезпечує захисту заскладованої маси солевміщуючих порід разом із розміщеними тут промисловими та побутовими відходами від проникнення вод атмосферного походження. Виконані тут роботи, із завезення значної кількості грунту, жодним чином не вирішили проблему промивання заскладованої маси та утворення мінералізованих розчинів, що імовірно містять у собі не лище соляні компоненти, але й більш токсичні речовини. Ці розчини вільно витікають по периметру відвалів потрапляючи як безпосередньо в річкову систему, так і просочуючись у водоносний горизонт. Тому заходи із рекультивації що здійснювалися на відвалах розкривних порід лише маскували перебіг негативного процесу, були своєрідною бутафорією та даремним вирачанням значних коштів та матеріальних ресурсів.

Для різкого зменшення тривалого негативного впливу відвалів на довкілля, необхідно здійснити гідроізоляцію їх поверхні та ізолювати територію відвалів по східному і південно-східному периметру від подальшого комплексного забруднення водоносного горизонту шляхом створення протифільтраційної завіси. Це дозволить різко зменшити вимивання солей у довкілля та запобігти подальшому збільшенню ареалу засолонення який має стійку тенденцію до пиширення в напрямку міста Калуша та річки Лімниці.

У 70-х роках 20 століття в Калуші було започатковано виробництво тетрахлориду вуглецю (ТХВ) та перхлоретилену (ПХЕ), в процесі якого  утворювалось 540 тонн твердих відходів за рік, що містили  понад 90%  гексахлорбензолу (ГХБ), який  є стійким  органічним забруднювачем. Утворені високотоксичні відходи (ГХБ) через декілька років після їх накопичення було вирішено захоронити в межах спеціального полігону. Громадськість міста була стурбована імовірним негативним впливом на довкілля і здоров'я людей. Тому виступала з ініціативою встановлення постійного об'єктивного моніторингу за станом цього об'єкту. Нажаль цю законну вимогу   до цього часу не виконано.

Натомість було прийняте рішення про вивезення заскладованої речовини. Зважаючи на спосіб захоронення та враховуючи процеси корозії, яких зазнавала з часом тара було цілком очевидно, що вилучити існуючу згідно документації кількість ГХБ (близько 11 тис. т) було неможливо. Така процедура була б реальною, якщо б ця речовина в герметичній тарі зберігалася на стелажах у сухому складі. В даному випадку зазначену кількість відходів ГХБ одразу потрібно було збільшувати, імовірно,  у 5-10 разів з врахуванням значних обсягів грунтів із якими відбулося перемішування отруйної речовини.

Для санітарного очищення території детального планування застосовується планово-регулярна система з регулярним (за графіком та визначеним маршрутом) перевезенням побутових відходів спеціальним автотранспортом до місця їх подальшого перероблення/утилізації.

На ділянці ДПТ послуги у сфері поводження з відходами надаються спеціалізованим підприємством, яке обрано за результатами процедури державних закупівель. Для збирання та вивезення ТПВ задіяні спеціальні вантажні сміттєвози. Графік вивезення ТПВ з комунальних майданчиків - 3 рази на тиждень.

Збирання побутових відходів з території детального планування здійснюється на комунальних майданчиках де розташовуються пересувні контейнери для змішаних відходів та для збирання пластику.

Контейнери для великогабаритних відходів на ділянці відсутні. Збирання відходів, які можуть бути використані для повторної переробки здійснюється приватними структурами.

- 2.2.11. Акустичне забруднення

На території проектування відсутні будь які джерела шуму. Проте, за межами розробки території проектування проходять автомагістралі та залізниця із відповідними санітарно-захисними зонами.

Решта джерел шумового забруднення, такі як інженерні та комунально-складські об’єкти мають локальний вплив, що, як правило, не виходить за межі санітарно-захисної або охоронної зони об’єктів.

- 2.2.12. Радіаційне забруднення

Відповідно постанови КМУ № 106 від 23.07.1991 року і № 600 від 29.01.1994 року, територія, що проектується, не входить в перелік територій, забруднених в результаті аварії на ЧАЕС Рівні гама-фону становлять у середньому 12 мкР/год, щільність забруднення ґрунтів цезієм 137 складає менше 1 ки/км2.

Дозиметричний паспорт населеного пункту не розроблявся. Природна радіоактивність не перевищує допустимі норми згідно БДУ – 91.

Виходу радону не зареєстровано. Система планувальних обмежень відсутня.

- 2.2.13. Електромагнітне забруднення

Основними джерелом електромагнітного випромінювання на території проектування є кабельні лінії електропередачі напругою 0,4 кВ. Відповідно Постанови Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2022 р. № 1 455 «Про затвердження Правил хорони електричних мереж» охоронні зони від даних об’єктів в обидві сторони складають: КЛ-0,4 кВ – охоронна зона 1,0 метри.

Охоронна зона для трансформаторної підстанції становить 3 метри.

Санітарно-захисна зона для ЛЕП вказаної потужності не встановлюється.

Дані обмеження відносяться до постійного фактору присутності. Проектне рішення дану ситуацію враховує.

- 2.2.14. Здоров’я населення

Відповідно до чинного галузевого законодавства України форма звітності ЗОЗ у розрізі вулиць та районів не передбачена. Також реформою галузі охорони здоров’я України ліквідовано територіальний принцип обслуговування мешканців і, відповідно, пацієнт незалежно від місця його проживання, може підписати декларацію з будь-яким сімейним лікарем на території України.

Таким чином отримання статистичних показників є неможливим для жителів прилеглих територій, вулиць окремого району, оскільки у дану статистичну вибірку також включаються пацієнти інших сіл та інших областей України.

2.2.15. Природоохоронні об’єкти та території

Згідно з Постановою КМУ № 926 від 01.09.2021 р. «Про затвердження Порядку розроблення, оновлення, внесення змін та затвердження містобудівної документації» (п. 2. 26), необхідно враховувати природоохоронні території та об’єкти – території та об’єкти природно-заповідного фонду, їх функціональні та охоронні зони, території, зарезервовані з метою наступного їх заповідання, об’єкти екомережі, території Смарагдової мережі, водно-болотні угіддя міжнародного значення, біосферні резервати програми ЮНЕСКО «Людина і біосфера», об’єкти всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

На території Калузького району знаходяться території природно-заповідного фонду. В межах ПЗФ забороняється:

- розорювання земель;

- рубки головного користування;

- використання та зберігання отрутохімікатів;

- розведення вогнищ;

- засмічення та забруднення територій, влаштування сміттєзвалищ;

- розробка корисних копалин;

- порушення ґрунтового покриву та гідрологічного режиму;

- надання ділянок під будівництво, в оренду;

- інші види господарської діяльності, що можуть призвести до втрати наукової і природної цінності.

До природоохоронних територій, що підлягають особливій охороні, належать, території, що занесені до територій Смарагдової мережі – Limnytsyarivervallery UA0000357 (інтерактивний картографічний веб-застосунок «Смарагдова мережа України: база даних – SpeciesofResolution 6. Database»). Ці території створені для забезпечення збереження видів флори і фауни та типів природних оселищ, включених до Резолюції 6 (1998 р.) Конвенції про охорону дикої флори та фауни і природних середовищ існування в Європі (Бернської Конвенції). Необхідність збереження цих видів флори і фауни та типів природних оселищ є зобов’язанням України перед Радою Європи в рамках Бернської конвенції та Європейським Союзом в рамках Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами з іншої сторони (додаток ХХХ).

При плануванні або здійсненні діяльності потрібно враховувати необхідність забезпечення збереження у довгостроковій перспективі природних оселищ та видів природної фауни і флори, що підлягають особливій охороні в Європі. Додатком XXX до Угоди передбачені заходи щодо наближення національного законодавства в секторі «Охорона природи» у частині двох директив ЄС: Директива № 2009/147/ЄС про захист диких птахів (Пташина директива), Директива № 92/43/ЄС про збереження природного середовища існування дикої флори та фауни (Оселищна директива), у тому числі:

- запровадження зберігаючи захисних заходів для захисту мігруючих видів птахів;

- запровадження заходів, необхідних для збереження територій;

- встановлення системи моніторингу природоохоронного статусу оселищ та видів тощо.

Однак, питання управління територіями Смарагдової мережі на законодавчому рівні в Україні на сьогодні не врегульовано. У грудні 2020 р. в українському парламенті був зареєстрований проєкт Закону України «Про території Смарагдової мережі» (№4461). У грудні 2020 р. в українському парламенті був зареєстрований проект Закону України «Про території Смарагдової мережі» (№4461), метою якого є встановлення правових та організаційних засад визначення територій Смарагдової мережі та управління ними, правових та організаційних засад оцінки впливу на території Смарагдової мережі у процесі прийняття рішень про провадження господарської діяльності, яка  може мати значний вплив на території Смарагдової мережі, з урахуванням державних, громадських та приватних інтересів, збереження біорізноманіття, виконання зобов’язань України за міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана ВРУ.

Проектом Закону України «Про території Смарагдової мережі» (№4461) передбачено впровадження процедури оцінки впливу на територію Смарагдової мережі, здійснення якої є обов’язковим у процесі: затвердження документів державного планування, що підлягають стратегічній екологічній оцінці в порядку та відповідно до Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку»; здійснення землеустрою на загальнодержавному, регіональному та місцевому рівнях; прийняття рішень про провадження планованої діяльності, яка може мати негативний вплив на території Смарагдової мережі в порядку та відповідно до Закону України «Про оцінку впливу на довкілля»; планування господарської діяльності в межах територій Смарагдової мережі, яка не підпадає під дію Закону України «Про оцінку впливу на довкілля». Процедурі оцінки впливу на території Смарагдової мережі також підлягають інші види діяльності, що плануються в межах територій Смарагдової мережі та можуть мати негативний вплив на території Смарагдової мережі, але не підлягають процедурі оцінці впливу на довкілля згідно із Законом України «Про оцінку впливу на довкілля».

Перелік складових структурних елементів екомережі визначений статтею 5 ЗУ «Про екологічну мережу України», відповідно до якої до складових структурних елементів екологічної мережі включаються:

а) території та об’єкти природно-заповідного фонду;

б) землі водного фонду, водно-болотні угіддя, водоохоронні зони; в) землі лісового фонду;

г) полезахисні лісові смуги та інші захисні насадження, які не віднесені до земель лісового фонду;

ґ) землі оздоровчого призначення з їх природними ресурсами;

д) землі рекреаційного призначення, які використовуються для організації масового відпочинку населення і туризму та проведення спортивних заходів;

е) інші природні території та об’єкти (ділянки степової рослинності, пасовища, сіножаті, луки, кам’яні розсипи, піски, солончаки, земельні ділянки, в межах яких є природні об’єкти, що мають особливу природну цінність);

є) земельні ділянки, на яких зростають природні рослинні угруповання, занесені до Зеленої книги України;

ж) території, які є місцями перебування чи зростання видів тваринного і рослинного світу, занесених до Червоної книги України;

з) частково землі сільськогосподарського призначення екстенсивного використання - пасовища, луки, сіножаті тощо;

и) радіоактивно забруднені землі, що не використовуються та підлягають окремій охороні як природні регіони з окремим статусом.

При цьому, пунктом 1 статті 15 Закону України «Про екологічну мережу України» визначено, що проектування екомережі здійснюється шляхом розроблення регіональних, а також місцевих схем формування екомережі районів, населених пунктів та інших територій України, які затверджуються відповідними радами після їх погодження із місцевими державними адміністраціями.

Саме зведена схема формування екомережі України, регіональні та місцеві схеми формування екомережі, програми у сфері формування, збереження та використання екомережі є основами для розроблення усіх видів проектної документації при здійсненні землеустрою, розробці містобудівної документації, а також здійсненні господарської та іншої діяльності (п. 4 ст. 15 ЗУ «Про екологічну мережу України»).

Біорізноманіття: флора та фауна

Флора області нараховує понад 1500 видів рослин, що складає більше половини списку флори України. На заповідних територіях області охороняється більше 1000 видів судинних рослин, що становить майже 55 % всієї флори Українських Карпат.

Майже третина природної флори Івано-Франківщини, тобто 418 видів, потребує повної або часткової охорони. Сюди належать ендемічні та реліктові, рідкісні та зникаючі види рослин, 126 видів рослин і грибів занесено до Червоної книги України та Європейського Червоного списку, 211 – до Регіонального Червоного списку.

Видова чисельність тваринного світу Івано-Франківщини порівняно з іншими регіонами України значно багатша. Хребетні представлені 435 видами, ссавці− 74 видами, птахи− 280 видами.

На території області нараховується 36 видів представників фауни, які перебувають під загрозою зникнення і занесені до Червоної книги України. Ці види потребують систематичної роботи щодо виявлення місць їхнього перебування, проведення постійного спостереження за станом популяцій та наукових досліджень з метою розробки наукових основ їхньої охорони та відтворення.

У лісах Івано-Франківської області зосереджена більше половини флори України, половина червонокнижних видів рослин і тварин Українських Карпат особливо в гірських масивах.

Ряд екологічних проблем залишається у веденні комплексу лісового господарства. Ліс є основним ресурсом Івано-Франківської області. Окрім деревини в області активно використовуються лісові ресурси місцевого значення – гриби та дикорослі ягоди.

Крім того, озелененні території безпосередньо в межах села, відповідно до вимог Наказу Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України від 10.04.2006 № 105 «Про затвердження Правил утримання зелених насаджень у населених пунктах України» представлені:

- зеленими насадженнями загального користування – насадження, які розташовані на території парків, садів, житлових районів, між квартальних або при групі житлових будинків, скверів, бульварів, насадження на схилах, набережних, лісопарків, лугопарків і інших, які мають вільний доступ населення для відпочинку;

- зеленими насадженнями обмеженого користування – насадження на територіях громадських і житлових будинків, шкіл, дитячих установ, навчальних закладів, закладів охорони здоров'я, промислових підприємств і складських зон, санаторіїв, культурно-освітніх і спортивно-оздоровчих установ та інші;

- зеленими насадженнями спеціального користування – насадження транспортних магістралей і вулиць; на ділянках санітарно-захисних зон довкола промислових підприємств; кладовищ, ліній електропередач; лісомеліоративні, водоохоронні, вітрозахисні, протиерозійні, насадження розсадників, квітникарських господарств, пришляхові насадження в межах населених пунктів.

Рослинний покрив населеного пункту, зокрема деревні насадження, потребують впорядкування та підтримання їх в належному санітарному стані. Важливо також дотримуватись протипожежних розривів та забезпечувати протипожежну безпеку населеного пункту.

Високим залишається рівень самовільних рубок в Івано-Франківській області загалом, однак ця проблема не є суто екологічною, а набула вже й соціального характеру.

Переважаючим видом використання рослинних ресурсів має бути рекреаційний. При цьому ділянки природної рослинності виконують важливу санітарно-гігієнічну та екологічну функції.

Відповідно до частини першої та другої статті 27 ЗУ «Про рослинний світ» підприємства, установи, організації та громадяни, діяльність яких пов’язана з розміщенням, проектуванням, реконструкцією, забудовою населених пунктів, підприємств, споруд та інших об’єктів, а також введенням їх в експлуатацію, повинні передбачати і здійснювати заходи щодо збереження умов місцезростання об’єктів рослинного світу.

Різноманітний рослинний і тваринний світ області є одним з найважливіших чинників з формування екомережі, особливо в частині збереження біологічного різноманіття.

Відповідно до частини другої статті 39 ЗУ «Про тваринний світ» під час розміщення, проектування та забудови населених пунктів, підприємств, споруд та інших об’єктів, удосконалення існуючих і впровадження нових технологічних, введення в господарський обіг цілинних земель, заболочених, прибережних і зайнятих чагарниками територій, меліорації земель, здійснення лісових користувань і лісогосподарських заходів, проведення геологорозвідувальних робіт, видобування корисних копалин, визначення місць випасання і прогону свійських тварин, розроблення туристичних маршрутів та організації місць відпочинку населення повинні передбачатися і здійснюватися заходи щодо збереження середовища існування та умов розмноження тварин, забезпечення недоторканості ділянок, що становлять особливу цінність для збереження тваринного світу.

- 2.2.16. Об’єкти культурної спадщини

На території розроблення детального плану відсутні будь які об’єкти культурної спадщини.

За умови виявлення об’єктів культурної спадщини при проведенні будь-яких земельних робіт на території населеного пункту повинні виконуватися наступні норми Законів України:

1.	Обов’язкове проведення археологічних розвідок території зазначеної земельної ділянки та врахування результатів цієї розвідки при передачі земельних ділянок у власність чи користування, у тому числі під будівництво.

2.	Визначення меж територій археологічних об’єктів з їх координуванням.

3.	Укладення з користувачами охоронних договорів на всі об’єкти археологічної спадщини для забезпечення їх належної охорони і відповідно до вимог чинного законодавства (стаття 23 Закону України «Про охорону культурної спадщини»).

4.	Заборона приватизації земельних ділянок під пам’ятками та об’єктами археології (стаття 14, 17 Закону України «Про охорону культурної спадщини», листа Держкультурспадщини від 06.12.2010 №22-3609/10, листа Міністерства культури України від 19.05.2011 №344/22/15-11).

5.	Передбачення проведення охоронних археологічних досліджень у випадку планування будівництва у межах пам’яток та об’єктів археології (стаття 37 Закону України «Про охорону культурної спадщини»).

І. Закон України «Про охорону культурної спадщини»

стаття 36:

1. Якщо під час проведення будь-яких земляних робіт виявлено знахідку археологічного або історичного характеру, виконавець робіт зобов'язаний зупинити їх подальше ведення і протягом однієї доби повідомити про це відповідний орган охорони культурної спадщини, на території якого проводяться земляні роботи.

2. Земляні роботи можуть бути відновлені лише згідно з письмовим дозволом відповідного органу охорони культурної спадщини після завершення археологічних досліджень відповідної території.

та статті 37:

- Будівельні, меліоративні, шляхові та інші роботи, що можуть призвести до руйнування, знищення чи пошкодження об'єктів культурної спадщини, проводяться тільки після повного дослідження цих об'єктів за рахунок коштів замовників зазначених робіт.

- Роботи на щойно виявлених об'єктах культурної спадщини здійснюються за наявності письмового дозволу відповідного органу охорони культурної спадщини на підставі погодженої з ним науково-проектної документації.

- З метою захисту об'єктів археології, у тому числі тих, що можуть бути виявлені, проекти землеустрою щодо відведення земельних ділянок у випадках, передбачених Земельним кодексом України (2768-14), погоджуються органами охорони культурної спадщини.

ІІ. Закон України «Про охорону археологічної спадщини»

статті 19:

Юридичні і фізичні особи, у користуванні або володінні яких перебувають археологічні об'єкти або предмети, зобов'язані:

- дотримуватися всіх вимог законодавства щодо охорони і використання археологічних об'єктів або предметів;

- виконувати всі необхідні роботи виробничого характеру згідно з дозволом;

- негайно інформувати про нововиявлені об'єкти або предмети в межах території, яку вони використовують для своєї діяльності;

- сприяти і не перешкоджати будь-яким роботам з виявлення, обліку та вивчення археологічних об'єктів або предметів.

та статті 22:

Юридичні і фізичні особи, дії або бездіяльність яких завдали шкоди археологічній спадщині, несуть відповідальність відповідно до законодавства України.

Якщо документ державного планування не буде затверджено прогнозовані показники поточного стану залишаться в межах існуючих даних. Тенденції зміни стану навколишнього природного середовища та здоров`я населення матимуть коливання у відповідності до наведених статистичних даних. Виконання необхідних заходів та раціональне використання природних ресурсів при освоєнні території є особливо важливим для досягнення цілей та забезпечення умов сталого соціально-економічного розвитку міста.

# РОЗДІЛ 3. ХАРАКТЕРИСТИКА СТАНУ ДОВКІЛЛЯ, УМОВ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ НАСЕЛЕННЯ ТА СТАНУ ЙОГО ЗДОРОВ’Я
НА ТЕРИТОРІЯХ, ЯКІ ЙМОВІРНО ЗАЗНАЮТЬ ВПЛИВУ (ЗА АДМІНІСТРАТИВНИМИ ДАНИМИ, СТАТИСТИЧНОЮ ІНФОРМАЦІЄЮ ТА РЕЗУЛЬТАТАМИ ДОСЛІДЖЕНЬ)

Оцінка потенційних впливів на навколишнє середовище та людей встановила, що окрім вигоди проект може мати певний негативний вплив на довкілля у разі відсутності належного контролю за таким впливом. Тому необхідно виконувати певні дії (названі «діями по зменшенню негативного впливу на навколишнє середовище») для запобігання, скорочення чи зменшення негативних впливів пропонованого об’єкту.

Детальний план розробляється з урахуванням природо-кліматичних умов, існуючого рельєфу території, особливостей прилеглої території та забудови, з дотриманням технологічних та санітарних розривів, з урахуванням взаємозв’язків основних та допоміжних споруд.

При реалізації прийнятого варіанту планованої діяльності щодо детального плану території для будівництва модульної котельні в районі вул. Б.Хмельницького,18 в м. Калуш Івано-Франківської області можливі ймовірні впливи планованої діяльності на наступні фактори довкілля:

Здоров’я населення

Вплив на здоров’я населення оцінюється як допустимий. Проектом передбачається система заходів безпеки, спрямована на запобігання виникненню аварійних ситуацій, попередження їх розвитку, обмеження масштабів і наслідків аварій, мінімізацію шкідливого техногенного впливу на навколишнє середовище при нормальній експлуатації технологічного обладнання та при аваріях на ньому, що включає технічні та організаційні заходи.

Повітряне середовище

Планований об’єкт передбачає утворення будь-яких забруднюючих речовин і виділення їх в атмосферне повітря в межах нормативних параметрів. При виконанні будівельних робіт (реконструкції) на ділянці можливо виникнення навантаження на атмосферне середовище, що носить тимчасовий характер, тривалість якого визначається розрахунковим терміном проведення будівельних робіт. Проектом не передбачається (заборонено) застосовувати в процесі будівництва речовини, будівельні матеріали, які не мають сертифікатів якості України. До експлуатації допускати механізми виключно у справному технічному стані. Здійснювати постійний екологічний контроль процесу будівництва. Фізичний вплив на атмосферне повітря не перевищить встановлених норм. Джерела фізичного впливу об’єкту будівництва слід ізолювати та розташувати на певній віддалі до найближчої житлової забудови, що дасть можливість забезпечити дотримання величин рівнів еквівалентного та максимального звуку на межі житлової забудови в день - 55 дБА і 70 дБА, відповідно, а вночі 45 дБА і 60 дБА, відповідно, як цього вимагає ДСП 173-96 «Державні санітарні правила планування та забудови населених пунктів України (далі ДСП 173-96)». В результаті основної планованої діяльності модульної котельні виділення в атмосферне повітря забруднюючих речовин відбувається в результаті безпосередньої роботи технологічного устаткування, а саме оксиду вуглецю, діоксиду азоту, сірчаного ангідриду та пилу неорганічного, для яких необхідно провести розрахунок розсіювання шкідливих речовин. Проведені розрахунки розсіювання забруднюючих речовин повинні визначити, що закладені проектом рішення на території котельні та на межі найближчої житлової забудови забезпечать значення концентрацій забруднюючих речовин у приземному шарі атмосфери, що відповідають або будуть нижче значень максимально разових граничнодопустимих концентрацій речовин. При експлуатації котельні прийняті проектом заходи збережуть рівновагу і знизять екологічне навантаження на довкілля в районі розташування об’єкта, що проектується, і не спричинять погіршення стану атмосферного повітря.

Для запобігання негативного впливу на повітряне середовище та з метою

скорочення викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря проектом передбачається:

- використання обладнання з високими екологічними характеристиками та систем очистки димових газів від шкідливих складових;

- контроль за щільністю всіх з’єднань.

При експлуатації обладнання передбачається комплекс організаційно-технічних

заходів, направлених на зменшення викидів забруднюючих речовин в атмосферне

повітря, а саме:

- дотримання вимог технологічного регламенту, вимог пожежної безпеки;

- підтримка повної технічної готовності обладнання і герметичності трубопроводів;

- збереження обладнання в справному експлуатаційному стані;

- проведення систематичного контролю за герметичністю клапанів, арматури та з’єднань трубопроводів;

- додержання встановлених нормативів ГДВ забруднюючих речовин в атмосферне повітря;

- регулювання викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря в періоди несприятливих метеорологічних умов (НМУ). У періоди, коли метеорологічні умови сприяють накопиченню забруднюючих речовин у приземному шарі атмосфери, концентрації забруднювачів можуть різко збільшуватись. Для запобігання високого рівня забруднення необхідне своєчасне прогнозування таких умов, оповіщення та своєчасне скорочення викидів в атмосферу. Необхідність розроблення заходів щодо регулювання викидів в атмосферне

повітря в період несприятливих метеорологічних умов (НМУ) обґрунтовується

територіальними органами управління по гідрометеорології та контролю стану

природного середовища.

Мікроклімат

Проектована діяльність не чинить активного і масштабного впливу на мікрокліматичні умови, відсутнє значне теплове забруднення, випаровування у великих масштабах та інше.

Планована діяльність не чинить впливу на температуру, швидкість вітру, вологість, атмосферні інверсії, тривалість туманних періодів та інше.

Оцінка впливу на водне середовище

Детальний план території не передбачає створення об’єктів (підприємств), діяльність яких призведе до збільшення обсягів скидів забруднених вод у поверхневі води. Негативних впливів на водне середовище, порушення гідродинамічного режиму, виснаження поверхневих та підземних водних ресурсів, надходження у водне середовище забруднюючих речовин не відбуватиметься. Планована діяльність не чинитиме шкідливого впливу на водне середовище і не суперечитиме Водному кодексу України.

Оцінка впливу на земельні ресурси

Розміщення модульної котельні передбачається на ділянці, загальна площа якої становить 6,0 га. Додаткового вилучення земельних ділянок не передбачається. Ділянка розташована в районі вул. Хіміків,18  в м. Калуш Івано-Франківської області. Об’єкт не має неорганізованих забруднених стоків, які можуть потрапити у ґрунт. Викиди від роботи котельні не вплинуть на геохімічний склад ґрунту. Організація рельєфу ділянки діюча і виконана з урахуванням нормативних ухилів проїздів, майданчиків та інших територій.

Вплив на ґрунт та надра

Заходи для забезпечення нормативного стану земельних ресурсів під час будівництва включають: обов’язкове дотримання меж територій, відведених для будівництва; всі будівельні матеріали мають бути розміщені на спеціально відведеній ділянці з твердим покриттям; контроль за роботою інженерного обладнання, механізмів і транспортних засобів. Небезпека зрушення земної поверхні під впливом природних або антропогенних явищ, а також під впливом планованої діяльності, відсутня.

Оцінка впливів на рослинний і тваринний світ

Діяльність в галузі захисту зелених насаджень в містах та населених пунктах регламентують Закони України «Про охорону навколишнього природного середовища», «Про рослинний світ», «Про природно-заповідний фонд України», Лісовий кодекс та Правила утримання зелених насаджень міст та інших населених пунктів України (затверджуються Державним комітетом України з питань житлово-комунального господарства) тощо. Даним проектом не передбачається зміна існуючих рішень, які б впливали на рослинний і тваринний світ.

Оцінка можливого шумового навантаження

Постійні технологічні джерела шуму на планованому об’єкті в період його експлуатації відсутні. Відбуватиметься короткочасний незначний шум при здійсненні будівельних робіт та при заїздах обслуговуючого автотранспорту на територію планованого об’єкту, а також при маневруваннях автотранспорту.

Рівень шумового навантаження в період будівельно-монтажних, ремонтних робіт та в період експлуатації планованого об’єкту на межі найближчої житлової забудови не перевищить встановлені санітарно-гігієнічні нормативи(відповідно до «Державних санітарних правил планування та забудови населених пунктів. ДСП-173-96» та ДБН В.1.1-31:2013 «Захист територій, будинків і споруд від шуму», еквівалентний допустимий рівень звуку на території, що безпосередньо прилягає до житлових будинків вночі становить 45 дБА, а вдень – 55 дБА).

Також одним із видів впливу на навколишнє середовище в процесі експлуатації об’єкта, що проектується, є шум від основного технологічного обладнання. Дані величини шуму, яке утворює обладнання, наведені в еквівалентних значеннях на підставі паспортів на обладнання. Враховуючи те, що рівень шуму від обладнання, яке проектується в котельні, теоретично не збільшить рівень шуму в котельні, а проектом передбачені додаткові конструктивні заходи для зменшення шумового навантаження (нові сучасні  насоси), рівень шумового впливу на населення в районі котельні буде відповідати нормативним значенням еквівалентного шуму, відповідно до додатку 16, ДСП 173-96.

Джерел вібраційного навантаження при експлуатації даних об’єктів не передбачається.

Оцінка можливого електромагнітного випромінювання.

На об'єктах запланованої діяльності не передбачено використання обладнання, в процесі роботи якого може виділятися променисте тепло (обладнання для розливання металу, гарячої прокатки, закладці в електричні печі і виїмку з них виробів, заготовок, генераторні лампи, випрямлячі та ін.), а також обладнання, що виділяє конвективне тепло.

На території об'єкта також не заплановано використання обладнання, в якому генерується ультразвук, і обладнання, при експлуатації якого ультразвук виникає як супутній фактор, що поширюється повітряним або контактним шляхом.

Не запроектовано використання установок (обладнання), що є джерелами іонізуючого випромінювання (альфа-, бета,гамма- випромінювання, рентгенівського випромінювання, потоків нейтронів та інших ядерних частинок).

В місцях можливого перебування людей відсутні штучні джерела електромагнітних полів (ЕМП) - установки ТВЧ, радіолокаційне та радіомовні станції, промислові установки високочастотного нагріву, електроенергетичні установки, відкриті розподільні пристрої (ВРП) та інші, при роботі яких виникають інтенсивні електромагнітні поля.

В електричних мережах високої напруги утворюються електромагнітні поля частотою 50 Гц. Електромагнітне випромінювання можна розглядати як одну з різновидів енергетичного забруднення в силу того, що воно негативно діє на організм людини, на інші живі організми і негативно впливає на екологічні системи.

В будівлі планових об’єктів використовуватимуться установки змінного струму частотою 50 Гц і напругою 220/380 В, тобто до 1 кВ, тому немає необхідності захисту від впливу електричного поля.

Безпеку місцевих мешканців від можливих джерел зовнішнього іонізуючого випромінювання, що проживає в районі розташування проектованої діяльності буде забезпечуватися загальним радіаційним контролем приміщень в будівлях розглянутих об’єктах при його введенні в експлуатацію після закінчення будівництва об’єкта.

Відходи

Територію проведення будівельних робіт планується оснастити контейнерами (інвентарними) для роздільного збору ТПВ та будівельних відходів.

Відходи, які утворюються, тимчасово зберігатимуть на території проведення будівельних робіт у спеціально відведеному для цього місці, з подальшим вивезенням ліцензованим підприємством згідно укладених угод.

Вивіз утворених ТПВ передбачається по існуючій схемі санітарного очищення міста.

Для забезпечення виконання вимог ЗУ «Про відходи», Національної стратегії управління відходами до 2030 року (Розпорядження Кабінету Міністрів України від 8 листопада 2017 р. № 820-р) та «Програми поводження з твердими побутовими відходами» (постанова Кабінету Міністрів України від 04.04.2004 р. № 265) на території детального плану передбачається організація роздільного збору ресурсоцінних компонентів відходів з подальшою передачею спеціалізованому підприємству, що має відповідну ліцензію Мінприроди на здійснення операцій у сфері поводження з відходами за укладанням договору.

Виходячи з цього, передбачається встановлення огороджених майданчиків з твердим покриттям для розміщення контейнерів роздільного збору відходів з санітарним розривом 20 м (відповідно Наказу від 17.03.2011 р. № 145 «Про затвердження Державних санітарних норм та правил утримання територій населених місць»).

Об’єкти культурної спадщини

Об’єкти культурної спадщини в межах розробки детального плану території відсутні. Тому, в наслідок реалізації запроектованих рішень не очікується негативного впливу на об’єкти культурної спадщини.

# РОЗДІЛ 4. ЕКОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ, У ТОМУ ЧИСЛІ РИЗИКИ ВПЛИВУ НА ЗДОРОВ’Я НАСЕЛЕННЯ, ЯКІ СТОСУЮТЬСЯ ДОКУМЕНТА ДЕРЖАВНОГО ПЛАНУВАННЯ, ЗОКРЕМА ЩОДО ТЕРИТОРІЙ З ПРИРОДООХОРОННИМ СТАТУСОМ (ЗА АДМІНІСТРАТИВНИМИ ДАНИМИ, СТАТИСТИЧНОЮ ІНФОРМАЦІЄЮ ТА РЕЗУЛЬТАТАМИ ДОСЛІДЖЕНЬ)

Екологічні проблеми, у тому числі ризики впливу на здоров’я населення, які стосуються даного документа державного планування, зокрема щодо територій з природоохоронним статусом, відсутні. Обґрунтуванням для визначення такої відсутності екологічних проблем є наступне:

- Планові об’єкти не є об’єктами, на якому утворюватимуться при експлуатації викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря, не скидатимуться стічні води у поверхневі водойми, не утворюватимуться в значних кількостях небезпечні промислові відходи тощо.

- Негативні ендогенні та екзогенні процеси, явища природного та техногенного походження (тектонічні, сейсмічні, зсувні, селеві, зміни напруженого стану і властивостей масивів порід, деформації земної поверхні) не передбачаються.

- Негативного впливу на стан здоров’я чи захворюваність, а також погіршення умов життєдіяльності місцевого населення не передбачається. Рівні шуму, вібрації, іонізуючого випромінювання не будуть перевищувати норми допустимого впливу.

- Розміщення об’єктів проектування на вказаній території не пошкодять існуючого ландшафту, так як будуть витримані всі вимоги нормативних документів, пов’язаних з плануванням та забудовою населених пунктів.

Ареали проживання рідкісних тварин, місця зростання рідкісних рослин в межах проектування відсутні. Значних і незворотних змін в екосистемі дослідженої території в результаті будівництва/експлуатації об’єктів планової діяльності не прогнозується.

Об’єкти планової діяльності не будуть мати серйозний вплив на екологічну ситуацію району та не посилюватимуть вже наявні екологічні проблеми даного регіону. Ділянка, що розглядається, не відноситься до земель водного фонду, прибережно-захисних смуг, лісогосподарських земель, територій історико-культурного, природо-заповідного, рекреаційного чи оздоровчого призначення.

Отже, частина існуючих планувальних обмежень та їх правовий режим залишаються діяти і на перспективу відповідно до існуючого стану, окрім тих що пов’язані з реалізацією проектних рішень містобудівної документації.

Також, відповідно до проектних рішень, передбачається будівництво модульної котельні. Таким чином, розміщення проектних споруд інженерної інфраструктури потребує врахування планувальних обмежень, що визначені відповідними будівельними і санітарними нормами:

- Охоронна зона уздовж об’єкта енергетичної системи (кабельна лінія електропередачі  потужністю 0,4 кВ) розміром 1,0 метр, згідно Постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Правил охорони електричних мереж» №1455 від 27.12.22р.

- Охоронна зона інженерних комунікацій (газопровід низького тиску) розміром 2 метри, згідно ДБН Б.2.2-12:2019, додаток И.1;

- Охоронна зона інженерних комунікацій (господарсько-питний водопровід) розміром 5 метри, згідно ДБН В.2.5-74:2013 «Водопостачання. Основні положення проектування»;

- Охоронна зона інженерних комунікацій (самопливна каналізаційна мережа) розміром 3 метри, згідно ДБН В.2.5-75:2013 «Каналізація. Зовнішні мережі та споруди».

- Охоронна зона трансформаторної підстанції (ТП -10/0,4 кВ) розміром 3 метри, згідно Постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Правил охорони електричних мереж» №1455 від 27.12.22р.

- Санітарна захисна зона (відстань) від модульної твердопаливної котельні пропонується встановити розміром  20 метрів. Відповідно ДСП 173-96, п.5.4, санітарно-захисна зона встановлюється від джерел шкідливості до межі житлової забудови. Отже, СЗЗ повинна встановлюватись від димової труби на підставі розрахунків розсіювання шкідливих викидів і від стін будівлі котельні по розрахунку акустичного забруднення (шуму). Усі розрахунки приземних концентрацій забруднюючих речовин, які виділяються котельнею та величина еквівалентного шуму від роботи обладнання повинні виконуватись у складі роботи ОВД даного об’єкту. За відсутності на час розробки СЕО «Детального плану для будівництва модульної котельні в районі вул. Хіміків,18  в м. Калуш Івано-Франківської області» відповідних розрахунків та розробленого ОВД, враховуємо матеріали об’єктів-аналогів, для яких розрахунок приземних концентрацій забруднюючих речовин та величина еквівалентного шуму мають значення нижче нормативних і,як наслідок, санітарно-захисна зона може не встановлюватись. Але, враховуючи те, що котельня є виробничим об’єктом з можливими процесами, які можуть кваліфікуватись як шкідливі, то пропонується встановити для модульної газової котельні санітарно-захисну зону розміром 20 метрів.

Ризики для здоров’я людей, та довкілля

Екологічний ризик - ймовірність настання події, що має несприятливі наслідки для навколишнього середовища і здоров’я населення, зумовленого прогнозованим негативним впливом господарської та іншої діяльності, яка створює загрозу виникнення надзвичайних ситуацій природного або техногенного характеру.

Оцінка ризику впливу планованої діяльності на здоров’я населення виконана відповідно до методичних рекомендацій МР 2.2.12-142-2007 «Оцінка ризиків для здоров’я населення від забруднення атмосферного повітря», затверджених наказом МОЗ України від 13.04.07 № 184.

Оцінка ризику впливу планованої діяльності на здоров’я населення визначається з урахуванням концентрацій пріоритетних забруднюючих речовин. При цьому виявлено чинники розвитку канцерогенного і неканцерогенного ефектів. Оцінка соціального ризику планованої діяльності. Соціальний ризик планової діяльності визначається як ризик для групи людей, на яку може вплинути впровадження об’єкта господарської діяльності з урахуванням особливостей природно-техногенної системи.

Негативного впливу на стан здоров’я чи захворюваність, а також погіршення умов життєдіяльності місцевого населення не передбачається. Рівні шуму, вібрації, іонізуючого випромінювання не будуть перевищувати норми допустимого впливу.

Таким чином, на підставі вище викладеного можна зробити наступний висновок: ризики впливу на здоров’я населення, які стосуються документа державного планування, є вкрай малі, а це свідчать про прийнятність планової діяльності на здоров’я людини.

Перелік екологічних проблем

| Екологічна проблема (або проблема пов’язана із здоров’ям населення) | Чинники що спричиняють проблему | Стратегічні програми, що передбачають розв’язання проблеми |
| --- | --- | --- |
| Атмосферне повітря |  |  |
| Забруднене повітря | Забруднення повітря автомобільним транспортом недостатність зелених зон спеціального призначення | Програма охорони навколишнього природного середовища Івано-Франківської області до 2025 року. |
| Соціально-економічний стан |  |  |
| Слабкий розвиток інженерних мереж зокрема теплопостачання |  |  |

Вплив на території з природоохоронним статусом

Стосовно територій з природоохоронним статусом слід зазначити, що при прийнятті проектних рішень щодо планувальної організації території проведено аналіз щодо існуючих та перспективних до заповідання територій та об’єктів природно-заповідного фонду, складових елементів екологічної мережі, інших особливо цінних природних територій, що мають значення для охорони біорізноманіття на міжнародному рівні. Після вивчення даних щодо наявності таких територій, визначено, що на території ДПТ, що оцінюється існуючі та перспективні об’єкти ПЗФ відсутні. На території ДПТ ділянки, що включені до перспективних об’єктів Смарагдової мережі України відсутні. Території, що входять або передбачаються до включення до переліку водно-болотних угідь міжнародного значення, що охороняється Рамсарською конвенцією, відсутні. Території, що є частиною біосферних резерватів програми ЮНЕСКО «Людина і біосфера» відсутні. Об’єкти всесвітньої спадщини ЮНЕСКО в межах території, що оцінюється відсутні.

# РОЗДІЛ 5. ЗОБОВ’ЯЗАННЯ У СФЕРІ ОХОРОНИ ДОВКІЛЛЯ, У ТОМУ ЧИСЛІ, ПОВ’ЯЗАНІ ІЗ ЗАПОБІГАННЯМ НЕГАТИВНОМУ ВПЛИВУ НА ЗДОРОВ’Я НАСЕЛЕННЯ, ВСТАНОВЛЕНІ НА МІЖНАРОДНОМУ, ДЕРЖАВНОМУ ТА ІНШИХ РІВНЯХ, ЩО СТОСУЮТЬСЯ ДОКУМЕНТА ДЕРЖАВНОГО ПЛАНУВАННЯ, А ТАКОЖ ШЛЯХИ ВРАХУВАННЯ ТАКИХ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ ПІД ЧАС ПІДГОТОВКИ ДОКУМЕНТА ДЕРЖАВНОГО ПЛАНУВАННЯ

При проектуванні, розміщенні, будівництві, введенні в дію нових і реконструкції діючих підприємств, споруд та інших об'єктів, удосконаленні існуючих і впровадженні нових технологічних процесів та устаткування, а також в процесі експлуатації цих об’єктів забезпечується екологічна безпека території, раціональне використання природних ресурсів, додержання нормативів шкідливих впливів на навколишнє природне середовище. При цьому повинні передбачатися вловлювання, утилізація, знешкодження шкідливих речовин і відходів або повна їх ліквідація, виконання інших вимог щодо охорони навколишнього природного середовища і здоров'я людей.

Документом державного планування є Детальний план території, який є видом містобудівної документації на місцевому рівні, що визначає планувальну організацію та розвиток частини території.

Проектні рішення ДПТ розроблено згідно Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища», а саме: Статті 3 «Основні принципи охорони навколишнього природного середовища».

Відповідно до нормативно-правової бази України було прийнято ряд зобов’язань:

1)	пріоритетність вимог екологічної безпеки, обов’язковість додержання екологічних стандартів, нормативів та лімітів використання природних ресурсів;

2)	виконання ряду заходів, що гарантують екологічну безпеку середовища для життя і здоров’я людей, а також запобіжний характер заходів щодо охорони навколишнього природного середовища;

3)	планова діяльність не передбачає вилучення будь-якого невідновного ресурсу;

4)	проектне спрямування на збереження просторової та видової різноманітності і цілісності природних об'єктів і комплексів;

5)	узгодження екологічних, економічних та соціальних інтересів суспільства на основі поєднання міждисциплінарних знань екологічних, соціальних, природничих і технічних наук та прогнозування стану навколишнього природного середовища в рамках проведення процедури Стратегічної екологічної оцінки проекту детального плану території було обґрунтовано;

6)	забезпечення загальної доступності матеріалів детального плану території та самого Звіту СЕО відповідно до вимог Закону України «Про доступ до публічної інформації» шляхом надання їх за запитом на інформацію, оприлюднення на веб-сайті органу місцевого самоврядування, у тому числі у формі відкритих даних, на єдиному державному веб-порталі відкритих даних, у місцевих періодичних друкованих засобах масової інформації, у загальнодоступному місці приміщення органу місцевого самоврядування, що розкриває питання щодо гласності і демократизму при прийнятті рішень, реалізація яких впливає на стан навколишнього природного середовища, формування у населення екологічного світогляду;

7)	у Звіті СЕО надання інформації щодо обґрунтованого нормування впливу планової діяльності на навколишнє природне середовище;

8)	поєднання заходів стимулювання і відповідальності у справі охорони навколишнього природного середовища;

З метою охорони і оздоровлення навколишнього середовища детальним планом рекомендовано виконати ряд планувальних і технічних заходів. Зобов’язання у сфері планування та забудови населених пунктів

З метою дотримання вимог до розміщення та організації сельбищної території, необхідно забезпечити виконання «Державних санітарних правил планування та забудови населених пунктів», а саме п.4 ДСП 173-96. Організація сельбищних територій населених пунктів повинна створити максимально сприятливі умови проживання населення з урахуванням нормативного забезпечення повним набором установ соціального, культурного та побутового обслуговування населення, додержання нормативних показників густоти населення на території житлових кварталів та районів, якості навколишнього середовища та мікроклімату, вимог до організації та благоустрою присадибних територій, транспортної та інженерної інфраструктури відповідно до діючих будівельних і санітарних норм та правил.

Зобов’язання у сфері охорони водних ресурсів

З метою охорони поверхневих водних об’єктів від забруднення і засмічення та збереження їх водності необхідно забезпечити дотримання ст. 88, 89 Водного кодексу України. При виникненні аварійних забруднень водних ресурсів суб’єкт господарювання повинен своєчасно проінформувати центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів, а також проведені роботи, пов’язані з ліквідацією наслідків аварій, які можуть спричинити погіршення якості води, у відповідності до вимог статті 44 Водного кодексу України.

У разі забруднення підземних вод необхідно вжити заходи щодо встановлення причини, з яких це сталося, і за пропозиціями відповідних державних органів влади впровадити відповідні заходи щодо їх відтворення. В аварійних ситуаціях, пов’язаних з їх забрудненнями, що можуть шкідливо вплинути на здоров’я людей і стан водних екосистем необхідно негайно розпочати ліквідацію її наслідків і повідомити про аварію центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр, центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері розвитку водного господарства, центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері санітарного та епідемічного благополуччя населення, обласну державну адміністрацію та відповідну раду.

Заходи щодо забезпечення нормативного стану поверхневих і підземних вод при будівництві включають: влаштування будівельного майданчика з твердим покриттям; організація водовідведення дощових та талих вод; недопущення на території будівельного майданчика витоку нафтопродуктів та масел із несправного автотранспорту.

Зобов’язання у сфері охорони атмосферного повітря

Відповідно до вимог Закону України «Про охорону атмосферного повітря» необхідно розробити спеціальні заходи щодо охорони атмосферного повітря на випадок виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, а також вживати заходи для ліквідації причин, наслідків забруднення атмосферного повітря. Заходи щодо забезпечення нормативного стану атмосферного повітря при будівництві включають: контроль за точним дотриманням технології виконання робіт; розосередження в часі роботи будівельних машин і механізмів, не задіяних в єдиному безперервному технологічному процесі; дотримання заходів щодо попередження загазованості повітря – всі машини, що працюють на будмайданчику з двигунами внутрішнього згоряння повинні бути перевірені на токсичність вихлопних газів; виключення роботи машин і механізмів на холостому ходу; максимально можливе скорочення викидів забруднюючих речовин в атмосферне середовище; герметизація технологічного обладнання; здійснення контролю за точним дотриманням технологічного регламенту роботи обладнання, роботою контрольно-вимірювальних пристроїв.

Зобов’язання у сфері охорони земель

Відповідно до вимог Закону України «Про охорону земель» необхідно своєчасно проінформувати відповідні органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування про стан, деградацію та забруднення земельних ділянок. У разі можливого забруднення земель небезпечними відходами, у тому числі аварійними викидами від стаціонарних і пересувних джерел за рішенням місцевої державної адміністрації або органу місцевого самоврядування проводитимуться постійні або періодичні обстеження хімічного складу ґрунтів з метою виявлення та визначення їх негативного впливу на здоров’я людини, а також окремих видів природних ресурсів і довкілля в цілому. Заходи по охороні ґрунтів та земельних ресурсів включають: обов’язкове дотримання меж території, відведеної для будівництва; регулярні поставки будівельних матеріалів у міру просування будівництва, без складування великих партій на будівельному майданчику; розміщення будівельних матеріалів на спеціально відведеній ділянці з твердим покриттям; забороняється спалювання всіх видів горючих відходів на території будівельного майданчика.

Зобов’язання у разі виникнення надзвичайної екологічної ситуації

Зона надзвичайної екологічної ситуації - окрема місцевість України, на якій виникла надзвичайна екологічна ситуація. Надзвичайна екологічна ситуація-надзвичайна ситуація, при якій на окремій місцевості сталися негативні зміни в навколишньому природному середовищі, що потребують застосування надзвичайних заходів з боку держави. У разі оголошення на території планованої діяльності зони надзвичайної екологічної ситуації необхідно: неухильно дотримуватись встановленого правового режиму зони надзвичайної екологічної ситуації; провести мобілізацію ресурсів та зміну режиму роботи з метою проведення аварійно-рятувальних та відновлювальних робіт; вжити заходів щодо нормалізації екологічного стану на території планованої діяльності.

При проектуванні планованого об’єкту враховані вимоги: ДБН Б.1.1-14:2012 «Склад та зміст детального плану території», ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування та забудова територій», ДБН В.2.3-5-2018 «Вулиці та дороги населених пунктів», ДБН В.2.5-74:2013«Водопостачання.Основні положення проектування», ДБН В.2.5-75:2013 «Каналізація. Зовнішні мережі та споруди», ДБН В.1.1-7-2016 «Пожежна безпека об’єктів будівництва», ДБН В.2.2-15-2019 «Житлові будинки», ДБН В.2.2-9-2018 «Громадські будинки та споруди», ДСП 173-96 «Державні санітарні правила планування та забудови населених пунктів».

Законом встановлено, що використання природних ресурсів громадянами, підприємствами, установами та організаціями здійснюється з додержанням обов’язкових екологічних вимог: раціонального і економного використання природних ресурсів на основі широкого застосування новітніх технологій; здійснення заходів щодо запобігання псуванню, забрудненню, виснаженню природних ресурсів, негативному впливу на стан навколишнього природного середовища; здійснення заходів щодо відтворення відновлюваних природних ресурсів; застосування біологічних, хімічних та інших методів поліпшення якості природних ресурсів, які забезпечують охорону навколишнього природного середовища і безпеку здоров’я населення; збереження територій та об’єктів природно-заповідного фонду, а також інших територій, що підлягають особливій охороні; здійснення господарської та іншої діяльності без порушення екологічних прав інших осіб.

# РОЗДІЛ 6. ОПИС НАСЛІДКІВ ДЛЯ ДОВКІЛЛЯ, У ТОМУ ЧИСЛІ ДЛЯ ЗДОРОВ’Я НАСЕЛЕННЯ, У ТОМУ ЧИСЛІ ВТОРИННИХ, КУМУЛЯТИВНИХ, СИНЕРГІЧНИХ, КОРОТКО-, СЕРЕДНЬО- ТА ДОВГОСТРОКОВИХ(1, 3-5 ТА 10-15 РОКІВ ВІДПОВІДНО, А ЗА НЕОБХІДНОСТІ - 50-100 РОКІВ), ПОСТІЙНИХ І ТИМЧАСОВИХ, ПОЗИТИВНИХ І НЕГАТИВНИХ НАСЛІДКІВ

Наслідки для довкілля, у тому числі для здоров’я населення - це будь які ймовірні наслідки для флори, фауни, біорізноманіття, ґрунту, клімату, повітря, води, ландшафту (включаючи техногенного), природних територій та об’єктів, безпеки життєдіяльності населення та його здоров’я, матеріальних активів, об'єктів культурної спадщини та взаємодія цих факторів.

За походженням екологічний вплив може бути первинним, тобто безпосередньо пов’язаним з впливом проекту на екосистему і вторинним, що є наслідком первинних змін в екосистемі.

Під кумулятивним впливом розуміється сукупність впливів від реалізації планованої діяльності та інших, що існують або плануються в найближчому майбутньому, видів діяльності, які можуть призвести до значних негативних або позитивних впливів на навколишнє середовище або соціально-економічні умови, і які б не виявилися  разі відсутності інших видів діяльності, крім самої планованої діяльності.

Кумулятивні ефекти можуть виникати з незначних за своїми окремими діями факторів, які, працюючи разом протягом тривалого періоду часу поступово накопичуючись, підсумовуючись згодом в одному і тому ж районі, можуть викликати значні наслідки.

Акумуляція впливів відбувається в тому випадку, коли антропогенний вплив або інші фізичні або хімічні впливи на екосистему протягом часу перевершують її можливість їх асиміляції або трансформації. Оцінка кумулятивного впливу на довкілля може бути проведена як за даними результатів безпосереднього спостереження за станом довкілля (стаціонарні пости, систематичні лабораторно-інструментальні вимірювання), так і на підставі даних, отриманих за затвердженими розрахунковими методами. При цьому, при формуванні оціночних даних впливу на довкілля, слід враховувати розміри та характер досліджуваної території та наявність на ній всіх джерел забруднення навколишнього середовища – потенційних вкладників у загальний (фоновий) стан забруднення. Саме фонове забруднення і буде характеризувати кумулятивний вплив всіх наявних на конкретній території об’єктів.

На прилеглій до об’єкту території великі підприємства – забруднювачі атмосферного повітря – відсутні. При дотриманні та виконанні всіх передбачених комплексних захисних і охоронних заходів, що відповідають діючим нормативним вимогам, можливість виникнення кумулятивного впливу, який супроводжуються негативними екологічними наслідками та понаднормативними викидами в атмосферне повітря забруднюючих речовин не передбачається.

Особливості кліматичних умов, які сприяють зростанню інтенсивності впливів планованої діяльності на навколишнє середовище – відсутні.

Аналіз ймовірного впливу в разі виконання ДДП

| Сфера впливу | Опис ймовірного впливу | Характер впливу | Заходи щодо зменшення шкідливого впливу |
| --- | --- | --- | --- |
| атмосфера | Викиди відпрацьованих газів | - | - |
| клімат | Викиди парникових газів Утворення теплової енергії | - | - |
| водний басейн | Не очікується впливу | 0 | Відсутні за позитивністю впливу |
| ґрунти | Не очікується впливу | 0 | Відсутні за позитивністю впливу |
| біорізноманіття | Не очікується впливу | 0 | - |
| здоров’я населення | Підвищення рівня безпеки системи опалення будівель; Розвиток інженерних мереж теплопостачання | + | Відсутні за позитивністю впливу |
| соціально-економічна сфера |  |  |  |

Вплив на довкілля під час будівництва передбачається однотипний, має тимчасові прояви та не лишає суттєвих наслідків як для стану навколишнього середовища, так і здоров’я населення за дотримання норм та правил роботи під час будівництва. Пом’якшуючі та запобіжні заходи щодо впливу на довкілля розробляються на стадії робочого проекту.

Очікуваний вплив на довкілля під час будівництва та проведення робіт з благоустрою

| Сфера впливу | Очікуваний вплив | Пом’якшувальні заходи |
| --- | --- | --- |
| атмосфера | Забруднення повітря пилом, шумом, відпрацьованими газами від роботи технологічного устаткування | Дотримання захисних зон та правил безпеки при проведенні будівельних та монтажних робіт |
| клімат | Тимчасовий негативний вплив за рахунок викидів парникових газів | Збільшення озеленення для нейтралізації парникових газів |
| водний басейн | Тимчасове забруднення під час будівництва гідротехнічних споруд та берегоукріплення | Дотримання норм та правил проведення робіт |
| ґрунти | Деградація ґрунтів від механічного пошкодження; Забруднення ґрунтів фрагментами відходів будівництва | Дотримання норм та правил при використання техніки; Своєчасне вивезення будівельних відходів та сміття |
| біорізноманіття | Не очікується | Не очікується |
| здоров’я населення | Прямого впливу при дотримання норм та правил не очікується | Дотримання норм та правил в процес будівництва |
| соціально-економічна сфера | Створення робочих місць на період будівництва; Збільшення надходжень до бюджету (тимчасово) | - |

З наведеного аналізу видно, що виконання детального плану території вчинятиме помірний шкідливий вплив на довкілля в межах проектованої ділянки, який буде мати прояв у вигляді забруднення атмосферного повітря під час будівництва та мати суто позитивний вплив на довкілля у подальшому – після виконання планувальних рішень.

Основним впливом під час робіт будуть:

- Забруднення атмосферного повітря (тимчасове);

- Створення додаткових робочих місць (тимчасових);

- Збільшення надходжень до бюджету (тимчасово);

Синергічні наслідки – сумарний ефект, який полягає у тому, що при взаємодії 2-хабо більше факторів їх дія суттєво переважає дію кожного окремо компоненту – відсутні.

Коротко- та середньострокові наслідки (1, 3-5, 10-15 років) наразі відсутні. З боку соціально-економічних умов провадження діяльності буде мати позитивний наслідок, так як це збільшить кількість робочих місць для місцевого населення і дасть можливість поповнювати місцеві бюджети за рахунок відповідних податків.

Тимчасові наслідки для довкілля:

- при виконанні підготовчих та будівельних робіт вплив на навколишнє середовище на атмосферне повітря матиме короткочасний та локальний характер, викиди здійснюватимуться при роботі двигунів будівельних машин та механізмів, при здійсненні зварювальних робіт, земельних робіт, при фарбуванні металевих поверхонь.

Значного негативного впливу під час планованої діяльності на довкілля та здоров’я населення не передбачається.

Вплив на культурну спадщину:

- реалізація планової діяльності не призведе до негативного впливу на наявні об'єкти історико-культурної спадщини у зв’язку з їх відсутністю на території.

Ймовірні наслідки впливу на довкілля у короткостроковій перспективі

| Сфера впливу | Опис ймовірних наслідків | Характер впливу | Заходи що пом’якшують негативний вплив | Ймовірність виникнення кумулятивних наслідків |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| атмосфера | Тимчасовий негативний вплив за рахунок проведення будівельних робіт та робіт з благоустрою | - ТВ | Дотримання правил виконання робіт та СЗЗ | ні |
| клімат | Помірний негативний вплив | - ПВ | - | ні |
| водний басейн | Помірний негативний вплив | - ПВ | - | ні |
| ґрунти | Тимчасове фрагментарне пошкодження під час будівельних робіт та робіт з благоустрою | - ТВ | Дотримання правил; збереження родючого шару ґрунту | ні |
| біорізноманіття | Не очікується негативного впливу | 0 | - | ні |
| здоров’я населення | Не очікується негативного впливу, за умови отримання правил проведення будівельних робіт | 0 | - | ні |
| соціально-економічна сфера | Створення робочих місць (тимчасово на період будівництва); Збільшення надходжень до бюджету | +ТВ | - | ні |

Ймовірні наслідки впливу на довкілля у середньостроковій перспективі

| Сфера впливу | Опис ймовірних наслідків | Характер впливу | Заходи що пом’якшують негативний вплив | Ймовірність виникнення кумулятивних наслідків |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| атмосфера | Незначний вплив | _ | - | ні |
| клімат | Незначний вплив | _ | - | ні |
| водний басейн | Не очікується впливу | 0 | - | ні |
| ґрунти | Не очікується впливу | 0 | - | ні |
| біорізноманіття | Не очікується впливу | 0 | - | ні |
| здоров’я населення | Не очікується впливу | 0 | - | ні |
| соціально-економічна сфера | Позитивний вплив | ++ | - | ні |

Ймовірні наслідки впливу на довкілля у довгостроковій перспективі

| Сфера впливу | Опис ймовірних наслідків | Характер впливу | Заходи що пом’якшують негативний вплив | Ймовірність виникнення кумулятивних наслідків |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| атмосфера | Незначний вплив | _ | - | ні |
| клімат | Незначний вплив | _ | - | ні |
| водний басейн | Не очікується впливу | 0 | - | ні |
| ґрунти | Не очікується впливу | 0 | - | ні |
| біорізноманіття | Не очікується впливу | 0 | - | ні |
| здоров’я населення | Не очікується впливу | 0 | - | ні |
| соціально-економічна сфера | Позитивний вплив | ++ | - | ні |

«++» - істотний позитивний вплив (наслідки) «+» - незначний позитивний влив (наслідки) «0» - відсутність впливу (не впливає) «-» - незначний негативний влив (наслідки)

Отже, у короткостроковій перспективі можна очікувати тимчасове погіршення стану ґрунтів за рахунок проведення робіт з будівництва та благоустрою території. Але вже в середньостроковій перспективі, коли будівельні роботи будуть завершені, планувальні рішення вчинятимуть суто позитивний вплив. Синергетичних та кумулятивних наслідків виконання детального плану території не передбачається.

# РОЗДІЛ 7. ЗАХОДИ, ЩО ПЕРЕДБАЧАЄТЬСЯ ВЖИТИ ДЛЯ ЗАПОБІГАННЯ, ЗМЕНШЕННЯ ТА ПОМ’ЯКШЕННЯ НЕГАТИВНИХ НАСЛІДКІВ ВИКОНАННЯ ДОКУМЕНТУ ДЕРЖАВНОГО ПЛАНУВАННЯ

Проектом вирішуються питання поліпшення санітарно-гігієнічних умов проживання населення в частині забезпечення теплопостачанняv від модульної котельні

| Екологічна проблема території | Заходи що передбачені у ДПТ, які вирішують проблему, або зменшують |
| --- | --- |
| Забруднення повітря відпрацьованими газами | Заходи щодо захисту атмосферного повітря будуть розроблені на подальших стадіях проектування, включаючи дотримання санітарно-захисної зони |
| Викиди парникових газів | Не вирішуються проектом. Заходи щодо зменшення викидів парникових газів будуть розроблені на подальших стадіях проектування та висвітлені у звіті про ОВД |

Також у складі роботи проводиться SWOT-аналіз, який висвітлює сильні та слабкі сторони проекту, а також можливості, що відкриваються при його реалізації та небезпеки, пов’язані з його здійсненням. SWOT-аналіз враховує екологічні та соціально-економічні аспекти та дозволяє провести комплексний аналіз потенційно можливих позитивних і негативних особливостей проекту ДПТ. Узагальнені результати виконаного SWOT-аналізу представлені у таблиці:

SWOT-аналіз проекту детального плану

| Внутрішні фактори |  |
| --- | --- |
| Сильні | Слабкі |
| поліпшення санітарно-гігієнічних умов проживання населення в частині забезпечення централізованого теплопостачання з найменшою загрозою забруднення оточуючого середовища | Не виявлені |
| Зовнішні фактори |  |
| Можливості | Ризики |
| Забезпечення централізованого теплопостачання | Залежність від постачання газу |

# РОЗДІЛ 8. ОБҐРУНТУВАННЯ ВИБОРУ ВИПРАВДАНИХ АЛЬТЕРНАТИВ, ЩО РОЗГЛЯДАЛИСЯ, ОПИС СПОСОБУ, В ЯКИЙ ЗДІЙСНЮВАЛАСЯ СТРАТЕГІЧНА ЕКОЛОГІЧНА ОЦІНКА,
У ТОМУ ЧИСЛІ БУДЬ-ЯКІ УСКЛАДНЕННЯ

- 8.1. ОБҐРУНТУВАННЯ ВИБОРУ

У якості альтернативного рішення виконанню детального плану території було запропоновано:

- Облаштування модульної котельні для теплопостачання (Альтернатива 1)

- «Нульовий сценарій», тобто відмова від проектних змін у випадку не затвердження детального плану території (Альтернатива 2)

| Сфера впливу | Альтернатива 1 (виконання рішень ДПТ) | Альтернатива 2 (залишити без змін) |
| --- | --- | --- |
| Атмосфера | Забруднення атмосферного повітря відпрацьованими газами | Без змін |
| Водні ресурси | Без змін | Без змін |
| Грунти | Пошкодження в межах ділянок визначених для облаштування котельні | Без змін |
| Біорізноманіття | Без змін | Без змін |
| Здоров’я населення | Поліпшення санітарно-гігієнічного стану | Без змін |
| Соціально-економічна сфера | Поліпшення санітарно-гігієнічного стану | Без змін |
| Умовні недоліки | Необхідність витрат на облаштування котельні | Без змін |
| Умовні переваги | Поліпшення санітарно-гігієнічного стану | Без змін |

Виконання проекту в пропонованому обсязі забезпечить максимальну безпеку при високому рівні контролю за виконанням рішень та стабільне надання послуг теплопостачання.

- 8.2. ОПИС ЗДІЙСНЕННЯ СТРАТЕГІЧНОЇ ЕКОЛОГІЧНОЇ ОЦІНКИ

Під час підготовки звіту стратегічної екологічної оцінки визначено доцільність і прийнятність планової діяльності, проведено оцінку факторів ризику і потенційного впливу на стан довкілля, враховано екологічні завдання місцевого рівня в інтересах ефективного та стабільного соціально-економічного розвитку населеного пункту та підвищення якості життя населення.

Основним критерієм під час стратегічної екологічної оцінки проекту містобудівної документації є її відповідність державним будівельним нормам, санітарним нормам і правилам України, законодавству у сфері охорони навколишнього природного середовища.

Основні методи під час стратегічної екологічної оцінки:

1) аналіз слабких та сильних сторін проекту містобудівної документації з точки зору екологічної ситуації;

2) консультації з громадськістю щодо екологічних цілей;

3) особи, які приймають рішення, ознайомлені з можливими наслідками здійснення запланованої діяльності;

5) отриманні зауваження і пропозиції до проекту містобудівної документації;

6) проведено громадське обговорення у процесі розробки проекту містобудівної документації.

# РОЗДІЛ 9. ЗАХОДИ ПЕРЕДБАЧЕНІ ДЛЯ ЗДІЙСНЕННЯ МОНІТОРИНГУ НАСЛІДКІВ ВИКОНАННЯ ДОКУМЕНТА ДЕРЖАВНОГО ПЛАНУВАННЯ ДЛЯ ДОВКІЛЛЯ,
У ТОМУ ЧИСЛІ ДЛЯ ЗДОРОВ’Я НАСЕЛЕННЯ

Оцінка фактичного впливу здійснюється на підставі та з урахуванням результатів моніторингу стану навколишнього природного середовища щодо реалізації господарської діяльності. Моніторинг впливу на довкілля є обов’язковою умовою при здійсненні планованої діяльності та включатиме, відповідно до Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища» та постанови Кабінету Міністрів України від 30.03.98 № 391 «Про затвердження Положення про державну систему моніторингу довкілля». Відповідно до ст. 15 цього Закону, місцеві ради несуть відповідальність за стан навколишнього природного середовища на своїй території і в межах такої своєї компетенції а саме:

- забезпечують реалізацію екологічної політики України, екологічних прав громадян;

- затверджують з урахуванням екологічних вимог проекти планування і забудови населених пунктів, їх генеральні плани та схеми промислових вузлів;

- дають згоду на розміщення на своїй території підприємств, установ і організацій у порядку, визначеному законом;

- організовують вивчення навколишнього природного середовища;

- організують в разі необхідності проведення екологічної експертизи: візуальний огляд, регулярний відбір зразків/проб та їх дослідження, регулярні опитування та зустрічі із громадою, що потенційно може зазнати шкоди від об’єкту, регулярний перегляд (не менше одного разу на рік) програми моніторингу та її коригування в разі необхідності тощо;

- забезпечують інформування населення про стан навколишнього природного середовища, функціонування місцевих екологічних автоматизованих інформаційно-аналітичних систем;

- організують роботу по ліквідації екологічних наслідків аварій, залучають до цих робіт підприємства, установи та організації, незалежно від їх підпорядкування та форм власності, і громадян;

- здійснюють контроль за дотриманням законодавства про охорону навколишнього природного середовища.

Отже, виконання детального плану території безпосередньо на території міста Калуш повинно проходити під контролем громадськості, для цього у ході періодичного моніторингу пропонуються такі заходи як аналіз якості води, заміри забруднення повітря, зокрема акустичного забруднення, заміри вібраційного та електромагнітного забруднення середовища, аналіз якості води та реалізація роздільного збирання відходів шляхом встановлення контейнерів для роздільного збирання відходів  та інші. Стан здоров’я населення планується визначати шляхом аналізу статистичних даних. Після здачі об’єкта в експлуатацію, необхідне:

Заходи, передбачені для здійснення моніторингу стану довкілля на обласному та міському рівнях у т. ч. для стану здоров’я населення відображені в наступних документах:

- Регіональні доповіді «Про стан навколишнього природного середовища в Івано-Франківській області» за 2021 рік;

- Екологічний паспорт Івано-Франківської області за 2021 рік;

- Звіт про стратегічну екологічну оцінку Стратегії розвитку Івано-Франківської області на 2021-2027 роки;

- «Програма охорони навколишнього природного середовища Івано-Франківської області до 2025 року»;

- Обласна цільова протипаводкова програма на період до 2025 року;

- «Програма державного моніторингу у галузі охорони атмосферного повітря зони Івано-Франківська» на 2021-2025 роки;

- Загальнодержавна цільова соціальна програма «Питна вода України» на 2022-2026 роки (№ 388-р від 28.04.2021).

Індикаторами реалізації проектованих рішень для моніторингу можуть бути:

- обсяги викидів забруднюючих речовин та парникових газів;

- обсяги водокористування;

- обсяги утворення відходів;

- встановлення контейнерів для роздільного збору ТПВ;

- реалізація запроектованих рішень з благоустрою території;

- рівні шумового забруднення під час експлуатації території.

Моніторинг, як комплексний захід спостереження за змінами стану довкілля повинен використовувати всі доступні методи, а саме:

- Аналіз статистичної інформації;

- Візуальне спостереження (з фотофіксацією);

- Забір проб, контрольні вимірювання та лабораторні випробування.

Моніторинг стану довкілля це перманентний процес, який триває постійно у різних проявах та на різних ділянках, відображує поточний стан довкілля (включаючи здоров’я та умови життя населення), його зміни та сприяє накопиченню інформації для аналізу і подальшого планування розвитку.

Заходи та показники моніторингу наслідків виконання ДДП

| Показник | Одиниця виміру | Метод контролю | Цільовий показник на період (5-7 років) |
| --- | --- | --- | --- |
| Обсяг споживання природнього газу | м3 | Статистичні спостереження | Відповідно узгодженого ліміту |
| Обсяг викидів СО2 | т | розрахунок | Відповідно обсягу споживання природного газу та паспортних даних обладнання |
| Обсяг викидів СО | т | розрахунок |  |
| Обсяг викидів NOx | т | розрахунок |  |

Окремі елементи забруднення (забруднюючи речовини тощо) та одиниці виміру встановлюються за окремим проектом моніторингу, що розроблятиме виконавець моніторингу (спеціалізована установа або організація).

Додатково при проведенні процедури оцінки впливу на довкілля (ОВД) буде визначено показники та порядок проведення після проектного моніторингу стану довкілля. У подальшому – показники та заходи щодо моніторингу буде синхронізовано.

# РОЗДІЛ 10. ОПИС ЙМОВІРНИХ ТРАНСКОРДОННИХ НАСЛІДКІВ ДЛЯ ДОВКІЛЛЯ, У ТОМУ ЧИСЛІ ДЛЯ ЗДОРОВ’Я НАСЕЛЕННЯ

Враховуючи географічне розташування м.Калуш ймовірні значні транскордонні наслідки для довкілля та здоров’я населення не очікуються. Відповідно в межах проектування транскордонні системи спостережень за станом довкілля відсутні та консультації не проводитимуться.

# РОЗДІЛ 11. РЕЗЮМЕ НЕТЕХНІЧНОГО ХАРАКТЕРУ,  РОЗРАХОВАНЕ НА ШИРОКУ АУДИТОРІЮ

Метою стратегічної екологічної оцінки Детального плану території для будівництва модульної котельні на території в районі вул. Хіміків,18  в м. Калуш Івано-Франківської області є необхідність оцінювання наслідків виконання документів державного планування, сприянні сталому розвитку шляхом забезпечення охорони навколишнього середовища, безпеки життєдіяльності та охорони здоров’я населення, а також в інтегрування екологічних вимог під час розроблення та затвердження ДДП.

Проект детального плану території розробляється на підставі Рішення Калуської міської ради від 26.01.2023р., №1886 «Про надання дозволу на розроблення проекту детального планування для будівництва модульної котельні в районі вул. Хіміків,18 м. Калуш Івано-Франківської області».

Основними цілями розроблення детального плану території є отримання юридичного документу, що регулює містобудівну діяльність виконавчих органів, яка передбачає ефективне використання даної території з дотриманням санітарно-гігієнічних вимог.

Виконання проекту дозволить вирішити питання опалення і забезпечення гарячим водопостачанням  об’єктів у межах ДПТ. Забезпечення збалансованого, економічно та екологічно збалансованого теплопостачання даної громадської будівлі дозволить досягнути позитивного впливу на здоров’я населення та знизити захворюваність на сезонні види хвороб, зокрема знизити дитячу захворюваність.

У звіті про стратегічну оцінку ДДП-детального плану території проведено оцінку наслідків виконання проекту на навколишнє природне середовище, у тому числі для здоров’я населення та зобов’язань у сфері охорони довкілля і заходів, що передбачається вжити для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання документу державного планування, а також заходів щодо моніторингу цих наслідків. На основі статистичної інформації та адміністративних даних було охарактеризовано поточний стан довкілля на території, що ймовірно може зазнати впливу внаслідок виконання ДДП.

В процесі проведення СЕО було виявлені ймовірні наслідки для навколишнього природного середовища, що полягають у забрудненні атмосферного повітря внаслідок облаштування  об’єкту; впливі на ґрунтове середовище про прокладанні комунікацій. Спостерігається і акустичне забруднення довкілля від пересування техніки, а також функціонуванні системи кондиціювання приміщень при експлуатації. Особливу увагу слід приділити заходам щодо зниження ймовірного негативного впливу відпрацьованих газів та безпечного використання газового палива, зокрема, зокрема дотримання охоронних зон газової мережі, санітарно-захисної зони котельні (згідно ДСП 173-96) та забезпечення вільного руху повітря в зоні відведення відпрацьованих газів.

ВИСНОВОК

На підставі проведеного аналізу можна зробити наступний висновок, що містобудівна документація «Детальний план території для будівництва модульної котельні в районі вул. Хіміків,18 м. Калуш Івано-Франківської області» відповідає державним та регіональним стратегічним документам, реалізація заходів планованої діяльності не справляє значного негативного впливу на стан довкілля та здоров’я населення.