# 10.03.2026р. УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ КАЛУСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ  в електронній системі публічних закупівель «Prozorro» оголошено відкриті торги з особливостями по закупівлі робіт «Капітальний ремонт спортивної зали та благоустрій території з влаштуванням міні футбольного поля Копанківської гімназії Калуської міської ради на вулиці Степана Бандери, 5 А в с. Копанки Калуської МТГ Івано-Франківської області (капітальний ремонт), (Ідентифікатор закупівлі: UA-2026-03-10-009110-a)– очікуваною вартістю -  2 521 149,00 з ПДВ.

# З метою забезпечення виконання Постанови Кабінету Міністрів України від                       16 грудня 2020р. N 1266 щодо оприлюднення обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості по закупівлі  «Капітальний ремонт спортивної зали та благоустрій території з влаштуванням міні футбольного поля Копанківської гімназії Калуської міської ради на вулиці Степана Бандери, 5 А в с. Копанки Калуської МТГ Івано-Франківської області (капітальний ремонт)повідомляємо:

Обґрунтування розміру бюджетного призначення:

Рішенням Калуської міської ради 18.03.2025 № 4004 про співфінансування проєкту «Інтерактивна освіта-об’єднання учнів і подолання кордоніа у Сеїні та Калуші»

Обґрунтування очікуваної вартість предмета закупівлі:

Визначення очікуваної вартості робіт по об’єкту «Капітальний ремонт спортивної зали та благоустрій території з влаштуванням міні футбольного поля Копанківської гімназії Калуської міської ради на вулиці Степана Бандери, 5 А в   с. Копанки Калуської МТГ Івано-Франківської області (капітальний ремонт)» було здійснено Замовником відповідно до вимог наказу Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 15.04.2020 №708 «Про затвердження Порядку визначення предмета закупівлі» (із змінами), з урахуванням чинних кошторисних норм України, які затверджені  наказом «Міністерства розвитку громад та територій України від 31.12.2021р. №374, наказу Мінекономіки від 18.02.2020р. №275 «Про затвердження примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі», та зведеного кошторисного розрахунку на об’єкт будівництва відповідно до розробленої проєктно-кошторисної документації.

# Разом по зведеному кошторисному розрахунку (без ПДВ): 2 200 341,00 грн. - глава 10 (утримання служби замовника та інжинірингові послуги) – 26 545,00грн. – глава 12 (проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд) – 77 263,00грн.  + (ПДВ 20%) – 424 616,00 грн. = 2 521 149,00 з ПДВ.

# 2 200 341,00 грн. - 26 545,00грн., - 77 263,00грн. + 424 616,00грн. = 2 521 149,00 з ПДВ.

Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі :

Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі визначені згідно проектно-кошторисної документації.

Технічні вимоги щодо закупівлі робіт по об’єкту «Капітальний ремонт спортивної зали та благоустрій території з влаштуванням міні футбольного поля Копанківської гімназії Калуської міської ради на вулиці Степана Бандери, 5 А в  с. Копанки Калуської МТГ Івано-Франківської області (капітальний ремонт)», (Ідентифікатор закупівлі: UA-2026-03-10-009110-a)  передбачено Додатком 3 до тендерної документації.

ДОДАТОК №3

до тендерної документації

Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі

ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ

| «Капітальний ремонт спортивної зали та благоустрій території з влаштуванням міні футбольного поля Копанківської гімназії Калуської міської ради на вулиці Степана Бандери, 5 А в с. Копанки Калуської МТГ Івано-Франківської області (капітальний ремонт)» |  |
| --- | --- |

Клас наслідків (відповідальності) – СС1

| № п/п | Обґрун-тування (шифр норми | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | Кількість |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | Локальний кошторис №02-01-01 Архітектурно-будівельні рішення |  |  |
|  |  | Роздiл 1. Демонтажні роботи |  |  |
| 1 | КР6-13-2 | Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з виламуванням чвертей у кладці | 100 шт | 0,02 |
| 2 | КР6-14-1 | Знімання дверних полотен | 100 м2 | 0,0725 |
| 3 | КР12-65-14 | Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від вапняної фарби/ плит перекриття (стелі) | 100м2 | 1,962 |
| 4 | КБ7-57-15 к дем.= 0,8 Н2 =Н3=Н5=1,15 | (Демонтаж) Промазування і розшивання швів панелей перекриття розчином знизу | 100м шва | 1,4 |
| 5 | КР12-65-15 | Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від олійної фарби /стін, перегородок та укосів/ | 100м2 | 0,998 |
| 6 | КР12-65-13 | Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від вапняної фарби/ стін, перегородок та укосів/ | 100м2 | 2,507 |
| 7 | КР7-3-1 | Розбирання дерев'яних плінтусів | 100м | 0,842 |
| 8 | КР7-2-1 | Розбирання дощатих покриттів підлог | 100м2 | 1,962 |
| 9 | КР7-1-2 | Розбирання лаг з дощок і брусків | 100м2 | 1,962 |
| 10 | КР20-12-1 к дем.=0,7 | (Демонтаж) Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т/захисних металевих решіток на вікнах спортивної зали | 1т | 0,1292 |
| 11 | КР6-3-2 | Знімання дерев'яних підвіконних дощок в кам'яних будівлях | 100 м2 | 0,00455 |
|  |  | Роздiл 2. Дверi |  |  |
| 12 | КБ10-28-1 Н2=Н3=Н5= 1,15 | Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах | 100м2 | 0,0185 |
| 13 | & С111-115-8 | Дюбель 10х150 мм | шт | 8 |
| 14 | & С1550-38-1 варіант 1 | Піна монтажна SOUDAL | л | 0,34 |
| 15 | & С123-198-5 варіант 3 | Блоки дверні металопластикові глухі | м2 | 1,85 |
| 16 | КБ10-28-3 Н2=Н3=Н5= 1,15 | Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею більше 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах | 100м2 | 0,042 |
| 17 | & С111-115-8 | Дюбель 10х150 мм | шт | 11 |
| 18 | & С1550-38-1 варіант 1 | Піна монтажна SOUDAL | л | 0,56 |
| 19 | & С123-198-5 варіант 4 | Блок дверний внутрішній - металопластиковий глухий | м2 | 4,2 |
| 20 | КР15-122-3 | Установлення грат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі понад 1 до 1,5 м2 /вентиляційна решітка з перферованого листа 2000х600/ | грати | 1 |
| 21 | & С126-1213-1 варіант 2 | Вентиляційна решітка з перферованого листа розміром 2000х600h/ перфорований лист1,0/ | шт | 1 |
| 22 | КБ10-25-3 Н2=Н3=Н5= 1,15 | Установлення пластикових підвіконних дошок | 100м | 0,013 |
| 23 | & С1550-38-1 варіант 1 | Піна монтажна SOUDAL | л | 0,18 |
| 24 | & С123-388-2 | Дошки пiдвiконнi, металопластикові | м | 1,326 |
| 25 | КР15-122-5 | Установлення грат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі понад 2,5 до 3,5 м2 | грати | 4 |
| 26 | & С126-1213-1 варіант 3 | Захисні екрани розміром 2000х1600h (мм) з перферованого листа | шт | 4 |
| 27 | КР19-30-5 | Улаштування каркасу ізоляції з сітки на плоских та криволінійних поверхнях /спортивні загороджувальні сітки 2000х3500h | м2 | 28 |
| 28 | & С111-871-1 | Загороджувальна спортивна сітка - вузлова, комірками 80х80мм, діаметр шнура -4,5мм, кількість ниток у шнурі -24, матеріал - поліамід/поліпропілен (50/50%). | м2 | 28 |
|  |  | Роздiл 3. Підлоги |  |  |
|  |  | тип А-29,9 м2 /приміщення 17,18/ |  |  |
| 29 | КР8-31-1 | Улаштування покриття з рулонних матеріалів насухо без промазування кромок | 100м2 | 0,299 |
| 30 | С111-1720 варіант 1 | Гідроізоляція-щільна поліетиленова плівка т.150 мкм | м2 | 34,39 |
| 31 | КР7-20-1 | Улаштування суцільної теплоізоляції та звукоізоляції з плит або матів мінераловатних або скловолокнистих | 100м2 | 0,299 |
| 32 | С1555-212 варіант 2 | Плити з пінополістиролу EPS 250 35кг/м3 -50мм | м2 | 30,5 |
| 33 | КР8-31-1 | Улаштування покриття з рулонних матеріалів насухо без промазування кромок | 100м2 | 0,299 |
| 34 | С111-1720 варіант 1 | Гідроізоляція-щільна поліетиленова плівка т.150 мкм | м2 | 34,39 |
| 35 | КР7-17-5 | Улаштування бетонної стяжки товщиною 20 мм площею до 20 м2/бетон С 16/20 | 100м2 | 0,299 |
| 36 | КР7-17-10 к=13.6 | На кожні 5 мм зміни товщини шару стяжки з важкого бетону /додавати до 88 мм/ | 100м2 | 0,299 |
| 37 | КБ11-11-18 Н2=Н3=Н5= 1,15 | Армування стяжки дротяною сіткою | 100м2 | 0,299 |
| 38 | С1600-16 варіант 1 | Сітка зварна 100х100х5мм | м2 | 32,89 |
| 39 | КБ13-13-1 Н2=Н3=Н5= 1,15 | Ґрунтування бетонних поверхонь ґрунтовкою СТ17 | 100м2 | 0,299 |
| 40 | С111-2014-6 | Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17 | л | 5,98 |
| 41 | КР7-17-1 | Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2 | 100м2 | 0,299 |
| 42 | КР7-17-9 к=2 | На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати / до 30 мм/ | 100м2 | 0,299 |
| 43 | КР7-26-2 | Улаштування покриття з лінолеуму площею покриття понад 10 м2 | 100м2 | 0,333 |
| 44 | С111-562 варіант 5 | Комерційний лінолеум - 2мм Tarkett Accztnt Effect | м2 | 33,97 |
|  |  | тип Б-166,3 м2 /приміщення 19/ |  |  |
| 45 | КР8-31-1 | Улаштування покриття з рулонних матеріалів насухо без промазування кромок | 100м2 | 1,663 |
| 46 | С111-1720 варіант 1 | Гідроізоляція-щільна поліетиленова плівка т.150 мкм | м2 | 191,25 |
| 47 | КР7-20-1 | Улаштування суцільної теплоізоляції та звукоізоляції з плит або матів мінераловатних або скловолокнистих | 100м2 | 1,663 |
| 48 | С1555-212 варіант 2 | Плити з пінополістиролу EPS 250 35кг/м3 - 50мм | м2 | 169,63 |
| 49 | КР8-31-1 | Улаштування покриття з рулонних матеріалів насухо без промазування кромок | 100м2 | 1,663 |
| 50 | С111-1720 варіант 1 | Гідроізоляція-щільна поліетиленова плівка т.150 мкм | м2 | 191,25 |
| 51 | КР7-17-6 | Улаштування бетонної стяжки товщиною 20 мм площею понад 20 м2/бетон С 16/20 | 100м2 | 1,663 |
| 52 | КР7-17-10 к=18 | На кожні 5 мм зміни товщини шару стяжки з важкого бетону /додавати до 110 мм | 100м2 | 1,663 |
| 53 | КБ11-11-18 Н2=Н3=Н5= 1,15 | Армування стяжки дротяною сіткою | 100м2 | 1,663 |
| 54 | С1600-16 варіант 1 | Сітка зварна 100х100х5мм | м2 | 182,93 |
| 55 | КБ11-11-13 Н2=Н3=Н5= 1,15 | Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ товщиною 5 мм | 100м2 | 1,663 |
| 56 | КБ11-11-14 к=2 Н2=Н3=Н5= 1,15 | Виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ /до 3 мм/ | 100м2 | -1,663 |
| 57 | КР7-26-2 | Улаштування покриття з лінолеуму площею покриття понад 10 м2 | 100м2 | 1,722 |
| 58 | С111-562 варіант 4 | Спортивний лінолеум Tarkett Omnisports V65 6,5 мм | м2 | 175,644 |
| 59 | КБ11-43-3 Н2=Н3=Н5= 1,15 | Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах | 100м | 0,86 |
| 60 | С111-1722 варіант 1 | Плінтус для заводу покриттів на стіну висота плінтуса / профіля 100 мм | м | 86,86 |
|  |  | Роздiл 4. Опорядження внутрiшнє |  |  |
|  |  | Стелі |  |  |
| 61 | КБ7-57-15 Н2=Н3=Н5= 1,15 | Промазування і розшивання швів панелей перекриття розчином знизу | 100м шва | 1,4 |
| 62 | КБ15-182-2 Н2=Н3=Н5= 1,15 | Шпаклювання стель мінеральною Шпаклівкою | 100м2 | 1,962 |
| 63 | С111-2015-3 | Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29 | кг | 353,16 |
| 64 | КБ15-182-3 Н2=Н3=Н5= 1,15 | Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 | 100м2 | 1,962 |
| 65 | С111-2015-3 | Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29 | кг | 353,16 |
| 66 | КР12-49-6 тех.ч. п.1.1.4 к=1,1 | Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування[ [в примiщеннях висотою бiльше 4 м]]/Витрата фарби в два шари - 0.4 л на м. кв/ [в примiщеннях висотою бiльше 4 м] | 100м2 | 1,663 |
| 67 | КР12-49-6 | Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування[ [в примiщеннях висотою бiльше 4 м]]/Витрата фарби в два шари - 0.4 л на м.кв/ | 100м2 | 0,299 |
| 68 | С111-2016-7 варіант 1 | Інтер'єрна акрилова фарба (СУПЕР) Ceresit CT 51 | л | 78,48 |
| 69 | КР20-19-1 | Антисептування стін грунтовкою Ceresi CТ99 на висоту орієнтовно 1,5 м/80-90 (розведена водою 1:2)г/кв.м | 100м2 | 0,605 |
| 70 | С111-2014-8 | Антимікробна ґрунтовка Ceresit CT 99 | л | 5,14 |
| 71 | КР11-1-2 | Суцільне вирівнювання штукатурки стін усередині будівлі цементно-вапняним розчином при товщині накиді до 10 мм | 100м2 | 0,998 |
| 72 | КБ15-182-1 Н2=Н3=Н5= 1,15 | Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою | 100м2 | 3,866 |
| 73 | С111-2015-3 | Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29 | кг | 695,88 |
| 74 | КР12-46-4 | Оклеювання стін тканинами- наклеювання скловолокнистої сітки | 100м2 | 3,505 |
| 75 | С111-1784-1 варіант 1 | Склосітка штукатурна лугостійка BauGut 145 5x5 біла | м2 | 403,075 |
| 76 | С111-1784-1 варіант 2 | Склосітка штукатурна лугостійка BauGut ABG 90 5x5 біла | м2 | 403,075 |
| 77 | КБ15-182-3 Н2=Н3=Н5= 1,15 | Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 | 100м2 | 0,361 |
| 78 | С111-2015-3 | Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29 | кг | 695,88 |
| 79 | КР12-49-5 | Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування/Витрата фарби в два шари - 0.4 л на м.кв/ | 100м2 | 3,866 |
| 80 | С111-2016-7 варіант 1 | Інтер'єрна акрилова фарба (СУПЕР) Ceresit CT 51 | л | 154,64 |
| 81 | КБ15-56-3 Н2=Н3=Н5= 1,15 | Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази | 100 м2 | 0,532 |
| 82 | С111-2015-3 варіант 1 | Шпаклівка Ферозіт Старт 310 | кг | 53,2 |
| 83 | КБ15-56-4 Н2=Н3=Н5= 1,15 | Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати | 100 м2 | 0,532 |
| 84 | & С111-2015-8 варіант 1 | Шпаклівка Ферозіт вапняна, 340 Супер-фініш | кг | 26,75 |
| 85 | КР12-36-3 | Вапняне фарбування нових поверхонь стін всередині будівлі по штукатурці / розхід 185 г/кв.м за 1 раз/ | 100м2 | 0,532 |
| 86 | & С111-253-1-1 | Вапняна фарба Ферозіт | кг | 19,684 |
|  |  | Роздiл 5. Інші роботи |  |  |
| 87 | КР20-5-3 | Установлення та розбирання внутрішніх металевих трубчастих інвентарних риштувань при висоті приміщень до 6 м | 100м2 | 1,663 |
| 88 | КР20-40-1 | Навантаження сміття вручну | 1 т | 2,896 |
| 89 | С311-15-М | Перевезення сміття до 15 км | т | 2,896 |
|  |  | Локальний кошторис №02-01-02 Електротехнічні рішення |  |  |
|  |  | ЕЛЕКТРООБЛАДНАННЯ |  |  |
| 1 | КР17-14-2 | Установлення щитків освітлювальних групових масою понад 3 кг до 6 кг у готовій ніші або на стіні | шт | 1 |
| 2 | & С1514-1-4 | Щит освітлення ЩО, IP54 ЩРн-12з-0 74 У2 IP54 УЕК | шт | 1 |
| 3 | КР17-12-7 | Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А | 100шт | 0,07 |
| 4 | & С1547-16-38 | Автоматичний вимикач Iн=16А, 1ф Resi9 MCB R9F12116 Schneider Electric | шт. | 1 |
| 5 | & С1547-16-32 | Автоматичний вимикач Iн=10А, 1ф Resi9 MCB R9F12110 Schneider Electric | шт. | 5 |
| 6 | & С1547-16- 30-4 | Диференційне реле Iн=16А, 1ф Resi9 MCBО R9D256 Schneider Electric | шт. | 1 |
| 7 | КМ11-107-1 | Вмикання штепсельних роз'ємів в апаратуру, кількість контактів у роз'ємі до 14 | шт | 2 |
| 8 | & С1545- 289-15 | Шина заземлення 10 отворів з ізолятором ШНИ-8х12-10-КС-Ж ІЕК | шт | 1 |
| 9 | & С1545- 289-16 | Шина нульова 6x9мм 12 отворів з ізолятором BC-512 ACKO | шт | 1 |
|  |  | CВІТИЛЬНИКИ |  |  |
| 10 | КР17-11-1 | Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються на штирах, кількість ламп 1 шт | 100шт | 0,08 |
| 11 | & С1547-4-24 | Світильник світдлодіодний для спортзалу MG Sport Heavy 1200x200x60 мм 120 Вт | шт | 8 |
| 12 | КР17-11-9 | Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються в підвісних стелях, кількість ламп 1 шт | 100шт | 0,03 |
| 13 | & С1547-4-19 | Світильник накладний 600*600, 48W 6400K чорний SMD LED PULSAR-48 Horoz Electric | шт | 3 |
| 14 | КБ21-17-12 Н2=Н3=Н5= 1,15 | Монтаж сигнальних ліхтарів з надписом "вхід", "вихід", "в'їзд", "під'їзд" і т.п. | 100шт | 0,02 |
| 15 | & С1547-4-21 | Аварійний світильник ВИХІД, 220В, ІР65 ДБО02ВСП Violux | шт | 2 |
|  |  | ЕЛЕКТРОМОНТАЖНІ ВИРОБИ |  |  |
| 16 | КР17-12-1 | Установлення вимикачів неутопленого типу при відкритій проводці | 100шт | 0,04 |
| 17 | & С1547-6-8 варіант 1 | Вимикач 1-клавішний, зовнішній, IP44 WDE000510 Schneider Electric | шт | 4 |
| 18 | КР17-12-13 | Установлення блоків з кількістю установлюваних апаратів [вимикачів і штепсельних розеток] до 3 | 100шт | 0,01 |
| 19 | & С1512-13-22 варіант 1 | Розетка подвійна із заземленням Schneider Electric Cedar Plus зі шторками з кришкою білий WDE000525 | шт | 1 |
|  |  | КАБЕЛЬНО-ПРОВІДНИКОВА ПРОДУКЦІЯ |  |  |
| 20 | КБ21-12-2 Н2=Н3=Н5= 1,15 | Прокладання коробів пластикових | 100м | 1,2 |
| 21 | & С1530-63-2 варіант 1 | Кабельний канал білий 12Х12 Standard Sokol | м | 121,2 |
| 22 | КБ21-31-3 Н2=Н3=Н5= 1,15 | Установлення розподільних коробок | 100шт | 0,1 |
| 23 | & С1512-1-1 варіант 1 | Коробка розподільна 100х100х50мм зовнішнього монтажу, IP44 Neomax | шт | 10 |
| 24 | КБ21-13-1 Н2=Н3=Н5= 1,15 | Прокладання ізольованих проводів перерізом до 6 мм2 у коробах | 100м | 1,45 |
| 25 | & 15093- 35023-1 | Кабель ВВГнгд-LS 3х1,5 | м | 123,6 |
| 26 | & 15093- 35023-3 | Кабель ВВГнгд-LS 3х2,5 | м | 25,75 |
|  |  | Локальний кошторис №02-01-03 Архітектурно-будівельні рішення. |  |  |
|  |  | Роздiл 1. Cпортивна площадка футбольного поля |  |  |
| 1 | КР1-18-2 | Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2 | 100 м3 | 0,09 |
| 2 | КР2-12-1 | Улаштування основи під монолітний пояс щебеневої | 100 м3 | 0,0091 |
| 3 | С1421-9465 | Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М600 | м3 | 0,96 |
| 4 | КБ6-19-1 Н2=Н3=Н5= 1,15 | Улаштування поясів в опалубці | 100м3 | 0,0636 |
| 5 | КР1-20-1 | Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям, група ґрунту 1 | 100 м3 | 0,0173 |
| 6 | КР1-7-4 | Планування площ ручним способом, група ґрунту 1 | 1000 м2 | 0,046 |
| 7 | КР1-7-1 | Планування площ механізованим способом, група ґрунту 1 | 1000 м2 | 0,70336 |
| 8 | КР18-12-7 | Улаштування дорожніх корит коритного профілю з застосуванням екскаваторів, глибина корита до 250 мм/Грунт рослинного шару з домішками щебеню, гравію / | 100м2 | 5,2264 |
| 9 | С311-1 | Перевезення ґрунту до 1 км | т | 182,92 |
| 10 | КР1-10-1 | Робота на відвалі, група ґрунту 1 | 100 м3 | 1,3066 |
| 11 | КР7-13-2 | Ущільнення ґрунту щебенем | 100м2 | 4,86 |
| 12 | КР18-20-1 | Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи з піску товщ. 150 мм | 100м3 | 0,729 |
| 13 | КР18-23-9 | Улаштування одношарових основ товщиною 15 см із щебеню фракції 20-40 мм з межею міцності на стиск до 68,6 МПа [700 кг/см2] | 100м2 | 4,86 |
| 14 | КР18-23-12 к=5 | На кожний 1 см зміни товщини шару виключати до норм 18-23-9, 18-23-10, 18-23-11 /до 100 мм/ | 100м2 | -4,86 |
| 15 | КР7-16-2 | Улаштування підстильного шару з відсіву | м3 | 24,3 |
| 16 | ЗБ1-7-1 | Улаштування покриття з синтетичної трави | 100 м2 | 5,0875 |
| 17 | С1555-144 варіант 1 | Штучна трава для футбольного поля Bellinturf Bellin-Stem 40 мм | м2 | 529,1 |
| 18 | С1555-145 варіант 1 | Смуга -4х25 оцинкована | п.м. | 91,6 |
| 19 | & С111-136-10 варіант 1 | Дюбель 6х100 | шт. | 190 |
|  |  | Локальний кошторис №02-01-04 Монтаж спортивного інвентаря та обладнання |  |  |
| 1 | КР20-12-1 к дем.=0,7 | (Демонтаж) Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т/Демонтаж баскетбольних колець і щитів 16 кгх2 шт.=32кг/ | 1т | 0,032 |
| 2 | КР20-12-1 | Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т /баскетбольних колець і щитів/ | 1т | 0,032 |
| 3 | КР20-12-1 | Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т/ ворота футбольні | 1т | 0,106 |
|  |  | Локальний кошторис №02-01-05 Придбання спортивного інвентаря та обладнання |  |  |
| 1 | & 550101-86- 3-1 | Щит баскетбольний з кільцем і сіткою S008S (щит-PC,р-р 120х80см, кільце (16мм) d-45см, сітка NY)Розмір щита: 120х80см Матеріал щита: стальна рама, ударостійкий полікарбонат ,Діаметр кольца: 45см Матеріал кольца: 16 мм стальна труба; ( маса=0,016) | компл. | 2 |
| 2 | & 550101-154-1 варіант 1 | Ворота футбольні 3,0х2,0; ( маса=0,053) | шт | 2 |
| 3 | & 550101-190-1 | Сітка футбольна; ( маса=0,005) | шт | 2 |
|  |  | Транспортні та заготівельно-складські витрати | грн |  |

УВАГА! Усі посилання в цій технічний специфікації на конкретну торговельну мaрку чи фiрму, пaтент, конструкцiю aбо тип предметa зaкупiвлi, джерело його походження aбо виробникa слід читaти «aбо еквiвaлент» без втрати якісних та технічних характеристик.